# Rapport au fil de l’eau

Jour 1 : Mercredi 04/11

Arrivée vers 10h30

Etat camion OK

Montage antenne BH

- Réalisation de trous supplémentaires => photos

- Réalisation de trous au centre des paraboles pour évacuation eau => photos

(Pause repas)

Voir fichier positions_essais.xlsx pour les détails des positions et des zones d’essai.

Voir le fichier correction_coordonnées.xlsx pour refaire les calculs

Alignement antenne :

- Insertion ampli 2W sur les chemins RF au pied de la tourelle

- Cet ampli est conservé pour les essais de pointage

- Pilotage en manuel de l’antenne et du générateur en mode CW

- Utilisation d’une antenne cornet en réception (gain aux alentours de 20 dB)

- Process

  - Calage fréquence 8GHz pour pointage antenne BB avec faisceau : départ 6°elev, -3°azim

    - Pas de 0.5° négatifs puis positifs sur azimut

    - Balayage lent => maximum vers -3.1° sur azimut

    - Balayage lent sur élévation, max 5.1 => 5° avec correction inclinomètre -46.8dBm

  - Passage sur la petite antenne : 10GHz

    - Valeur référence : -63dBm

    - puis mouvement vis de réglage pour optimiser (2 axes)

    - Pointage sur les 2 axes OK après correction sur élévation

    - Vérification OK @18GHz => incertitude plus élevée, niveau plus faible mais pointage actuel dans la plage du maximum avec une incertitude de 0.3-0.4°

- Précisions : on obtient une plage de 0.3-0.4° de valeur de niveau maximal, on essaie de se placer au centre de cette plage pour la valeur retenue.

Passage en mode pointage camion :

- Orientation conservée de l’étape précédente (-3.1° en azimut, 5° corrigé en élévation)

- Récupération position antenne cible + camion + cap camion, optimum de pointage connu

- Valeurs théoriques :

  - Azimut -3.5°,

    - delta @+0.4° en azimut, corriger le cap de -0.4 pour obtenir le bon résultat

    - source possible cap GPS + offset antenne

  - élévation 5.3°

    - delta = +0.3°en élévation, corriger l’élévation calculée de -0.3° pour obtenir le bon résultat

    - source possible : alignement antenne

  - Vérification du pointage PC OK @0.1° près avec fichier Excel => pas de modification des paramètres faits, à faire ultérieurement, les essais avec l’appli ARPEGE ne sont pas refaits ensuite

Jour 1 : Mercredi 04/11

Rotation du camion 90° / position précédente angle environ -60° contre 0

- Balayage autour des valeurs attendues

  - maximum en -58.40 en azimut,

  - maximum en 4.95 en élévation

- Valeurs théoriques :

  - Azimut -58.75°,

    - delta @+0.35° en azimut, corriger le cap de -0.35 pour obtenir le bon résultat

    - source possible cap GPS + offset antenne

  - élévation 5.25°

    - delta = +0.3°en élévation, corriger l’élévation calculée de -0.3° pour obtenir le bon résultat

    - source possible : alignement antenne

Rotation du camion de 180°/ position précédente angle environ 69°

- Balayage autour des valeurs attendues

  - Maximum azimut 68.7-69.2, valeur retenue 68.95°

  - élévation 2 maximum dont un vers 5°, un maximum à 4° manifestement lié à un multi-trajet…

  - position moins claire : possibles multi-trajets dans cette position…

- Valeurs théoriques

  - Azimut 68.7°,

    - delta @+0.25° en azimut, corriger le cap de -0.25° pour obtenir le bon résultat

    - source possible cap GPS + offset antenne

    - Attention plage plus large, donner moins de poids à cette mesure…

  - élevation 5.25°

    - delta = +0.25°en élévation environ, corriger l’élévation de -0.25° pour obtenir le bon résultat

    - source possible : alignement antenne

    - Attention plage plus large, donner moins de poids à cette mesure…

Retour à la position initiale, angle d’environ 0°

- Balayage autour des valeurs attendues

  - maximum en -0.35° en azimut,

  - maximum en 4.9° en élévation

- Valeurs théoriques :

  - Azimut -0.7°,

    - delta @+0.35° en azimut, corriger le cap de -0.35 pour obtenir le bon résultat

    - source possible cap GPS + offset antenne

  - élevation 5.25°

    - delta = +0.35°en élévation, corriger l’élévation calculée de -0.35° pour obtenir le bon résultat

    - source possible : alignement antenne

Vérification dans cette position du pointage de la petite antenne @15GHz :

- OK dans une plage de +/-0.4dB, en raison du niveau faible reçu par la cible

Inversion des positions : le camion devant la grotte, la cible à EGC

- Maximums mesurés incohérents en élévation, (-3 au lieu de -5°) mais végétation présente sur le chemin… Maximum très étalé en azimut autour de -45°

- Valeurs théoriques : -5.3° élev, -44°.55

- On ignore cet essai, le maximum ne correspond pas au meilleur pointage « optique » …

VALEUR OFFSET CAP 		: -0.35° à intégrer dans une constante existante	
VALEUR OFFSET ELEVATION 	: -0.3° à intégrer dans une nouvelle constante

|  | Rapport Essais aériens préliminaires | CPR : Fiche : Essais aériens préliminaires Indice : 00 Page : 1 / |
| --- | --- | --- |
| Intitulé des Essais : Essais aériens préliminaires |  |  |
| Exigences : T-10, T-26 EXG-FCT-62, EXG-FCT-17, EXG-FCT-18 |  |  |

| Étape | Procédure | Résultats |
| --- | --- | --- |
| - Pointage Antenne bande haute |  | / |
| - Plateforme et prérequis | Antennes montées sur la tourelle, elle-même montée sur le véhicule. Antenne bande basse alignée sur le zéro tourelle Logiciel de pilotage de la tourelle disponible Chaîne RF câblée sans les amplificateurs TOP Outillage de calibration de pointage disponible : PC + GPS + antenne cornet + analyseur de spectre. L’antenne cornet est orientée aussi précisément possible vers le véhicule | Voir fichier joint positions_essais.xls Un amplificateur 2W (de fourniture EGC) a été inséré dans la chaîne entre le générateur et les antennes pour augmenter la puissance du signal émis et ainsi faciliter la mesure de niveau sur la cible |
| Déroulé des essais | Essais sous la responsabilité d’EGC. Principe général : - on utilise l’outillage de calibration de pointage et le logiciel de pilotage de la tourelle pour pointer l’antenne bande basse sur la mire, à la meilleure précision possible - on bascule sur une fréquence bande haute, on règle mécaniquement les fixations de l’antenne bande haute pour que son pointage soit optimum sans changer le pointage tourelle - Le processus détaillé est donné par EGC, en particulier la façon de vérifier qu’on a bien le même optimum de pointage entre les deux antennes - La topologie du test et en particulier la distance antennes/cible est donnée par EGC, à ce stade pas de mouvement de la cible pour compenser l’écart de position des centres de référence des deux antennes. | Voir procédure plus haut dans le corps du document Pointage relatif des deux antennes OK |
| - Calibration du cap GPS / CAP tourelle |  | / |
| - Plateforme et prérequis | Antennes montées sur la tourelle, elle-même montée sur le véhicule. Antennes alignées sur le zéro tourelle Logiciel de pilotage de la tourelle disponible, logiciel fonctionnel disponible en mode manuel Chaîne RF câblée sans les amplificateurs TOP (voir étape précédente) Outillage de calibration de pointage disponible : PC + GPS + antenne cornet + analyseur de spectre : Les deux GPS disposent de l’abonnement haute précision (10cm) Les positions GPS sont stabilisées pour le camion et la cible Le zéro tourelle en azimut est globalement pointé vers la cible. Le camion est stabilisé | Voir fichier joint positions_essais.xls (lien plus haut) |
| - Déroulé des essais | - Relevé des positions GPS et du cap camion - Corrections des positions relatives antenne GPS/Antenne d’émission : - Entrée de la position GPS cible dans le logiciel - Calcul des angles de pointage théoriques (voir le fichier excel précédent) - Vérification des angles programmés par le logiciel (prise en compte des paramètres de l’inclinomètre) - Vérification RF qu’on est bien pointé : - Mesure du niveau reçu - Décalage manuel par pas de 0.1° sur une plage de 1° (voire plus si nécessaire), et mesure du niveau reçu (il faut que le logiciel le permette) - Sur un axe puis sur l’autre - Vérification de l’écart entre l’optimum de pointage et le pointage calculé. - En élévation, c’est lié à l’inclinomètre (<0.1°) et au réglage du pointage antenne (normalement négligeable), en azimut, c’est l’offset de cap du GPS, l’erreur du GPS (<0.1°) et l’erreur de réglage antenne (normalement négligeable) - Re-test dans les mêmes conditions à plusieurs heures d’écart : pour vérifier cet offset, en intégrant l’offset de cap calculé à l’étape précédente dans le logiciel - Re-test avec des orientations camions différentes, a minima 2 points : + et -90° par rapport au précédent (3ème configuration du schéma de plateforme ci-dessus Moyennage des résultats. - Vérification, une fois que les paramètres sont OK, sur l’antenne bande haute de la cohérence des résultats : utiliser une fréquence supérieure à 10GHz pour cet essai et vérifier l’optimum de pointage | Voir fichier joint positions_essais.xls On utilise un pilotage manuel de la tourelle et du générateur pour émettre en CW, et réaliser la mesure de maximum, les valeurs pointées par le logiciel sont vérifiées a postériori Voir le corps du texte plus haut pour les valeurs calculées/mesurées et les offsets Ecart à 0.4° en azimut et 0.3° en élévation. Erreur confirmée le lendemain à 0.05° près, correction non intégrée dans le logiciel Erreurs constantes à +/-0.1°, valeurs retenue explicitées plus haut dans le corps du document : -0.35° en cap et -0.3° en élévation Tests fait à 15GHz, le point à 10GHz a été fait pour le réglage de l’alignement. Résultat OK à +/-0.4° (précision de mesure) |
| - Essais GPS et inclinomètre |  | / |
| Plateforme et prérequis | GPS et tourelle installés sur le camion Retours GPS disponibles : position et cap Retour inclinomètre disponibles (logiciel de test CEGELEC-ACC par exemple) Utiliser des points de référence GPS / ou une source de positionnement indépendante (points fixes, récepteur GPS). Utiliser une ligne d’orientation connue ou un outillage de mesure du cap indépendant (compas magnétique ou autre). Utiliser un moyen de mesure de l’inclinaison de la plateforme supportant la tourelle. | Utilisation GPS intégrés et position type google maps pour avoir une idée de l’ordre de grandeur des positions et cap. Les GPS sont plus précis que tous les moyens de mesure disponibles Mesure de l’inclinaison plateforme avec un smartphone mais mesure beaucoup moins précise que l’inclinomètre embarqué |
| Déroulé des essais | Démarrer l’ensemble du système Sarigue Se connecter au module GPS pour pouvoir afficher position et cap Eventuellement attendre le temps nécessaire pour obtenir la meilleure précision Se connecter à la tourelle pour mesurer les inclinaisons en tangage et roulis donnés par la tourelle. | Précision et inclinaisons cohérentes et prise en compte de ces mesures vérifiées par le pointage RF et la constance des offset mesurés |