| Project | 1-10-R&D-2100 |  | -- |
| --- | --- | --- | --- |
| Reference | DP075881STB030/00 | Classification | CONFIDENTIEL INDUSTRIE |
| Date | 16/11/2023 |  |  |

Spécifications Techniques de Besoin du Logiciel Banc de Test ASRP

Pages: [36]

| Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable Technique | Chef de Projet | Responsable hiérarchique | Qualité |
| Nom : Date : Visa : | Nom : Date : Visa : | Nom : Date : Visa : | Nom : Date : Visa : |

# Table des matières

Table des matières	2

Liste des figures	4

Liste des tableaux	4

1.	Scope	5

1.1.	Identification	5

1.1.1.	Versions du document	5

1.1.2.	Documents applicables	5

1.1.3.	Glossaire et abréviations	5

1.2.	Présentation du système	5

1.3.	Présentation du document	6

2.	Documents de référence	6

3.	Exigences globales du sous-système	7

3.1.	Etats et modes	7

3.1.1.	Mode de l’ASRP	7

3.1.2.	Mode du banc de test	7

3.1.3.	Fichier de configuration du banc de test	7

3.2.	Capacités du logiciel	9

3.2.1.	Démarrage	9

3.2.2.	Menu Configuration	9

3.2.3.	Menu Flash	12

3.2.4.	Menu Supervision	16

3.2.5.	Menu Pilotage	18

3.3.	Interfaces externes au système	29

3.3.1.	Identification des interfaces et diagrammes	29

3.3.2.	Interface Analyseurs de spectre	29

3.3.3.	Interface Générateurs de signaux	29

3.3.4.	Interface Matrice de commutation	29

3.3.5.	Interface RFD	30

3.3.6.	Interface ASRP	30

3.3.7.	Interface FPGA	30

3.3.8.	Interface JTAG	30

3.4.	Interfaces internes des systèmes	30

3.5.	Données internes au système	30

3.6.	Adaptabilité	30

3.7.	Sûreté	30

3.8.	Sécurité et confidentialité	30

3.9.	Environnement du système	31

3.10.	Ressources informatiques	31

3.10.1.	Equipements informatique	31

3.10.2.	Utilisation des resources hardware	31

3.10.3.	Logiciels	31

3.10.4.	Moyens de communication	31

3.11.	Qualité	31

3.12.	Contraintes de conception	31

3.13.	Personnel	31

3.14.	Formation	31

3.15.	Logistique	31

3.16.	Autres	31

3.17.	Packaging	32

3.18.	Précédence et criticité des exigences	32

4.	Méthodes de qualification	33

5.	Matrice de traçabilité	35

A.	Annexes	36

# Liste des figures

Figure 1:	Menus du logiciel Banc de Test	6

Figure 2:	Fenêtre Configuration > Banc de test	10

Figure 3:	Fenêtre Calibration Câbles	11

Figure 4:	Fichier configuration_PATH.txt	12

Figure 5:	Fenêtre de Chargement calibration automatique	13

Figure 6:	Fenêtre de Chargement calibration manuelle	14

Figure 7:	Fenêtre de Chargement firmware FPGA	16

Figure 8:	Fenêtre Informations système	16

Figure 9:	Fenêtre Démon RF	17

Figure 10:	Fenêtre Pilotage automatique	18

Figure 11:	Fenêtre de Pilotage manuel de l’ASRP	21

Figure 12:	Fenêtre Pilotage des générateurs	23

Figure 13:	Fenêtre Pilotage manuel de la carte radio	24

Figure 14:	Fichier configuration_IHM	26

Figure 15:	Fenêtre Mesure	29

# Liste des tableaux

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.

# Scope

## Identification

This paragraph shall contain a full identification of the system to which this document applies, including, as applicable, identification number(s), title(s), abbreviation(s),version number(s), and release number(s).

### Versions du document

| IND. | DATE | REDACTEUR | OBJET |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 17/01/2024 | A. GUION | Version Initiale |

### Documents applicables

| Rep. | Intitulé | Référence | Indice | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

### Glossaire et abréviations

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| ADC | Analog Digital Converter |
| ARFCN | Absolute Radio Frequency Channel Number |
| C2H | Card to Host |
| CHDR | Condensed Hierarchical Datagram for RFNoC |
| CIC | Cascaded integrator–comb |
| CPU | Central Processing Unit |
| DAC | Digital Analog Converter |
| DDC | Digital Down Converter |
| DMA | Direct Memory Access |
| DUC | Digital Up Converter |
| FPGA | Fiel Programmable Fate Arrays |
| GPS | Global Positioning System |
| GSM | Global System for Mobile Communications |
| H2C | Host to Card |
| IP | Intellectual Property |
| IQ | In-phase Quadrature |
| I2C | Inter Integrated Circuit |
| LTE | Long Term Evolution |
| NoC | Network on Chip |
| OCXO | Oven Controlled X-tal Oscillator(Crystal) |
| PCIe | Peripheral Component Interconnect Express |
| PPS | Pulse par seconde |
| QDMA | Multi Queue DMA |
| RF | Radio Frequence |
| RFNoC | RF Network on Chip |
| RX | Réception |
| RRC | Root |
| TDMA | Time Division Multiple Access |
| TX | Transmission |
| SPI | Serial Peripheral Interface |
| UHD | USRP Hardware Driver |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System |
| USRP | Universal Software Radio Peripheral |
| YAML | Yet Another Markup Language |

## Présentation du système

This paragraph shall briefly state the purpose of the system to which this document applies. It shall describe the general nature of the system; summarize the history of system development, operation, and maintenance; identify the project sponsor, acquirer, user, developer, and support agencies; identify current and planned operating sites; and list other relevant documents.

Le système consiste en un firmware et logiciel UHD en charge de l’acquisition et l’émission de signaux radio réparti entre les CPUs et le FPGA.

Menus du logiciel Banc de Test

## Présentation du document

Ce document décrit les Spécifications Techniques de Besoin du Logiciel Banc de Test ASRP.

# Documents de référence

| Rep. | Intitulé | Référence | Indice | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

# Exigences globales du sous-système

This section shall be divided into the following paragraphs to specify the CSCI requirements, that is, those characteristics of the CSCI that are conditions for its acceptance. CSCI requirements are software requirements generated to satisfy the system requirements allocated to this CSCI. Each requirement shall be assigned a project-unique identifier to support testing and traceability and shall be stated in such a way that an objective test can be defined for it. Each requirement shall be annotated with associated qualification method(s) (see section 4) and traceability to system (or subsystem, if applicable) requirements (see section 5.a) if not provided in those sections. The degree of detail to be provided shall be guided by the following rule: Include those characteristics of the CSCI that are conditions for CSCI acceptance; defer to design descriptions those characteristics that the acquirer is willing to leave up to the developer. If there are no requirements in a given paragraph, the paragraph shall so state. If a given requirement fits into more than one paragraph, it may be stated once and referenced from the other paragraphs.

## Etats et modes

### Mode de l’ASRP

STB-BDT-ASRP-1

Titre :

Le capteur possède les modes suivants correspondant chacun à un mode de l’ASRP :

- CELL

- AUX

- VSWR

- RSSI

Pour chacun de ces modes, les signaux RX et TX peuvent être configurés en UL, DL ou rien.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Le banc réalise une émission TX ininterrompue et l’acquisition RX simultanée en mode FDD.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Mode du banc de test

STB-BDT-ASRP-1

Titre :

Le banc de test possède les modes suivants correspondant à un état de commutation de la matrice :

Avant de commuter la matrice le banc vérifie la validité des paramètres suivants :

- La bande d’émission autorisée,

- Le mode ASRP autorisé,

- La fréquence est dans la plage de la bande définie

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Avant toute commutation des switches, le banc doit couper l’émission de l’équipement sous test puis la remettre.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Fichier de configuration du banc de test

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Les modes du banc de test sont définis dans le fichier « configuration_BDT.txt », ils sont classés :

- Par bande :

  - En TX, selon la fréquence indiquée sur l’analyseur de spectre

  - En RX, selon la fréquence indiquée sur le générateur 1

- Par mode du banc :

ex : CELL TX

- Par état de la matrice ‘A :1’, ‘B :0’

- Par mode ASRP autorisé :

ex : CELL, TX=DL, RX=UL

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

## Capacités du logiciel

### Démarrage

#### Fenêtre Initialisation du banc de test

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre de démarrage « Board Detection » propose de choisir le type d’équipement testé :

- Un bouton à bascule indique le type de carte détecté automatiquement par le démon RF :

- Un bouton à bascule propose de choisir le type d’équipement :

  - Carte

  - Capteur

Ce choix permet de définir la zone mémoire dans laquelle la flash sera écrite lors de sa configuration automatisée.

- Les champs suivants relatifs à l’équipement sous test :

  - Sa référence : « Part Number »

  - Son numéro de série : « Serial Number »,

  - Sa révision matérielle : « Hardware Rev. »,

Lorsque le démon RF est connecté, ces champs sont préremplis en fonction du choix fait par l’opérateur « capteur » ou « carte ».

- Un bouton « Apply » :

S’il n’existe pas, un répertoire PN<Part_Number>_SN<Serial Number> est créé, dans le répertoire « auto_results », si le répertoire exige déjà, il est juste sélectionné.

Le numéro de série, le part number, la révision de l’équipement sous test et le type d’équipement sont sauvegardés en RAM pour être utilisés lors du fonctionnement du banc de tests.

La fenêtre est fermée et lance le banc de test qui ouvre la fenêtre « Configuration > Banc de test ».

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Menu Configuration

#### Fenêtre Banc de test

Fenêtre Configuration > Banc de test

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Configuration > Banc de test » propose :

- Pour chaque équipement défini dans le fichier « configuration_NETWORK.txt » :

  - Un titre avec le nom,

  - Un champ avec l’adresse IP,

  - Un champ avec le port IP, (optionnel)

  - Un bouton « Connexion » pour se connecter,

  - Un bouton « Déconnexion » pour se déconnecter,

  - Une LED verte, grise ou rouge pour indiquer l’état de la connexion,

- Un bouton « Restart » pour redémarrer le démon RF.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

#### Fenêtre Calibration câbles

Fenêtre Calibration Câbles

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Configuration > Calibration câbles » propose :

- Un champ « Mode du banc de test » permettant de choisir le mode du banc de test à mesurer,

- Des cases à cocher avec les « Bandes » apparaissent de manière dynamique en fonction du mode du banc de test choisi : les bandes autorisées dans le mode sont pré-cochées et les autres sont grisées.

Pour chaque bande, les données suivantes sont affichées à partir du fichier configuration_FREQ.txt mais non modifiables :

  - « Fmin » : fréquence minimale de la calibration

  - « Fmax » : fréquence maximale de la bande

  - « Fstep » : pas de calibration

- Un bouton « Mesure » qui lance la mesure des pertes d’insertion pour :

  - Chaque mode du banc de test,

  - Chaque bande : chaque fréquence par pas tel que défini.

Lors du déroulement du script, l’utilisateur est guidé sur les opérations manuelles à réaliser à chaque changement de commutation de matrice, ces informations sont configurées dans le fichier configuration_LOSS.txt.

A la fin de la mesure, le banc de test enregistre le fichier des pertes d’insertions « configuration_LOSS.txt » dans le répertoire « cal ».

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

En mode automatique uniquement, pour chaque mesure de puissance TX ou RX, le banc de test soustrait les pertes d’insertions.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test : NT

Tag Destination Exigence :

#### Fichiers de configuration des chemins

Fichier configuration_PATH.txt

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Les chemins des répertoires suivants sont définis dans le fichier « configuration_PATH.txt » :

- « bdt_git » : Emplacement du git du banc de test

- « fpga_bin » : Emplacement par défaut du binaire du FPGA,

- « cal » : Emplacement par défaut de l’excel de calibration et du binaire associé pour la configuration manuelle de la FLASH,

- « auto_fiches » : Emplacement par défaut des CPR et des templates de résultats,

- « auto_results » : Emplacement par défaut des résultats de tests classés dans les répertoires PN<Part_Number>_SN<Serial_Number>,

- « tx_file » : emplacement par défaut des fichiers TM à émettre.

Si les chemins définis par défaut sont inexistants lors du lancement du banc de test, ceux-ci sont créés.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

#### Fichiers de configuration des pertes

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Les mesures des pertes d’insertion du banc sont enregistrées dans le fichier « configuration_LOSS.txt » :

- Par mode du banc de test,

- Par bande définie pour ce mode,

- Par fréquence,

- Par mesure de perte.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Menu Flash

#### Fenêtre Chargement calibration automatique

Fenêtre de Chargement calibration automatique

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « FLASH > Configuration automatisée » propose :

- Un champ « Date » pré-rempli avec la date système,

- Un champ « Flash Param » et un bouton pour sélectionner le fichier <FLASH_PARAM>

- Un champ « Flash CRE » et un bouton pour sélectionner le fichier <FLASH>

Ex : DP0xxxxCPR00x_xx_CRE_Réglage.xlsx ou test_out.xls

Par défaut, les champs sont préremplis avec les chemins des fichiers du répertoire PN<Part_Number>_SN<Serial Number>, si l’utilisateur choisi un autre fichier, une demande de confirmation pour écraser le fichier existant est demandée.

- Au moment de la sélection d’un fichier :

<FLASH_PARAM> est renommé en FLASH_PARAM_SN<Serial Number>.xlsx dans le repertoire PN<Part_Number>_SN<Serial Number>

<FLASH> est renommé en FLASH_SN<Serial Number>.xlsx dans le repertoire PN<Part_Number>_SN<Serial Number>

Les champs B3 à B6 sont inscrits dans le fichier FLASH_PARAM_SN<Serial Number>.xlsx

- Un bouton « Modifier FLASH PARAM » lance sous Excel le fichier FLASH PARAM correspondant à l’équipement sous test (s’il existe)

- Un bouton « Convertir .xlsx vers .bin » génère le FLASH_SN<Serian_Number>.bin à partir des fichiers FLASH_SN<Serial Number>.xlsx et FLASH_PARAM_SN<Serial Number>.xlsx et l’enregistre dans le répertoire PN<Part_Number>_SN<Serial Number>

- Un bouton « Chargement mémoire FLASH » qui charge le fichier dans la FLASH dans la zone « Capteur » ou la zone « Carte » selon le choix fait lors de l’identification de l’équipement.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

#### Fenêtre Chargement calibration manuelle

Fenêtre de Chargement calibration manuelle

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « FLASH > Chargement calibration manuelle » propose :

- Un champ « Fichier de calibration (.xlsx) » et un bouton pour sélectionner les fichiers de calibration EXCEL, par défaut le répertoire « cal » est sélectionné

- Un bouton « Convertir .xlsx vers .bin » qui génère le fichier FLASH.bin à partir des fichiers de calibration .xlsx sélectionnés et l’enregistre dans le répertoire « cal »

- Un champ « Binaire de calibration (.bin) » et un bouton pour sélectionner le fichier binaire,

- Un bouton « Chargement mémoire FLASH » qui charge le fichier FLASH.bin dans la FLASH dans la zone choisie par l’opérateur avec le bouton à bascule :

  - « Calibration Capteur »

  - « Calibration Carte »

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

#### Fichiers Excel de définition de la FLASH

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Le fichier FLASH PARAM contient :

- Un onglet Flash_param

  - avec les champs colonne suivants :

    - Index

    - Data

    - Address (hex)

    - Value (hex)

    - Commentaires

  - avec les champs ligne suivants :

    - Identification

    - Seuil des plages de température

    - Paramètres TX cellulaires

    - Paramètres ORX

    - Paramètres AUX

    - Paramètres CAG Cell

    - Paramètres signaux IQ

    - Paramètres Amplis

    - Monitoring

    - Paramètres DPD

    - Seuils Alarmes

Les champs B3 à B6 comportent les valeurs suivantes :

| B3 | Part number de la carte | 32 bits LSB = 1 |
| --- | --- | --- |
| B4 | Serial number de la carte | 33 bits LSB = 1 |
| B5 | Revision HW | 1er : lettre A-Z 2e chiffre 0-9 |
| B6 | Date de calibration | Jour/Mois/Année sur 2 chiffres |

- Un onglet Flash Cal BIT

  - avec les champs colonne suivants :

    - Index

    - Data

    - Commentaires

    - Unités

  - avec les champs ligne suivants :

    - seuil VSWR

    - seuil  RX BiT

    - RSSI

Ce fichier est unique et enregistré dans le répertoire « PN<Part_number>_SN<Serial_number> ».

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test : OK

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Le fichier FLASH par défaut contient :

- Un onglet Flash Cal RX Cell :

  - avec les champs colonne suivants

    - Index

    - Data

    - Commentaires

  - avec les champs ligne suivants :

    - Paramètres RX cellulaire

    - Paramètres CAG cell

    - Paramètres OFFSET RSSI

    - Deltas Gain

- Un onglet Flash Cal RX_AUX :

  - avec les champs colonne suivants

    - Index

    - Data

    - Commentaires

  - avec les champs ligne suivants :

    - Offset RSSI

- Un onglet Flash_cal_TX_BX :

  - avec les champs colonne suivants

    - Consigne puissance (dBm)

    - Consigne Fréquence (MHz)

    - Vbias pk Tension (V)

    - Vbias carrier Tension (V)

    - Atten TX EXT  (dB)

    - CLGC gain (dB)

    - Atten TX Global (dB)

    - Vbias pk Tension (V)

    - Vbias carrier Tension (V)

    - Atten TX EXT  (dB)

    - CLGC gain (dB)

    - Atten TX Global (dB)

    - Vbias pk Tension (V)

    - Vbias carrier Tension (V)

    - Atten TX EXT  (dB)

    - CLGC gain (dB)

    - Atten TX Global (dB)

Ce fichier est unique et enregistré.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test : OK

Tag Destination Exigence :

#### Fenêtre Chargement firmware FPGA

Fenêtre de Chargement firmware FPGA

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « FLASH > Chargement firmware FPGA » propose :

- Un champ « Binaire FPGA (.bin) » et un bouton pour sélectionner le fichier binaire,

- Un bouton « Chargement mémoire FLASH » qui charge le fichier dans la FLASH dans la zone choisie par l’opérateur avec le bouton à bascule :

  - « Fimware nominal (user) » sélectionné par défaut

  - « Firmware de secours (golden) ».

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Menu Supervision

#### Fenêtre Informations système

Fenêtre Informations système

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Supervision > Informations Système » les informations de l’équipement sous test remontées par le démon RF :

- CARTE ou CAPTEUR sélectionné au démarrage

- Capteur : Type, PN, SN HW Revision

- Carte : Type, PN, SN HW Revision

- Software : Versions logicielles

- Flash : chargée

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

#### Fenêtre Démon RF

Fenêtre Démon RF

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Supervision > Démon RF » affiche l’état des données remontées par le démon RF :

- Alertes, bistate,

- Valeurs de températures, courants, tensions…

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Menu Pilotage

#### Pilotage automatique

##### Fenêtre

Fenêtre Pilotage automatique

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Pilotage > Pilotage automatique » possède :

- Un champ « Date » pour horodater le cahier de résutlat,

- Un champ « Fichier de tests : » et un bouton qui permet de sélectionner le fichier EXCEL dans un répertoire, par défaut le répertoire « auto_fiches » est sélectionné.

Quand le fichier est sélectionné, tous les tests et leurs étapes sont affichés dans la sous-fenêtre « Déroulement des tests »

- Un champ « Fichier de résultats » et un bouton qui permet de sélectionner le fichier EXCEL dans un répertoire, par défaut le dossier de la carte ou du capteur.

- Un bouton « Démarrer » démarre la séquence de tests sélectionnée.

Par défaut, le répertoire pour sélectionner les fichiers de tests est « auto_tests ».

Au démarrage des tests, un preset des générateurs et de l’analyseur de spectre est réalisé.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

##### Fichiers Excel de Procédure de tests

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Le fichier EXCEL « Fichier de tests » contient :

- Un onglet « Paramètres BdT » qui contient l’ensemble des mesures ou actions que peut opérer le banc de test,

- Un onglet « TESTS AUTOMATIQUES » dans lequel l’utilisateur indique les fiches à dérouler par bande :

  - Nom de la fiche de test,

  - Bande sur laquelle la fiche doit être déroulée,

  - Exécution : OUI/NON

- Un onglet par fiche de tests « FDT-XXX »

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Les onglets fiches de tests « FDT-XXX » du fichier EXCEL « Fichier de tests » comportent chacune un tableau à double entrée :

- Test

  - Etape

  - Description

- Paramètres Banc RF

  - Multiclone

  - CLGC open : pour forcer le passage en boucle ouverte

  - AGC : pour activer l’AGC RX

  - DPD : pour activer le DPD

  - Mode : pour décrire l’état de la matrice de commutation décrit dans le fichier configuration_BDT.txt en fonction de la bande sélectionnée

Avant de commuter, le banc de test vérifie en utilisant le fichier configuration_BDT.txt la compatibilité du mode du banc avec le mode de l’ASRP choisi.

- Script PYTHON

  - Script PYTHON qui configure le JTAG

- ASRPn

  - Mode : pour décrire le mode d’émission / réception de l’ASRPn

  - Techno

  - Largeur bande (Mhz)

  - Frequence Centrale (MHz) TX

  - Frequence Centrale (MHz) RX

  - Consigne Puissance (dBm)

  - Signal

  - Frequence porteuse (MHz)

  - IQ LEVEL

- Paramètres analyseur de spectre

  - Spectro Start

  - Spectro Stop

  - Spectro RBW(kHz)

  - Spectro REF LVL (dBm)

  - Spectro ATTEN (dB)

- Paramètres générateurs de signaux

  - Fréquence Utile Générateur 1

  - Consigne de puissance mesurée ou générée Générateur 1

  - Fréquence Utile Générateur 2

  - Consigne de puissance mesurée ou générée Générateur 2

- Acquisition ASRP1

  - Fmin (MHz)

  - Fmax (MHz)

  - Fenetrage

  - Nb spur

  - Moyennage

  - BW filtrage (kHz)

  - Longueur FFT

- Mesures

  - Mesure

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Pour l’action « Pause 60s », le banc de test attend 60 secondes avant de passer à l’étape suivante.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Lors de l’exécution des fiches de test :

- Un répertoire <Nom_du_Cahier_de_Procedure>_YYYYMMJJ_HHMMSS est créé dans le répertoire PN<part_number>_SN<numero_de_serie> dans lequel sont sauvegardés :

  - Les résultats test_out.xls basé sur le template

  - Cahier de Résultats EXCEL

  - Les copies d’écran de l’analyseur de spectre (si demandé)

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

##### Fichiers Excel de Résultats de tests

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Le fichier EXCEL « Fichier de résultats » contient :

- Un onglet « FDT-XXX » qui sert de template pour écrire les résultats des tests

- Eventuellement un onglet « Tableau de bord » qui permet à l’opérateur d’avoir une synthèse des résultats de test

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

#### Pilotage manuel

##### Fenêtre Pilotage de l’ASRP

Fenêtre de Pilotage manuel de l’ASRP

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Pilotage > Pilotage manuel de l’ASRP » permet de configurer le banc de test :

- Mode du mode de test : Liste des modes du banc de test qui permettent de commuter la matrice tel que décrit dans le fichier configuration_BDT.txt,

- IQ LEVEL : Gain transmis à l’ASRP en fonction de la technologie choisie,

- Un bouton « Deffault values » récupère les valeurs dans le fichier « Configuration_IHM.txt »

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Pilotage > Pilotage manuel de l’ASRP » permet de lancer un test :

- Test ON

- Test OFF

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Pilotage > Pilotage manuel de l’ASRP » permet de configurer les signaux TX ou RX :

- Mode ASRP : Liste des modes de l’ASRP autorisés tels que décrits dans le fichier configuration_BDT.txt

- Techno

- Largeur de bande : Liste des largeurs de bandes autorisées en fonction de la technologie choisie

- Fréquence centrale :

  - TX : par défaut la fréquence centrale de la bande DL ou UL choisie

    - Bridé en fonction de la Techno et de la Bandwidth tel que défini dans le fichier « configuration_FREQ.txt »

  - RX : par défaut la fréquence centrale de la bande UL ou DL choisie

    - Sinon l’utilisateur peut choisir une valeur entre 30 et 6000 MHz

- Consigne de puissance : en dBm, elle peut être modifiée dynamiquement.

- Un bouton « Programmation » qui programme l’ASRP

- Un bouton « Déconnexion » qui coupe les émissions et les réceptions et déconnecte l’ASRP

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Pilotage > Pilotage manuel de l’ASRP » permet de configurer le signal TX à émettre :

- Type de signal : CW0, CW1 ou un fichier

- Le niveau du signal CW : en dBFs

- La durée du signal : en secondes,

- Un bouton « ON/OFF TX » permet d’allumer et d’éteindre le signal émis.

En fonction du mode du banc de test choisi, le banc commute la matrice lors de l’appui sur le bouton.

Quand ce bouton est ON, les modes du banc de test sont grisés et ne peuvent plus être changés.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Pilotage > Pilotage manuel de l’ASRP » permet de configurer l’acquisition du signal RX :

- De configurer l’acquisition :

  - Le nombre d’échantillons : 1024, 4*1024, 8*1024, 16*1024, 32*1024, 64*1024, 128*1024

  - La forme du signal : rectangular, hamming, hanning, kaiser

- De réaliser des acquisitions avec le bouton « SNAP RX »

Quand on appuie sur ce bouton, le bouton « ON/OFF TX » doit s’enclencher en même temps.

Quand ce bouton est ON, les modes du banc de test sont grisés et ne peuvent plus être changés.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

##### Fenêtre Pilotage des générateurs

Fenêtre Pilotage des générateurs

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Pilotage > Pilotage des générateurs » possède pour chaque générateur :

- Un champ « Mode » permettant de choisir le mode du banc de test,

- Des cases à cocher avec les « Bandes » apparaissent de manière dynamique en fonction du mode du banc de test choisi : une seule case peut être cochée à la fois

- « Fréquence » : tel que définie dans le fichier « configuration_FREQ.txt », par défaut la fréquence centrale de la bande DL ou UL choisie, Sinon l’utilisateur peut choisir une valeur entre 30 et 6000 MHz

- « Level » : niveau des IQ, par défaut les valeurs du fichier « Configuration_IHM.txt » sont configurées

- « RF ON » : Case à cocher pour activer ou désactiver l’émission du signal configuré.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

##### Fichier Configuration IHM

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Les valeurs par défaut des signaux de la fenêtre « Pilotage manuel de l’ASRP » sont configurées dans le fichier « configuration_IHM.txt ».

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

##### Fichier Limites des bandes

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Les valeurs des plages de fréquences autorisées par bande et par technologie sont définies dans le fichier « configuration_FREQ.txt », pour chaque bande, les données suivantes sont définies :

- Nom de la bande : chaîne ASCII

- « duplex_spacing » : espace entre bandes,

- « dl_min » : fréquence DL minimale,

- « dl_center » : fréquence DL centrale,

- « dl_max » : fréquence DL maximale,

- « ul_min » : fréquence UL minimum,

- « ul_center » : fréquence UL centrale,

- « ul_max » : fréquence UL maximale.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

#### Pilotage manuel de la carte radio

##### Fenêtre

Fenêtre Pilotage manuel de la carte radio

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Pilotage > Pilotage manuel de la carte radio » permet de configurer les éléments suivants dans la partie « Fonctions de réglages » :

Les plages de valeurs de ces paramètres sont définies dans le fichier « réglages_radio_default_values.txt ».

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Pilotage > Pilotage manuel de la carte radio » permet de configurer les éléments suivants dans la partie « Paramètres de réglages » :

- Les atténuateurs TX,

- Les atténuateurs RX,

- Les LNA,

- La polarisation des drivers des amplificateurs,

- Les gains,

- Les seuils VSWR.

Les plages de valeurs de ces paramètres sont définies dans le fichier « réglages_radio_default_values.txt ».

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Dans la fenêtre « Pilotage > Pilotage manuel de la carte radio », le logiciel banc de test modifie et affiche les valeurs des paramètres définis à travers l’API du démon RF :

- Champ avec un nombre dans un plage de valeur,

- Bouton « Chargement » pour écrire la valeur dans le registre.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

##### Fichier Réglages radio

Fichier configuration_IHM

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Les plages de valeur des réglages radio suivants sont définis dans le fichier « configuration_IHM.txt » :

- Les atténuateurs TX,

- Les atténuateurs RX,

- Les LNA,

- La polarisation des drivers des amplificateurs,

- Les gains,

- Les seuils VSWR.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

#### Mesures TX et RX

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Pour chacune des mesures TX suivantes, le banc de test lit la valeur correspondante à travers l’API du démon RF :

- Courant PA,

- RSSI,

- CLGC Last Gain,

- TX ATTEN EXT,

- ADRV TX ATTEN,

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Pour chacune des mesures RX suivantes, le banc de test lit la valeur correspondante à travers l’API du démon RF :

- RSSI.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Pour chacune des mesures TX suivantes, le banc de test mesure à l’analyseur de spectre :

- T1

  - Puissance TX,

  - EVM TX RMS

  - EVM TX PK

  - SFDR TX

  - SNR TX

- T2

  - Puissance TX,

  - EVM TX QPSK

  - ACLR TX

  - SFDR TX

  - SNR TX

- T3

  - Puissance TX,

  - EVM TX QPSK

  - EVM TX 16QAM

  - ACLR TX

  - SFDR TX

  - SNR TX

- T4

  - Puissance TX,

  - EVM TX QPSK

  - EVM TX 16QAM

  - ACLR TX

  - SFDR TX

  - SNR TX

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Pour chacune des mesures RX suivantes, le banc de test récupère les IQ du signal RX à travers l’ASRP et avec des outils d’analyse de signal PYTHON, il mesure :

- Puissance RX,

- SFDR RX,

- SNR RX,

- NF RX,

- Puissance ORX.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Pour chaque mesure RX, le banc de test :

- Coupe l’émission TX avant de commuter,

- pilote la matrice de commutation selon le mode choisi si nécessaire,

- Remet le signal TX

- configure le générateur pour émettre le signal,

- configure le capteur pour recevoir le signal configuré,

- enregistre le spectre du signal reçu par l’ASRP en png,

- enregistre les IQ reçus,

- réalise la mesure.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Pour chaque mesure TX, le banc de test

- Coupe l’émission TX avant de commuter,

- pilote la matrice de commutation selon le mode choisi si nécessaire,

- Remet le signal TX

- configure le capteur pour émettre le signal configuré à travers l’UHD,

- configure l’analyseur de spectre pour observer le signal,

- enregistre des captures d’écran de l’analyseur de spectre,

- réalise la mesure.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

#### Fenêtre Mesure

Fenêtre Mesure

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

La fenêtre « Pilotage > Mesure » possède :

- Une sous-fenêtre Connexion :

  - Un bouton « ON/OFF » pour démarrer et éteindre les acquisitions,

  - Une LED pour indiquer l’état de l’acquisition,

  - Channel qui sélectionne une des ASRP connectée

- Une sous-fenêtre Paramètres d’analyse :

  - Sample : 1024, 4*1024, 8*1024, 16*1024, 32*1024, 64*1024, 128*1024

  - Window : hanning', 'rectangular', 'hamming', 'kaiser

  - Analyse Fmin : en MHz

  - Analyse Fmax : en MHz

  - Spurious :

  - Filtre Spurious : en MHz

  - Filtre Carrier : en MHz

  - Filtre DC : en MHz

  - Moyennage : Oui / Non

- Une sous-fenêtre Spectre affiche le spectre du signal reçu par l’ASRP,

- Une sous-fenêtre Mesures RX affiche les mesures réalisées sur le signal.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

## Interfaces externes au système

This paragraph shall be divided into subparagraphs to specify the requirements, if any, for the CSCI’s external interfaces. This paragraph may reference one or more Interface Requirements Specifications (IRSs) or other documents containing these requirements.

### Identification des interfaces et diagrammes

This paragraph shall identify the required external interfaces of the CSCI (that is, relationships with other entities that involve sharing, providing or exchanging data). The identification of each interface shall include a project-unique identifier and shall designate the interfacing entities (systems, configuration items, users, etc.) by name, number, version, and documentation references, as applicable. The identification shall state which entities have fixed interface characteristics (and therefore impose interface requirements on interfacing entities) and which are being developed or modified (thus having interface requirements imposed on them). One or more interface diagrams shall be provided to depict the interfaces.

### Interface Analyseurs de spectre

STB-BDT-ASRP-1

Titre :

Les analyseurs de spectre FSV7 option K72 et K100 fournit une API RSINSTRUMENT TCP IP.

Tag IADT : #Test

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Interface Générateurs de signaux

STB-BDT-ASRP-1

Titre :

Les générateurs 30MHz -3GHz et K100 fournissent une API R&SINSTRUMENT TCP IP.

https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/pdm/cl_manuals/user_manual/1178_3834_01/SMA100B_UserManual_en_10.pdf

Tag IADT : #Test

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Interface Matrice de commutation

STB-BDT-ASRP-1

Titre :

Les matrice SpnT RC-8SPDT-A18 fournissent une API IP.

Tag IADT : #Test

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Interface RFD

STB-BDT-ASRP-1

Titre :

Le Démon RF fournit une API RPC de pilotage de la RF.

Tag IADT : #Test

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Interface ASRP

STB-BDT-ASRP-1

Titre :

L’ASRP fournit une API UHD pour le pilotage des cartes radio.

Tag IADT : #Test

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Interface FPGA

STB-BDT-ASRP-1

Titre :

Le FPGA fournit une interface par registres auxquels le Démon RF accède via le bus PCIe.

Tag IADT : #Test

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

### Interface JTAG

STB-BDT-ASRP-1

Titre :

Le FPGA fournit une interface JTAG.

Tag IADT : #Test

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

## Interfaces internes des systèmes

This paragraph shall specify the requirements, if any, imposed on interfaces internal to the CSCI. If all internal interfaces are left to the design, this fact shall be so stated. If such requirements are to be imposed, paragraph 3.3 of this DID provides a list of topics to be considered.

Sans objet.

## Données internes au système

This paragraph shall specify the requirements, if any, imposed on data internal to the CSCI. Included shall be requirements, if any, on databases and data files to be included in the CSCI. If all decisions about internal data are left to the design, this fact shall be so stated. If such requirements are to be imposed, paragraphs 3.3.x.c and 3.3.x.d of this DID provide a list of topics to be considered.

Sans objet.

## Adaptabilité

This paragraph shall specify the requirements, if any, concerning installation-dependent data to be provided by the CSCI (such as site-dependent latitude and longitude or site-dependent state tax codes) and operational parameters that the CSCI is required to use that may vary according to operational needs (such as parameters indicating operation-dependent targeting constants or data recording).

Sans objet.

## Sûreté

This paragraph shall specify the CSCI requirements, if any, concerned with preventing or minimizing unintended hazards to personnel, property, and the physical environment. Examples include safeguards the CSCI must provide to prevent inadvertent actions (such as accidentally issuing an "auto pilot off" command) and non-actions (such as failure to issue an intended "auto pilot off" command). This paragraph shall include the CSCI requirements, if any, regarding nuclear components of the system, including, as applicable, prevention of inadvertent detonation and compliance with nuclear safety rules.

Sans objet.

## Sécurité et confidentialité

This paragraph shall specify the CSCI requirements, if any, concerned with maintaining security and privacy. These requirements shall include, as applicable, the security/privacy environment in which the CSCI must operate, the type and degree of security or privacy to be provided, the security/privacy risks the CSCI must withstand, required safeguards to reduce those risks, the security/privacy policy that must be met, the security/privacy accountability the CSCI must provide, and the criteria that must be met for security/privacy certification/accreditation.

Sans objet.

## Environnement du système

This paragraph shall specify the requirements, if any, regarding the environment in which the CSCI must operate. Examples include the computer hardware and operating system on which the CSCI must run. (Additional requirements concerning computer resources are given in the next paragraph.).

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Le banc de test est exécutable à partir d’un PC LINUX ou d’un PC WINDOWS.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

## Ressources informatiques

This paragraph shall be divided into the following subparagraphs.

### Equipements informatique

This paragraph shall specify the requirements, if any, regarding computer hardware that must be used by the CSCI. The requirements shall include, as applicable, number of each type of equipment, type, size, capacity, and other required characteristics of processors, memory, input/output devices, auxiliary storage, communications/network equipment, and other required equipment.

Sans objet.

### Utilisation des resources hardware

This paragraph shall specify the requirements, if any, on the CSCI’s computer hardware resource utilization, such as maximum allowable use of processor capacity, memory capacity, input/output device capacity, auxiliary storage device capacity, and communications/network equipment capacity. The requirements (stated, for example, as percentages of the capacity of each computer hardware resource) shall include the conditions, if any, under which the resource utilization is to be measured.

Sans objet.

### Logiciels

This paragraph shall specify the requirements, if any, regarding computer software that must be used by, or incorporated into, the CSCI. Examples include operating systems, database management systems, communications/ network software, utility software, input and equipment simulators, test software, and manufacturing software. The correct nomenclature, version, and documentation references of each such software item shall be provided.

Sans objet.

### Moyens de communication

This paragraph shall specify the additional requirements, if any, concerning the computer communications that must be used by the CSCI. Examples include geographic locations to be linked; configuration and network topology; transmission techniques; data transfer rates; gateways; required system use times; type and volume of data to be transmitted/received; time boundaries for transmission/reception/response; peak volumes of data; and diagnostic features.

Sans objet.

## Qualité

This paragraph shall specify the CSCI requirements, if any, concerned with software quality factors identified in the contract or derived from a higher level specification. Examples include quantitative requirements regarding CSCI functionality (the ability to perform all required functions), reliability (the ability to perform with correct, consistent results), maintainability (the ability to be easily corrected), availability (the ability to be accessed and operated when needed), flexibility (the ability to be easily adapted to changing requirements), portability (the ability to be easily modified for a new environment), reusability (the ability to be used in multiple applications), testability (the ability to be easily and thoroughly tested), usability (the ability to be easily learned and used), and other attributes.

Sans objet.

## Contraintes de conception

This paragraph shall specify the requirements, if any, that constrain the design and implementation of the CSCI. These requirements may be specified by reference to appropriate commercial or military standards and specifications. Examples include requirements concerning:

a. Use of a particular CSCI architecture or requirements on the architecture, such as required databases or other software units; use of standard, military, or existing components; or use of Government/acquirer-furnished property (equipment, information, or software)

b. Use of particular design or implementation standards; use of particular data standards; use of a particular programming language

c. Flexibility and expandability that must be provided to support anticipated areas of growth or changes in technology, threat, or mission

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

Le banc de test est programmé en PYTHON 12.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-2

Titre :

L’IHM du banc de test est tout en français.

Tag IADT : #Démonstration

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble :

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

## Personnel

This paragraph shall specify the CSCI requirements, if any, included to accommodate the number, skill levels, duty cycles, training needs, or other information about the personnel who will use or support the CSCI. Examples include requirements for number of simultaneous users and for built-in help or training features. Also included shall be the human factors engineering requirements, if any, imposed on the CSCI. These requirements shall include, as applicable, considerations for the capabilities and limitations of humans; foreseeable human errors under both normal and extreme conditions; and specific areas where the effects of human error would be particularly serious. Examples include requirements for color and duration of error messages, physical placement of critical indicators or keys, and use of auditory signals.

Sans objet.

## Formation

This paragraph shall specify the CSCI requirements, if any, pertaining to training. Examples include training software to be included in the CSCI.

Sans objet.

## Logistique

This paragraph shall specify the CSCI requirements, if any, concerned with logistics considerations. These considerations may include: system maintenance, software support, system transportation modes, supply-system requirements, impact on existing facilities, and impact on existing equipment.

Sans objet.

## Autres

This paragraph shall specify additional CSCI requirements, if any, not covered in the previous paragraphs.

Sans objet.

## Packaging

This section shall specify the requirements, if any, for packaging, labeling, and handling the CSCI for delivery (for example, delivery on 8 track magnetic tape labelled and packaged in a certain way). Applicable military specifications and standards may be referenced if appropriate.

STB-BDT-ASRP-35

Titre :

Le logiciel Banc de test est livré sous forme :

- de paquet .deb pour Linux,

- setup.exe pour Windows.

Tag IADT : #Inspection

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble : MINI_X, MASSIF

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

STB-BDT-ASRP-35

Titre :

La livraison du logiciel Banc de test est livré dans un exécutable compilé englobant les modules dépendants.

Tag IADT : #Inspection

Tag Origine Exigence :

Tag Sous-Ensemble : MINI_X, MASSIF

Tag Fiche de test :

Tag Destination Exigence :

## Précédence et criticité des exigences

This paragraph shall specify, if applicable, the order of precedence, criticality, or assigned weights indicating the relative importance of the requirements in this specification. Examples include identifying those requirements deemed critical to safety, to security, or to privacy for purposes of singling them out for special treatment. If all requirements have equal weight, this paragraph shall so state.

Sans objet.

# Méthodes de qualification

This section shall define a set of qualification methods and shall specify for each requirement in Section 3 the method(s) to be used to ensure that the requirement has been met. A table may be used to present this information, or each requirement in Section 3 may be annotated with the method(s) to be used. Qualification methods may include:

a. Demonstration: The operation of the CSCI, or a part of the CSCI, that relies on observable functional operation not requiring the use of instrumentation, special test equipment, or subsequent analysis.

b. Test: The operation of the CSCI, or a part of the CSCI, using instrumentation or other special test equipment to collect data for later analysis.

c. Analysis: The processing of accumulated data obtained from other qualification methods. Examples are reduction, interpretation, or extrapolation of test results.

d. Inspection: The visual examination of CSCI code, documentation, etc.

e. Special qualification methods: Any special qualification methods for the CSCI, such as special tools, techniques, procedures, facilities, and acceptance limits.

La matrice de traçabilité résume les méthodes de qualification utilisées pour chaque exigence. Les méthodes de qualifications englobent :

| Méthode | Description |
| --- | --- |
| Démonstration | L’utilisation du CSCI, ou d’une partie du CSCI, qui repose sur une opération fonctionnelle observable sans nécessité d’utiliser d’instrument de mesure, d’équipement de tests spécifiques ou d’analyse ultérieure. |
| Test | L’utilisation du CSCI, ou d’une partie du CSC, qui nécessite des instruments de mesure, des équipements de tests spécifiques ou des moyens de collecter des données pour une analyse ultérieure. |
| Analyse | Le processus d’accumuler des données obtenues par d’autres moyens de qualification. Par exemple : réduction, interprétation, ou extrapolation de résultats de tests. |
| Inspection | Examen visuel du code du CSCI, documentation, etc. |
| Méthodes de qualification spéciales | Toutes autre méthode de qualification du CSCI, tel que des outils, des techniques, des procédures, des limites d’acceptation spéciaux. |

# Matrice de traçabilité

Annexes

Appendixes may be used to provide information published separately for convenience in document maintenance (e.g., charts, classified data). As applicable, each appendix shall be referenced in the main body of the document where the data would normally have been provided. Appendixes may be bound as separate documents for ease in handling. Appendixes shall be lettered alphabetically (A, B, etc.).