En 2022, on a :

- Catcher 5G

- RR4 : système d'interception passive 4G

- Interception passive RROF

- Interception active ICSDR

- Nouvelle manière de faire de l'interception avec plus de logicielle MCSDR

RR4

Système d'interception passif

Il essaie de faire un snifer et de récupère des métadatas liées aux usagers du réseau

Premier POC réalisé en 2022

Objectif principal de 2023

Problématique du MIMO qui complexifie le snifer

En 2023, les étapes de travails sont des étapes préliminaires pour dégrossir le terrain

Gros travail de développement à prévoir en 2024

La difficulté n'est pas tant de suivre une communication en particulier mais de suivre toutes les communications en même temps

Il faut suivre tous les mobiles présents à un instant t, ce qui implique un niveau de complexité plus élevé pour mettre ne place une solution

Cette solution doit en plus avoir des performances plus importantes pour être capable de tout capter

De plus, la position du snifer n'est pas au même endroit que le mobile

Donc la première étape est de mesurer le canal de communication pour dire à quel endroit on est favorable et avec quelle antenne

L'objectif est d'avoir un premier indicateur pour dire dans quel cas on est (favorable, moyen, mauvais) (le niveau de précision des cas est encore à définir pour le moment)

L'idée à terme est de faire un POC MIMO en intégrant ce contexte là

L'idée est de faire au cours du temps une grille chaud/froid pour juger le cas

Surtout qu'il existe plusieurs transmission MIMO (multiplexage (qui augmente le SNR) ou signaux envoyés sur deux antennes différente (diversité spatial MIMO) (on cherche ici à augmenter le débit)) pour faire des zones favorables ou non à certaines méthodes

Réalisation de premier test sur MATLAB pour tester la connexion réseau

En fonction de quels paramètres utilisés on est capable de récupérer les infos ? Quels paramètres prendre en compte ? (SNR ? Etc. ?)

Pour les cas moyens, il est difficile de juger ce qu'on en fait

Doit-on essayer de récupérer les infos ou pas ?

Idée : si on a la capacité CPU on le fait, mais il n'y a aucune garantit de résultat

La connexion réseau évolue au cours du temps, elle aura globalement les mêmes caractéristiques, mais selon l'environnement elle varie

Il faut donc la monitorer et monitorer le canal de communication

Plusieurs niveaux derrière

Faire des courbes théoriques du comportement du réseau

Besoin d'estimer en temps réel les besoins du réseau

On va mesurer une estimation de la grille de propagation induit par le canal de propagation

Estimation à parti d'un point et on va interpoler autour une zone

Comment fonctionne le LTE quand on découpe la grille dans le temps ?

Pour chaque paquet/trame on a des informations spécifiques et comme ces trames sont de tailles différentes où peut-on trouver la donnée qu'on cherche ?

Est-ce qu'on reste sur un taux d'erreur binaire dans le calcul de la performance alors que la taille est un facteur essentiel ? Ou on attend d'abord de savoir où est le mobile avant de chercher la donnée ?

A l'intérieur d'un même bloc/paquet on peut perdre énormément d'informations, on peut alors imaginer qu'on caractérise le pourcentage de capacité à déchiffrer le paquet en amont

Ces questions justifient la réalisation des abaques de performances

Le canal de propagation se représente sous la forme d'une matrice qu'on cherche à diagonaliser (matrice 2x2)

On veut des valeurs propres les plus éloigné du 0

On veut des valeurs propres très élevé et/ou du même ordre de grandeur

Car le multiplexage va les déséquilibrer après (d'autant plus si elles sont déjà éloignées)

Construction des courses de performances

Identifier les paramètres qui ont le plus d'impact sur les performances

SNR, schéma de codage et condition number dans le cas de multiplexage spatial

Réalisation d'abaques de performances

Les performances obtenues dépendent des SNR (et du codage binaire ?)

Réalisation d'un POC basé sur ces abaques

Dans un second temps, on test ce POC sur une vraie cellule, mais une cellule que l'on connait afin de valider le POC et ses performances

Selon la typologie, si on est dans un cas favorable, on pourra montrer quelles informations on récupère ?

Pour résumer le fonctionnement/le développement du système

Sur la partie temps-fréquence, on veut une heat map par mode de transmission (plusieurs modes donc plusieurs map) pour savoir dans quel cas on est

Étape 1 : on essaye juste de caractériser le canal de propagation au cours du temps

Étape 2 :  Savoir où se situe un mobile cible et si c'est un cas favorable ou non et ce qu'on peut récupérer

Étape 3 : Étude du cas milieu

Si on arrive à faire tout ça en temps réel, on pourra alors jouer sur le paramétrage antennaire en temps réel lorsqu'on installe un réseau antennaire

Aide pour le déploiement de réseau antennaire MIMO

Dans l'EDA, on commence à avoir des catchers non MIMO (problématique de DL et UL) avec des snifer OpenSource

DOC

EXEMPLE DE COURBE OBTENU POUR LES ABAQUES DE PERFORMANCES ET LA CARACTERISATION DU RESEAU

RAPPORT DE STAGE

PPT DE SOUTENANCE DU STAGE

IC5

Partie hardware

En 2022, ils ont fait les cartes d'acquisition pour interception passif et actif

Techno jusqu'à la 4G

En 2023, ils ont mis au point les cartes

POC 5G

Pour faire du TDD sur une nouvelle bande de fréquence

Mise au point des différents blocs de l'architecture

Début des travaux d'architecture pour rajouter une fonctionnalité supplémentaire permettant de traiter la nouvelle bande 5G

Nouvelle contrainte liée à la nouvelle cellule

Actuellement limité par la largeur de bande attribué à chaque opérateur (varie selon l'opérateur, mais chacun à un bout défini)

Contrainte hardware pour switcher entre le RX et TX

Réalisation d'un amplificateur dédié pour le catcher 5G

Contrainte de consommation et de compacité à respecter

Il a été fabriqué spécifiquement

Difficulté à fabriqué et pour beaucoup de fabricants ça n'allait pas

Un sous-traitant a réussi à le fabriquer après plusieurs itérations

Difficulté : 5G TDD et bande extra large

Utilisation de nouveau transistor de puissance large bande

Il faut faire travailler ce transistor sur toute la bande (d'habitude les transistors ne travaillent que sur des sous-bandes)

Test de l'amplificateur : il est fonctionnel

Construction d'une architecture autour de cet amplificateur pour faire un module d'extension du catcheur

En réception ils ont dû diviser en sous-bandes

Ils sont partis du POC 5G pour faire cette architecture

Pour les tests de cette dernière, il a fallu chercher comment la tester (et trouver des équipements capables de tester du TDD)

Licence rodeshare en train de sortir

Appel à des modèles de test de la norme

Système de synchronisation pour qu’au niveau du timing ça match bien (synchro entre RX et TX ?)

Système développé par Avantix

Différence entre le POC et le réel : carte d'acquisition différente

Fonctionnement du catcheur

Fonctionne en FDD et il dispose d'un tiroir TDD (c'est ce tiroir qu'ils cherchent à développer)

Ils comptent faire une nouvelle version plus puissante pour intégrer toutes les bandes de fréquence dans un seul équipement (4 fois plus puissante sur les mêmes bandes)

Encore problématique liée aux amplificateurs

Pour la bande 3,5GHz, on a choisi que 2 amplificateurs vont gérer 2 sous-bandes (une chacun)

Ils rebâtissent une architecture sur cette la base "faible puissance" pour pouvoir faire la version forte puissance

Actuellement, ils en sont à la quatrième version de cette architecture

DOC

DOCUMENTATION SUR LES AMPLIFICATEURS DEVELOPPES + SYNOPTIQUE

CE SERAIT BIEN (SI POSSIBLE) D’AVOIR DE LA DOCUMENTATION SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ARCHITECTURE POUR L’AJOUT DE LA FONCTIONNALITE DE TRAITEMENT DE LA NOUVELLE BANDE 5G

Partie Logiciel

En 2022, ils avaient pris des cartes d'acquisitions du commerce, ce qui leur permettait d'avoir une première version simple et hybride : OpenSource et non-OpenSource

POC validé en 2022 pour la partie logiciel TDD (la partie RF/FDD validé sur un système historique)

Travaux 2023

Test du POC sur des nouveaux capteurs (mais à eux cette fois-ci - développé dans la partie hard)

Il faut réussir à intégrer ce logiciel de manière unifié sur ces deux capteurs différents (et plus généralement sur tout type de capteur)

Sur le capteur avec l'ajout du tiroir TDD, on a une voie RF avec laquelle ils arrivaient à switcher et à interagir avec un mobile

Sur les capteurs de l'année dernière, c'était de l'USRP comme architecture

Là ce n'est plus le cas donc pour coller aux capteurs actuels, il a fallu modifier la couche logiciel haut niveau pour coller à l'API

Mais aussi développé le driver UHD

Ils se sont d'abord concentrés sur la 2G à la 4G, puis ils ont fait pour la 5G

Objectif de faire tourner ce soft sur toutes les plateformes futures

Pour les nouveaux systèmes plus puissants, l'idée est aussi de garder cette base logicielle

Travaux sur la partie scan

Étude réalisée au niveau physique (en test réel) et on constate qu'il y a des lacunes

Il faut donc améliorer une solution OpenSource (ou payer une licence) qui permet cette fonctionnalité de scan

Comment on va supporter la bande TDD ? Il faut un software qui soit capable de scanner les cellules et d'envoyer des données en même temps

Ça n'existe pas

Objectif du scan

Caractériser l'environnement radio

Fonctionnement du scan

On récupère une cellule et on transmet des informations à partir de cette cellule

Développement des éléments qui permettent cette fonctionnalité et réalisation de test

Problématique liée à la 5G

Il faut savoir scanner un environnement le plus rapidement possible

Les travaux ont donc concerné à chercher une méthode pour optimiser le scan

Test de plusieurs méthodes

Pour le moment celle qui ressort c'est celle qui consiste à faire une analyse spectrale de la bande pour voir la forme des cellules et grâce à un modèle IA entrainé, il indique où sont les cellules et donne des informations sur ces dernières, comme la taille, la fréquence centrale. Puis on teste cette cellule par rapport à celle capté.

Partenariat avec une école d'ingénieur à l'origine des travaux, ils sont repartis des travaux menés dans ce cadre et ont amélioré le système

Les travaux ne sont pas focalisés que sur la 4G et la 5G, on découpe les cellules entre elles, et on cherche à savoir si la cellule captée est une cellule 4G ou 5G (d'abord on cherche juste à savoir si ça concerne ces technologies là sans savoir laquelle, puis on cherche à faire la distinction entre 4G et 5G)

Ils doivent faire cette distinction entre la 4G et la 5G afin de savoir quel scanner lancer

DOC

DOCUMENT SUR LA PARTIE SCAN

DOCUMENT SUR LA PARTIE MODIFICATION LOGICIELLE

Travaux prévus en 2024

Grosse optimisation pour que quand une cellule est captée, elle puisse dire qui sont ces voisins afin après de basculer sur un de ces voisins facilement (quand on n’est pas en train de communiquer)

Donc les travaux vont concerner à chercher comment utiliser les voisins de proches en proches

Ça va permettre de gagner du temps et d'améliorer la détection (en cas de signal bruité de la cellule initialement capté, mais pas pour les voisins)

Interception légal (pour Orange) sur du 3GPP pour aller chercher de la métadata

Faire un POC entre le cœur du réseau Avantix et Orange

RR3

Gros projet démarré il y a plusieurs années

Le but est de rénover la gamme produit cellulaire passif (et actif)

En effet, la gamme de produit date de 2005

On est désormais au bout de l'obsolescence du produit, et il fallait donc rénover la gamme d'un point de vue technologie, robustesse et logiciel

Réalisation de test de qualification

Mise en place de solution avec des FPGA afin d'être plus proche de la couche physique et des signaux radios

Objectif : Rendre tout le système plus compact à éviter d'avoir 4-5 cartes différentes. Ici, l'objectif est de merger plusieurs cartes en un seul FPGA sans toucher le code/logiciel qui fonctionne très bien

Nouveau constructeur/fabriquant du système en prime

Objectif R&D : Trouver une méthode pour que le portage se passe le mieux possible et mettre en place une méthodologie future

En général on manque de bibliothèque de module entre les projets

Trouver une façon de merger en plus, et ainsi créer des libraires de fonctions

Réfléchir à la conception de ces bibliothèques (5-6 personnes)

D'habitude les portages se passent rapidement et ici on cherche à avoir un flow fluide et qui limite la casse

On cherche à scripter facilement

Pour chaque module du FPGA, chaque module utilise des binaires et des couches logicielles différentes. La solution a donc été de merger des binaires en familles de binaires de traitement puis de merger différentes familles en groupe élémentaire

La création de nouvelle librairie leur permet de gagner du temps sur les développements

Les librairies sont versionnées de la manière que sur GitHub

D'un point de vue architecture, il y a eu des efforts de merge sur l'overclocking et pour le FPGA du fait que la fréquence d'horloge est désormais plus élevée.

Travaux de restructuration de l'architecture de fond en comble, et notamment de la chaine de réception

Volonté de reconfigurer le FPGA à la volée (pour changer par exemple une partie de l'applicatif)

Développement d'un système de génération générique afin de faire le portage presque automatisé (rendre du code générique qui ne l'était pas). Ce système de génération générique et automatique du code peut être réutilisé pour d'autres projets.

Avec un fichier batch ça appelle tous les sous-module pour créer automatiquement le portage

Bibliothèque propre à chaque frondeur/ fabricants (ça n'existe pas)

DOC

DOC POLYCOPIE SUR L’AGENCEMENT DES LIBRAIRES

MCSDR/MC53/ICSDR

En 2023, on a mis en production le MCSDR et on a lancé le MC53

MCSDR

Objectif de le rendre compatible avec le MC53

Évaluation de la cohabitation du système avec plusieurs autres systèmes radios électriques

Quand on émet sur une fréquence, il faut valider que ça ne va pas générer du bruit sur l'autre système

Ça a nécessité des travaux sur la partie réception et sur le dimensionnement du filtrage pour réduire le bruit sur les autres systèmes

Tests d'abord fait de manière théorique puis sur banc de tests

DOC

DOC DES RESULTATS DE TEST ET SETUP DU TEST

Le système est pensé pour fonctionner tout seul

C'est pourquoi les tests ci-dessus sont important afin de l'optimiser pour la cohabitation

Travaux menés sur la procédure de tests et réalisation des tests

Développement d'outillage automatique

Plusieurs difficultés

Il faut que la mesure soit conforme, il a fallu la vérifier via une phase de paramétrage

Tests séquentiels : on test plusieurs mode de fonctionnement et plusieurs canaux de communication

Il faut garantir que ce soit plus rapide que précédemment

Avec cette nouvelle procédure, on est passé de 3j pour tester une carte à 0,5 jour

Ces outillages permettent d’automatiser et d'optimiser les moyens de faire des essais

Ces outillages sont transposables à l'ICSDR et même à tous les capteurs

On a rencontré beaucoup de problème avant cette procédure, car il y avait beaucoup d'opérations manuel

DOC

DOC SUR LE BANC DE TEST

Essais avec intégration dans un aéronef

Réalisation de tests de compatibilité avec les éléments de bord

Pour cela, ils ont listé les éléments de bords

Puis ils ajoutent des filtrages en cas de mauvaise compatibilité

Les résultats ont permis de constater l'obtention de bons résultats

Pas de contrainte environnementale rencontré lors de ces essais

DOC

PAS DE DOC POSSIBLE

MC53

Système identique au MCSDR mais avec les dernières technologies dont la 5G

Travaux de compatibilité avec le MCSDR (identique a expliqué ci-dessus)

Validation de la fonctionnalité 5G en FDD en émission continue

Ces tests ont permis d’évaluer et de valider les performances de manière théorique (sous Matlab)

Plus précisément on a cherché à valider les performances de puissance et de qualité de modulation

Pour cela, on a pris le transceiver et la chaîne d'amplification et on a étudié le signal capté avec l'analyseur de spectre lorsqu'on envoie un signal normé

Ensuite on vérifie la marge qu'on l'on a avec ces signaux

On valide la consommation aussi en TX

Mesure de la sensibilité aussi

DOC

DOC SUR LES MESURES DE VALIDATION DE LA 5G

Travaux de qualification de la 5G d'un point de vue logiciel. Il annonce une performance de 5G, mais il faut valider que c'est bien le cas

Définition des moyens de mesure pour chercher à retrouver ce qu'un téléphone donné émet

Fonctionner comme ça permet de s'affranchir des conditions de tests normées pas très représentative de ce qu'on cherche à faire

On donne une sensibilité en se callant sur la norme, on cherche donc à valider que nous n'avons pas trop de bruit

On émet une porteuse et via le logiciel on cherche la qualité de démodulation, ce qui donne la qualité du signal.

Pour un téléphone donné on le capte via un dispositif (Micro BTS ?), sur lequel après séparation des signaux montants et descendants, on regarde le descendant via l'analyseur de spectre

Il est important de bien paramétrer pour avoir une bonne sensibilité

Le dispositif (Micro BTS?) applique la norme et on si regarde le signal reçu du téléphone est correct vis-à-vis de la norme

DOC

DOC SUR LA VALIDATION DES PERFORMANCES

MCSDR/MC53

Problématique de miniaturisation de la carte

Problématique liée au coffret mécanique

Forte contrainte d'intégration pour empiler le maximum de carte qui doivent communiquer entre elles

Les tolérances d'empilage sont très restrictives et on a donc des problèmes de connectiques entre les cartes

Passage en connectique flex pour rattraper les jeux de cartes à l'assemblage et faire communiquer les cartes entre elles

Développement d’une maquette en impression 3D pour valider l'intégration des cartes

Cela implique également des problèmes thermiques car on fonctionne par dissipation sans convection forcée et dissipé que d'un seul côté

Modélisation de toutes les cartes du boitier et on regarde les températures de jonction qui existe. Réalisation du modèle thermique complet du boîtier.

Réalisation de la simulation thermique sur ce modèle

DOC

POSSIBLE DOCUMENT SUR LES RESULTAT DE L’ETUDE THERMIQUE

Le modèle 3D est simplifié et on définit les zones des composants basé sur le PCB

On définit la mousse thermique sur les composants et les résistances thermique hautes et basses pour chacun des composants

Pour les composants situés sur le bottom de la carte, on va dissiper la chaleur via des vias

La PCB n'est pas homogène d'un point de des dissipation thermique, alors on a découpé le PCB à endroit chaud pour faire sortir la chaleur

Évaluation des températures dans le temps en fonction des températures de jonctions

On cherche à estimer la chaleur à dissiper aux niveaux des ailettes

Itération sur la disposition des éléments afin de limiter la casse

Simulation avec ventilateurs forcées

Ce qui est difficile c'est de rentrer toutes les données pour être au plus proche de la réalité

Sur le premier coffret réalisé irl on a des bons résultats +-3/4 degrés par rapport à la simulation

Pour les tests sur le prototype réalisé, on a été obligé de développer et de concevoir des outils spécifiques pour manipuler les cartes du coffret

Ces outils sont notamment utiles pour assembler les cartes avec les connecteurs flex (qui ne sont pas très souple finalement)

Les outils ont été développé spécifiquement pour ne pas abimer la carte lors de la manipulation, mais aussi pour valider les interfaces/connecteurs RF et l'effort nécessaires pour retirer les cartes

Plusieurs itérations ont été nécessaires pour réaliser ces outils

Ces outils ont notamment vu le jour pour répondre aux problèmes de casses des amplificateurs

Permet de faciliter la maintenance des cartes

Pour l'intégration, plusieurs choix techniques ont été fait pour faciliter cette étape

Cartes sont en Epoxy Cuivre (50%-50%)

Sur les feuilles de cuivre, on crée des hachurages dans la feuille au moment de la fabrication ce qui permet d'augmenter la flexibilité de la carte sans impacter les performances

Pour l'intégration on intègre les cartes de travers, sauf qu'on a des connecteurs imposants

On a donc fait le choix de souder les connecteurs dans le coffret

Pour les tests des cartes hors coffret, on a développé des connecteurs à "clipser" (pas besoin de souder et réutilisable) qui est facile à démonter

Problématique de fabrication et de soudage des cartes

En effet, sur la carte radio, on a 3 gros composants (des filtres radios)

Lors de la fabrication et de la phase de soudage dans le four, la température ne monte pas assez haut pour souder ces gros composants (tous les plus petits sont soudés)

Si on chauffe trop, ça fait "l'effet inverse", les gros composants sont soudés, mais les plus petits sont cassés.

Ces deux constats sont dû au manque d'homogénéité de température sur la carte

Pour résoudre ce problème, on a développé des outillages pour souder ces gros composants post soudage de tous les autres composants via une méthode avec une "colle

On applique cette colle sur la carte composée des petits composants

Donc sur l'endroit où on applique la colle on a besoin du gabarit

On a besoin d'être précis au mm près, donc on a développé un outil pour bien appliqué la colle et les composants, car, de plus, la dépose se fait du composant se fait à l'aveugle (sur 1mm2)

On a aussi réalisé mener des études sur cette fin 2023 (résultats en 2024) pour essayer une autre méthode d'assemblage et de soudage et utilisant un liquide porté à ébullition et plus précisément à la limite entre l'état liquide et gazeux (nom de la technique : phase vapeur). Cette méthode permet de plonger la carte entière dans une température uniforme pour souder les éléments

L'objectif est de se passer de l'outillage développé et de cette étape humaine

Recherche sur les taux de void (qui indique si la carte est mal brassé ou pas) avant de mettre la carte sous tension afin d'éviter de casser la carte et de valider les techniques de soudage utilisé

La méthode utilisée se base sur des rayons x, mais les résultats sont compacts

Test d'endurance pour mettre en place un critère de validation des taux de void, via es études sur des cartes que nous connaissons les résultats

Pour les composants qui génèrent peu de chaleur ce n’est pas trop grave si c'est brasé, mais pour ceux qui demandent beaucoup de puissances (et qui génèrent donc pas mal de chaleur) c'est important d'avoir le moins de void possible

Cet aspect est pris en compte dans la mise en place de ces critères de validation

Mise en œuvre de script d'endurance qui force la carte radio à émettre à fond et ainsi à contraindre la carte pour valider si la carte fonctionne bien et dans le temps (tests fait dans le châssis et avec un dissipateur)

MCSDR (Bernard)

Objectif du système : émettre et recevoir des signaux RF à certaines fréquences

De son côté une partie des travaux a concerné la correction de bug

Dans l'optique de répondre à ce besoin de plus de compacité et plus performant, il a déposé un brevet (ou deux)

Il y a un composant de chez Analog Device qui numérise dans les deux sens, mais celui du MCSDR il lui manquait des fonctionnalités

Si la fabrication du signal par le convertisseur est trop fort, cela peut casser l'amplificateur qu'il y a derrière

Il peut aussi casser si le signal généré est hors bande de l'amplificateur car le signal va alors réfléchir

Ou dans la combinaison de ces deux cas

Ils ont donc développé un code qui permet de surveille si le signal généré est bon. Ce code fonctionne comme un fusible réarmable

DOC

DOCUMENT DU BREVET - AMAURY

Réalisation des scripts pour les tests d'endurance pour valider le fonctionnement de la carte à 100% de ces capacités et dans le temps

Les signaux ne sont pas des signaux continue CW, ce sont des signaux modulés avec une enveloppe de puissance très variable dans le temps

La puissance de ces signaux peut ici passer de tout à rien très vite

L'électronique a du mal à apprécier ça

L'utilisation de signaux CW c'est pour vérifier qu'en termes de stress, l'électronique va tenir

On ne peut pas travailler avec des signaux réel car c'est trop difficile

On a donc simulé les signaux de stress pendant un certain nombre d'heures

Les résultats sont bons, mis à part quelques bugs

Il y a des problèmes de casses

Il y a des problèmes d'instabilité. En effet, l'asservissement de puissance travaille mieux quand c'est avec des signaux a enveloppe continue, alors que là ce sont des signaux modulés.

Du coup, ça ne fonctionnait pas très bien avec ces signaux

On rencontrait 2 cas de figures

Un au niveau de l'algorithme d'asservissement qui avait tellement de paramétrage qu'on a dû tâtonner pour trouver les bons paramètres de fonctionnement

Un au niveau de l'algorithme dans le convertisseur, mais même en réglant au mieux, on n’a pas réussi à le faire fonctionner.

En 2024 : développement d'un nouveau système d'asservissement qui va être breveté

Réalisation de ce nouveau système car les algorithmes réalisés par Analog Device ne marchaient pas malgré de multiples algorithmes fournis

ICSDR (Bernard)

Système identique au MCSDR mais plus puissant

Les concurrents d'Avantix proposent le même système que l'ICSDR mais en 3 fois plus gros

Le système a été fini d'être mis au point en 2023 (remise au client au mois de Juillet)

Intégration finale des éléments et vérification que tout fonctionne bien (hardware radio + hardware numérique CPU Intel + logiciel)

On essaye de reculer la frontière logicielle en le mettant le plus proche de l'antenne pour faciliter la modification fonctionnelle du système

C'est le logiciel qui va fabriquer le signal transmis au niveau de l'antenne

Jusqu'à maintenant on avait testé les éléments indépendamment, là c'était la première fois que nous assemblions les trois parties

Réalisation de tests sur les exigences opérationnelles et de performances

Tests basés en émission de puissance afin de valider le contenu du signal via un générateur radio

En réception, les tests sont là pour vérifier la sensibilité et vérifier la démodulation via un analyseur de spectre

Tests réalisés en 2 étapes

D'abord avec des signaux non-confidentiels

Utilisation de signaux CW avec ces derniers

Puis tests avec des vrais signaux

DOC

DOCUMENTATION SUR LES TEST AVEC LES SIGNAUX NON CONFIDENTIELS - A VOIR SI C’EST POSSIBLE

Travaux 2024 : Travaux sur l'amplificateur et l'alimentation de l'amplificateur

MCSDR/ICSDR (Bernard)

Nos appareils subissent la vitesse de la lumière. En effet, en raison qu'ils se retrouvent loin du sol, l'onde va prendre du temps pour parcourir la distance. Nos algorithmes doivent donc continuer à marcher malgré le décalage temporel.

Quand on met nos systèmes sur un avion, ça permet d'améliorer certaines caractéristiques (pas d'obstacle sur le chemin du signal par exemple)

Mais on rencontre des problèmes comme l'effet doppler

Nos algorithmes doivent alors le tolérer. Ça se montre sous forme d'un décalage en fréquence

Le problème est surtout côté réception du logiciel

On ne sait pas si le signal est décalé en + ou en - en fréquence

On s'attend à avoir le signal sous un certains instants

De ce fait, plutôt que de chercher à un point précis, on cherche aussi autour de ce point (fonctionnement similaire au système de RR4)

Plus le disque de recherche est grand et plus la puissance nécessaire est importante pour le trouver en un temps donnée

On n’a pas prévu de changer les CPU pour avoir plus de puissance, car les algorithmes sont optimisés pour fonctionner sur des vieux CPU (qui avait moins de puissance)

Le temps de propagation va changer dans le temps

Autre inconvénient de la radio logiciel : le nombre de calcul qu'on doit faire par seconde. C'est très variable

Pour être sûr que le système ne tombe pas en panne, on utilise des logiciels qui mettent les capacités du CPU au max de leur capacité

Ça permet de vérifier la consommation max de l'équipement par exemple

Le choix du CPU est fait en fonction des besoins du logiciel, mais utiliser ces logiciels nous permettent de voir si la CPU est utilisé à 100% que le capteur va fonctionner pendant x temps

DOC

INFORMATIONS PRESENTES DANS LE DOC SUR LES TESTS AVEC SIGNAUX NON CONFIDENTIELS

Généralement quand on a 200 exigences, on peut les tester une par une, mais il y a rarement d'exigence de robustesse (et donc de test longue durée, ou des tests d'allumage/extinction)

On apprend à les mettre en place pour ces systèmes

Mise en place de nouvelle méthode de test après avoir validé les exigences du cahier des charges

On met en place des tests spécifiques selon la manière dont va être utilisé le système

DOC

PAS DE DOCS SUR CETTE PARTIE

CYBER

Ça fait 2-3 ans qu'il y a des projets de cybersécurité sur l'ensemble des projets d'Avantix (cellulaire comme radar)

Les travaux menés proviennent de recommandation/demande des clients

Ils concernent notamment le chiffrement à la volée, le maintien des flux de données où le chiffrement embarqué/automatique pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre de mot de passe.

Problématique de performance et de clonage sur disque (assurer la sécurité des données et comment accéder aux données sur le disque)

Il y a plusieurs standards de disques (SATA, NVME) et plusieurs techniques de chiffrement (FDE - Full Disk Encryption ou VDE - Virtual Disk Encryption)

Dans notre cas on est sur des disque NVME TCG Opal qui disposent d'une clé de chiffrement stocké dans le coffre-fort du disque lui-même

Les premiers essais ont porté sur du chiffrement embarqué via un OS Linux

On a du transformé et automatisé la base OpenSource pour répondre à nos besoins

Luks : solution classique de chiffrement logiciel avec clé d'authentification sans avoir besoin de changer la clé de chiffrement

On a aussi surtout besoin de chiffrement matériel

Sur le disque TCG Opal on va avoir une partition qui exposé sur laquelle on met une image de pré-boot pour demander un "mot de passe" et s'il est correct alors on déverrouille le disque complet en faisant un reset rapide (sans coupure de l'alimentation)

Les solutions existantes donnent des exemples classiques qui nécessite un mot de passe à rentrer à la main, sauf que nous ça ne nous va pas, car on a du système embarqué

Gros travail sur la partie gestion du mot de passe automatique et des situations d'urgence

On veut un démarrage automatique et un appairage automatique des disques afin qu'on puisse changer de disque, mais aussi afin qu'un disque qui n'est pas sur la même plateforme ne puisse pas être démarrer par le calculateur si le mot de passe n'est pas bon

D'un point de vue matériel, on s'appuie sur des Ships Intel I7 et on utilise les registre PCR

On utilise le principe de ces registres pour conserver le mot de passe au sein du système

Pour changer le mot de passe ou le détruire : il existe des outils

TPM2 (coffres fort numériques des clés de chiffrement) des disques TCG Opal nous permet la modification des systèmes au niveau du pré-boot pour changer le système à la volée, etc.

On a mis en place des diagrammes de séquence pour le pré-boot et la gestion des mots de passe

Pour cela on revient à des RAM Disk initiaux qui vont regarder des statuts afin de savoir ce qu'il faut faire. Selon les statuts observés, les actions ne seront pas les mêmes

Pour cela, on a également été obligé de mettre en œuvre un système pour savoir où l'on se trouve dans ces diagrammes de séquences et ainsi gérer toutes les situations (et pouvoir par exemple exécuter un effacement d'urgence)

On a mis en place un pseudo Secure Boot. Dans les brevets existants, il existe des mécanismes similaires mais qui ne nous correspondent pas. Nous on utilise un coffre-fort afin d'avoir un pseudo Secure Boot au niveau du Boot

Il y a des modes automatiques liées au TPM2, il faut donc que la construction soit faite à des moments précis

Ça a nécessité pas mal d'adaptation pour permettre cette construction intelligente

Le fait de savoir où l'on est dans l'arbre de décision, nous permet de mettre en œuvre des systèmes de récupération de la donnée suivant les aléas/états instables rencontrés pour réaccéder et récupérer la donnée

Étant donné que le mot de passe est stocké sur la carte mère, il nous est donc possible de changer de disque sans casser le système. Cela est possible grâce à l'analyse de notre position à un instant t dans l'arbre de décision.

Le système est adapté à de multiples disques (mais mono marque)

Ça permet d'un point de vue opérationnel de préparer le disque en amont de la mission et de ne le brancher et d'accéder aux données qu'au moment de la mission.

On a la possibilité de reflashé le disque à la volée

Avec le chiffrement hardware on n’a pas de dégradation

En effet, même si on n’active pas la sécurité, le système utilise les mêmes dispositifs de sécurité qui si c'était activer (le chiffrement AES ne rajoute pas de temps de latence)

La difficulté, c'est que souvent c'est attaché au firmware du disque

On a donc dû choisir un disque précis pour mettre en œuvre notre système et le tester

On a donc mené une étude de différents disques pour voir avec lequel notre système fonctionne le mieux

Le disque retenu a un bon niveau de sécurité de base (FIPS 140)

Lors du développement de notre système, on a mis au point une base de notre système et on l'a testé sur d'autres disques que ceux de la marque retenue : ça ne fonctionnait pas (les disques se mettaient en mode protection)

DOC

NOTE TECHNIQUE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

DIAGRAMME DE SEQUENCE

ANALYSE DES BREVETS ET DES RECHERCHES SIMILAIRES EXISTANTES

POSSIBLE DOCUMENT SUR LES ESSAIS DE PERFORMANCES

Ce système de sécurité est utilisé dans plusieurs systèmes d'Avantix et notamment Arpège

Pour préserver la confidentialité des données et pour historiser les données

Mise en œuvre d'une application de cybersécurité automatique

Il existe des solutions OpenSource payante

On a fait le choix de développer une solution en mettant en œuvre un système basé sur les analyses trimestrielles des besoins en sécurité et sur les solutions OpenSource

On a modifié des points spécifiques d'une architecture de référence ou la manière de configurer cette architecture

Ces travaux sont intéressants pour notre montée en compétence

=> Pas éligible