Interception radar

En 2022, on a :

- Thèse antenne : conception de nouvelles architectures antennaires (R-ESM) pour les nouvelles bandes de fréquence

- Développement d'une nouvelle architecture sécurisée d'interception SIGINT (phénix)

Thèse antenne

Application d'interférométrie

Naturellement les antennes dessinées peuvent aller jusqu'à 20GHz

Quand on monte en fréquence il y a des ambiguïté pour connaitre la direction d'arrivée du signal (ça peut indiquer deux directions différentes pour un même signal reçu)

Pour corriger ce problème, il y a des solutions via l'algo SODA

Premiers résultats obtenus en 2022 prometteurs

A cause du problème d'ambiguïté, il est nécessaire d'avoir plusieurs sous-réseaux pour pouvoir capter toute la bande de fréquence (1-18GHz). L'algo SODA permet de n'en avoir plus qu'un seul qui couvre la bande entière.

Problème : l'algo SODA ne prenait pas en compte les sauts de phases ce qui pose des problèmes dans l'utilisation réel du système

Donc l'algo SODA ne peut pas corriger ce problème d'ambiguïté

Il n'y a pas d'autres alternatives pour corriger ce problème

AVA Wave

Brevet déposé là-dessus (numéro du brevet 233 07 142.2 déposé le 06 décembre 2023)

L'idée ici est de miniaturiser les antennes mis en place 2022 en jouant sur les aspects méandre des antennes

Pour cela on cherche à onduler l'antenne pour la rendre le plus petit possible

Le brevet déposé concerne toutes les antennes à ouverture progressive et non pas que les antennes du sujet de thèse

Travaux menés

Réalisation de moules pour mouler les antennes avec un matériau "test"

Réalisation de mesures où les résultats obtenus ont permis de constater des caractéristiques similaires, mais avec une antenne 30% plus petite

2nd step avec des moules pour le thermoformage ce qui permet de faire des tests ensuite plus réels et en dehors des moules (avant les tests sont fait dans les moules en mousses)

Utilisation et comparaison de plusieurs substrats

Substrat flexible : bien mais pas longtemps, car ca cherchait à reprendre la forme d'origine et donc de perdre les ondulations et le gain de place généré

Substrat rigide : mieux => on garde celui-là

Critère de réflexion des antennes trop élevé en basse fréquence (antennes non ondulées)

Travaux de redesign des antennes pour réduire la réflexion (et les pertes liées bien entendu)

Multiples itérations (09/23 et 10/23 intéressant) en faisant des "trous" pour atteindre l'objectif de réduction de la réflexion + ça enlève de la matière

Basées sur des méthodes de miniaturisation d'antennes

Ça a permis d'avoir des antennes très ouvertes et large bande

Antenne double polarisation (on croise deux antenne simple polarisation en perpendiculaire)

Objectif (initial de la thèse) : capter tous les types/orientations des signaux et ne pas avoir des trous dans la raquette

Contrainte d'intégration pour qu'elles soient à 90° (liée aux travaux de redesign) pour pas que les petits bouts de phase ne se touchent

Étude du coefficient de frottement et de captation d'une antenne uni-pola sur l'autre

Avantage de la "forme" : le zéro est au centre des deux antennes

Étude de la mise en réseau des antennes bipolaire (3 à coté avec même espacement que l'année passée)

Résultats : bon gain et ouverture performante

Travaux à venir en 2024

Problématique du "gros" absorbant en dessous afin d'améliorer la compacité de l'antenne

On va chercher à réduire la taille/ l'épaisseur de l'absorbant sans dégrader les performances

Le chapeau de protection qu'on met au-dessus de l'antenne sur un bateau pour la protection environnementale va amener des problèmes de performances en gain, notamment à haute fréquence. (Matériau spécial neutre fréquentiellement, mais à haute fréquence ça n'a pas beaucoup d'impact)

Homothétie du réseau pour les bandes 6-18GHz et 30-40GHz (du fait qu'aujourd'hui on ne fait que la bande 1-6GHz) afin d'avoir un système couvrant ces bandes.

Test complet du système avec un récepteur Avantix

DOC

SLIDE AVANCEMENT DE LA THESE (DECOUPE PAR THEMATIQUES)

BREVET

SATURNE I et II

Système de traitement pour l'extraction de données radar et autre chose

Déployé l'année dernière

Les traitements mis en œuvre sont les même que dans le projet Phenix

Phénix

Objectif : Travail de refonte d'architecture pour aller vers des solutions types services qui pourraient être déployé sous forme de plateforme SIGINT afin de faire du COMINT passif et de l'interception de signaux

Solution qui puisse être évolutive et évolué selon le nombre de serveur utilisé de manière dynamique

Afin d'utiliser le maximum des capacités de performances des serveurs

S'appuie sur des technologies existantes telles que du docker ou Kubernetes

La solution doit se présenter et fonctionner comme un service déployable

Difficulté pour sécuriser l'architecture car les données captées/présentes dans le système sont sensibles

DOC

DOCUMENT SUR L’ARCHITECTURE DEVELOPPE (POSSIBLEMENT PAS POSSIBLE A RECUPERER)

Mise en œuvre d'une architecture permettant d'ajouter des modules tierces (développé par d'autres sociétés/personnes)

Architecture doit être capable de gérer du temps contraint (c'est-à-dire de traiter un flux sans perdre des éléments et sans avoir une latence trop importante (max 1s))

Ça apporte de la complexité dans la construction de l'architecture

On peut utiliser la technologie web, car c'est trop volumineux

Nécessité d'ajouter des éléments pour optimiser le fonctionnement du système

En parallèle de ces travaux, il y a aussi des évolutions dans le format des fichiers, ce qui a nécessité des refontes/ améliorations des algorithme (notamment de classement comme celui de Manon)

Sauf que problème : on n’a pas accès aux bases de données réels, on est donc obligé de travailler à l'aveugle

Implique donc des difficultés car les algorithmes doivent être complexe pour anticiper tous les cas possibles, car ils ne savent pas quelles données ils vont traiter

Même les retours clients ne permettent pas de savoir les données à traiter

Travaux sur l'algorithme de croissement afin que ce dernier soit plus adapté aux bases de données du client

La base cliente est 1000 fois plus grosse que "prévu"

Nécessite donc un travail important pour réduire le temps de traitement de ces données et ainsi réduire la latence qui aujourd'hui est trop important

Travaux sur l'optimisation des requêtes

De plus, les bases sont parfois remplies avec des "trous", l'algorithme n'était pas prévu pour ça et avait été testé sur des bases propres

Là les bases clientes ne sont pas assez fines, voir pas rempli, voir faux

De ce fait, les résultats n'étaient pas adaptés aux besoins finals

C'est assez complexe à corriger car ils n'ont pas accès aux bases pour tester leurs solutions (avoir par exemple un résultat pour le temps de traitement)

Pour le temps de traitements, il y a un dilemme : soit c'est long avec un résultat précis et acceptable, soit c'est rapide, mais les résultats ne sont pas précis et mauvais

Comme les bases de données sont mal remplis, il arrivait de souvent viser à côté de la bonne donnée

En général, quand on fait le croissement de la base de données, on ne renvoyait quasiment rien en sortie ou sinon ce n’était pas bon comme résultat

Il est donc nécessaire de prendre bien en compte ce faible remplissage : ce qui nécessite de faire plus de requêtes afin d'avoir des réponses plus fiables

Ils font ça à plusieurs niveaux

Pour les émetteurs radars, il y a des modes et des sous-modes

Donc il y a 2-3 niveaux de requêtages avec à chaque fois plusieurs paramètres (2-3)

Ça permet d'avoir plus de résultats, mais le temps de réponse est plus long

Résumé : refonte du système pour refondre l'algorithme afin d'avoir des résultats fiables en un temps limité

Première version réalisée : bon résultats (meilleur qu'avant) mais toujours trop long

Seconde version : les résultats sont bons et temps de réponse correct pour le client

Difficulté liée aux faits qu'il y a plusieurs pistes de données à faire en simultanée (et non pas qu'une)

Travails continués sur Phenix 2

Besoins de requêtes pour toutes les bases et il faut là aussi optimiser les réponses (bonne réponse et temps rapide)

Comment optimiser la réponse et l'affichage de ces dernières ?

Nécessite d'optimiser le temps de réponse

Sur le proto, on est sur des traitements offline, donc pas de contrainte de temps réel

2024 : on sera sur du temps contraint à ce moment-là, donc attendre 10s pour un élément ne sera plus fiable

DOC

PLANCHE CLIENT SUR LES TRAVAUX MENES SUR L’ALGORITHME DE CROISSEMENT

Simulation radar

En 2022, on a :

- Développement d'une architecture de simulation radar (en mode dégradé car cdc intenable)

ARPEGE

MCO

Non éligible

Olivier va reboucler avec Christophe sur ce sujet pour voir s'il y a de la matière derrière

RAMIUS

Système d'acquisition ELINT

Objectif des travaux menés : passés de 1 PC branché à 2 PC branché

Pas de modification flagrante du système, ni de nouvelles architectures

IA

En 2022, on a :

- Active learning

- Classification des ondes

- Simulateur ELINT

Thèse CIFRE RYAN : Détection et caractérisation des signaux par IA

Objectif 2023

Objectif de recherche bibliographique

Déterminer quelle méthode utiliser pour classifier les signaux

Méthode conventionnelle ou Deep Learning ?

Objectif de première implémentation du système

Travaux 2023

Partie bibliographie

C'est compliqué d'avoir de la documentation dans ce domaine surtout que c'est dans le domaine de la détection de signaux fait pour ne pas être détecté

Partie implémentation

Le simulateur au sein d'Avantix ne réalise pas d'ondes dites LPI

Il faut donc les intégrer dans le simulateur (on n'a pas de données réelles, c'est pour ça qu'on doit les simuler)

Problématique de cycle d'écoute et de puissance d'émission car il y a des variations

Méthode de détection

Dans l'EDA, il y a des méthodes de détection mais pas pour les LPI

Travaux d'implémentation des méthodes pour les signaux radars classiques et quelconques qui a permis de montrer les limites pour les LPI

Mise en œuvre d'une méthode par transformée de Hoff (?) (c'est une méthode classique) et test de cette méthode sur des signaux LPI

Mise en avant des limites de performance de détection car les signaux sont très enfouis dans le bruit

Les méthodes classiques donnent des performances très faibles car souvent dans ces méthodes les signaux sont connus à l'avance alors que là non

Mise en œuvre de l'algorithme YOLO V8

En 2022, on s'était arrêté à la partie formatage des données

Test du code OpenSource

Première fois que ce code est testé sur des signaux LPI

Comparaison avec des signaux classiques

La détection est "bonne" dans du SNR faible

Mauvaise performance lorsque le SNR est élevé

Principales difficultés

Pas d'informations sur la définition d'un signal LPI

Ils ont dû créer/proposer une définition universelle pour que les travaux soient possibles à mettre en place

DOC

DEFINITION DES LPI

EDA SUR LES SIGNAUX LPI

PPT MENSUEL

DOCUMENT REUNION PLENIERE (où il y a les définitions des LPI, l'EDA résumé, les implémentations, les travaux sur le simulateur et les tests menées)

Thèse Manon

Elle a fini sa thèse en mars de l'année dernière

Manuscrit pas encore fini

Brevet en 2023 et publication en 2024

Travaux menés

Finalisation de travaux sur l'aspect identification

Objectif d'amélioration de la qualité des classifications pur avoir des résultats plus fiables

Amélioration des clusters

DOC

DOC RESUME DES ETAPES DE TRAVAIL 2023 SUR LES PREMIERS MOIS DE L ANNEE

R&D ELINT / SDR

Objectif

Détection d'impulsion radar idéalement interférée par des communication

Travaux menés

Formatage de la donnée par spectrogramme

Intuition : c'est idéal pur l'interception radar

On va alors générer l'ensemble des échelles fft et énumérer tous les types de formes d'ondes et on cherche à voir à chaque fois la taille de l'échelle optimale

Plusieurs itérations pour atteindre cet objectif

Première tentative :

Étiqueter des données réelles et entrainer l'IA

Ça a été arrêté très vite car c'était un travail de titan

32s d'enregistrement : avec à chaque 1 ms, 200 impulsions

Deuxième tentative :

Méthode par corrélation

On regarde le spectrogramme et on cherche des représentants des impulsions. On enlève le bruit autour de ces impulsions et on va glisser ça sur le spectrogramme en appliquant un seuil

Ici, la détection se base sur la caractérisation du représentant et on récupère la fréquence et le temps de début de l'impulsion

Fonctionne bien mais demande un travail semi-manuel pour identifier les représentant et les "normer"

Troisième tentative

Mode IA mais en utilisant un simulateur et non des données réelles

Simulateur composé de 3 briques :

Brique impulsion radar

Elle énumère les formes d'ondes et génère des impulsions (radar) en bande de base avec PWM

Il pioche à partir de quelque données (fréquence, etc.)

Brique 4G/5G

Générer impulsion de communication (teléphone) via MATLAB via l'API Python

Brique orchestrateur :

Générer le type d'impulsion demandée en faisant appel aux briques précédentes et il peut renvoyer la combinaison des deux pour simuler les "vrais signaux" (onde radar plongé dans des communications)

Peut aussi sortir soit l'un soit l'autre (si l'un des deux est nulle j'imagine)

Ça arrête de générer selon des flags

Densité et fréquence pour les ondes radars

Occupation spectrale pour les ondes de communication

Une fois qu'on a ces impulsions en bande de base (radar + com) on doit les échantillonner donc c'est ce qu'on fait. Puis on applique le résultat à la porteuse et on génère un bruit gaussien

Ensuite on étiquète chaque impulsion

Cela permet au final de réaliser une base de données à partir de ce simulateur

Qui permet d'entrainer des modèles d'IA

Test sur les codes OpenSource de l'algorithme Faster RCNN et Yolo

Yolo meilleur résultats

Résultats des tentatives :

Performance mauvaise sur l'option 1

Performance bonne sur l'option 3

Travaux 2024

Validation du simulateur avec des données réels

DOC

SLIDES DES TESTS ET DES DEVELLOPEMENTS

Travaux hardware

Définition de l'architecture du produit

Spécification des besoins produit et fonctionnalité software

=> A voir où mettre ces travaux dans le DT

DOC

DOC DE LA SPECIFICATION HARDWARE/PRODUIT