Crédit Impôt Recherche 2024

Dossier justificatif technique – Interception Cellulaire

ATOS AVANTIX

655 Avenue Galilée

13100, Aix en Provence

Opération de R&D : Interception Cellulaire	2

1.	Informations générales	3

2.	Opérations de R&D dans le cadre de l’activité de l’entreprise	3

3.	Indicateurs de R&D liés à l’opération	4

4.	Objet de l’opération de R&D	5

4.1.	Objectifs de l’opération de R&D	5

4.1.1.	Objectif global de l’opération	6

4.1.2.	Objectifs des travaux menés en 2024	6

4.2.	Difficultés rencontrées par l’entreprise	7

4.2.1.	Difficultés liées à l’interopérabilité et la modularité	7

4.2.2.	Difficultés liées à la compatibilité, et l’absence de préconisations pour l’adressage des normes	8

4.2.3.	Difficultés liées à la chaîne de traitement	9

4.2.4.	Difficultés liées à la conception de la partie hardware de nos systèmes d’interception	10

4.2.5.	Difficultés liées à l’analyse de l’environnement	11

4.2.6.	Difficultés liées à la mise au point	12

4.2.7.	Difficultés liées à la problématique de décryptage	13

4.2.8.	Difficultés liées à la problématique de temps de développement	13

4.3.	Présentation des connaissances existantes et accessibles	13

4.3.1.	Présentation de la technologie 4G et de la norme LTE	14

4.3.2.	Présentation de la nouvelle technologie de communication : la 5G	15

4.3.3.	Présentation des modes de transmission des communications cellulaires	16

4.3.4.	Présentation des méthodes de scan et d’interception des communications	25

4.3.5.	Présentation des solutions de chiffrement et d’authentification pour systèmes embarqués	33

4.3.6.	Conclusions et limites de l’état de l’art	37

5.	Contributions scientifiques, techniques ou technologiques	39

6.	Description de la démarche suivie et des travaux réalisés	39

6.1.	Axe 1 : Conception et développement d’une solution d’interception active de communication utilisant la 5G	40

6.1.1.	Intégration de notre solution logicielle dans nos capteurs	41

6.1.2.	Expérimentation des fonctionnalités 5G sur les bandes FDD et sur la bande 3,5 GHz	42

6.1.3.	Montée en puissance des capteurs d’interception utilisés	42

6.1.4.	Conclusion des travaux menés sur la conception et le développement d’une solution d’interception active de communication utilisant la 5G	42

6.2.	Axe 2 : Conception et développement d’un outil de prospection pour l’interception passive 4G	43

6.2.1.	Expérimentation d’un outil d’interception de communication 4G MIMO	45

6.2.1.	Conclusion des travaux menés sur la conception et le développement d’un outil de prospection pour l’interception passive 4G	45

6.3.	Axe 3 : Automatisation des procédés d’interceptions	46

6.4.	Axe 4 : Conception et développement d’un procédé de chiffrement et d’authentification de systèmes embarqués	47

6.4.1.	Présentation du procédé de chiffrement et d’authentification classique de notre solution et des contraintes propres à notre besoin	47

6.4.2.	Présentation du procédé de chiffrement que nous proposons	50

6.4.3.	Conclusion des travaux menés sur la conception et le développement d’un procédé de chiffrement systèmes embarqués	52

6.5.	Axe 5 : Conception et développement de nouvelles solutions d’acquisition	54

6.5.1.	Amélioration de la compacité des systèmes d’acquisitions actives sans pertes de performances	54

7.	Ressources humaines associées à l’opération	54

Opération de R&D : Interception Cellulaire

# Informations générales

| Identifiant de l'opération : Interception Cellulaire | Année(s) considérée(s) : 2024 |
| --- | --- |
| Date de début de l'opération : 2013 | Date de fin de l'opération : En cours |
| Volume horaire déclaré au CIR pour l'opération : 3903,2 j |  |
| Domaine de recherche principal et sous-domaines associés et mots clés si nécessaire : A1 – Automatique, traitement du signal et de l’information A2 – Électronique A3 – Télécommunications et réseaux A4 – Informatique |  |

# Opérations de R&D dans le cadre de l’activité de l’entreprise

Les activités de R&D menées dans le cadre de cette thématique visent à proposer des solutions d’interception passives et actives de communications. L’interception passive présente l’avantage d’opérer en toute discrétion, mais permet uniquement de récupérer et d’analyser les données émises par les dispositifs communicants ; alors que l’interception active, détectable par des tiers, offre la possibilité d’interagir avec le dispositif ciblé.

Historiquement, l’activité réalisée sur cette thématique s’est focalisée sur le développement d’une plateforme de conception pour la matérialisation de solutions d’interception passives et actives pour les communications cellulaires. La téléphonie cellulaire, inventée il y a plus d’un demi-siècle, a commencé à se répandre doucement dans les années 90, jusqu’à se démocratiser massivement ces dernières années. D’après l’International Telecommunication Union, en 2017, 7,4 milliards de personnes dans le monde possédaient un abonnement mobile.

A partir de 2018, nous avons décidé d’étendre également la conception de solutions d’interception des communications :

- Aux objets connectés, qui occupent une place de plus en plus prépondérante dans notre environnement, à différentes échelles : dans la domotique, la mise en place des villes intelligentes / Smart Cities. Les objets connectés étant facilement déployables, ils peuvent potentiellement être détournés à des fins malveillantes, comme le terrorisme.

- Aux satellites. Avec l’accroissement exponentiel des besoins en termes de communication à l’échelle mondiale, le nombre de satellites artificiels a explosé au cours des 50 dernières années. De nos jours, afin de desservir des zones entières du globe terrestre en internet et divers types de communication, nous assistons au développement de constellation de satellites.

# Indicateurs de R&D liés à l’opération

Les travaux de recherche que nous menons dans le cadre de cette opération correspondent aux éléments inclus dans la mesure de R&D du manuel de Frascati, publié par l’OCDE en 2015 dans le paragraphe Répartition par type de R-D – Développement expérimental (paragraphe n°232) : « Le développement expérimental consiste en des travaux systématiques – fondés sur les connaissances tirées de la recherche et l’expérience pratique et produisant de nouvelles connaissances techniques – visant à déboucher sur de nouveaux produits ou procédés ou à améliorer les produits ou procédés existants. »

En effet, nos travaux consistent à exploiter les connaissances tirées de la recherche en communications cellulaire pour concevoir et développer des systèmes d’interception et d’identification de communications et s’inscrivent donc directement dans une démarche de développement expérimental.

De plus, les travaux menés au cours de l’année 2024 dans le cadre de cette opération répondent aux 5 critères de Frascati définissant la R&D :

- Critère de nouveauté : Les solutions que nous cherchons à mettre en œuvre sont nouvelles en raison de l’absence de solutions adaptées à nos besoins de performances et à nos contraintes. Les difficultés rencontrées concernant la diversité des protocoles et nos besoins d’analyse de l’environnement ont nécessité des travaux de recherche de notre part afin de pouvoir identifier l’environnement de communication dans lequel notre système se situe afin d’intercepter efficacement les communications et les identifier. Ce genre de solutions n’existant pas dans la littérature scientifique, nous avons alors dû proposer, concevoir, développer et expérimenter de nouvelles architectures. En exemple, nous pouvons citer l’architecture compacte de nos capteurs 5G (notamment le tiroir 5G TDD (Time Division Duplex)) et 4G, mais aussi les mécanismes de sécurité de nos solutions d’interception.

- Critère de créativité : L’aspect créatif de nos travaux passe par la prise en compte de l’ensemble des contraintes pouvant affecter nos besoins de précision, de compacité, ou de traitement, mais passe aussi par l’utilisation de méthode nouvelles. Par exemple, actuellement aucune solution de scan complet de l’environnement à partir d’aucune information n’existe. Avec notre approche complète, nous cherchons à optimiser les conditions d’interceptions et donc les performances de nos solutions. Nous pouvons aussi citer comme aspect créatif, notre solution de « fusible logiciel réarmable » permettant de garantir l’intégrité de la radio et des performances tout en réduisant l’encombrement de notre solution. En lien avec ce dernier exemple, nous avons comme volonté d’augmenter la part de logiciel dans nos solutions afin de réduire le volume de nos solutions ce qui facilite leur intégration, mais aussi afin de rendre leur usage plus flexible.

- Critère d’incertitudes techniques : Comme indiqué précédemment, les systèmes que nous développons sont fortement contraints (analyse de l’environnement, multitude de technologies à intercepter et analyser, miniaturisation, tests peu représentatifs en laboratoire, etc.). De plus, nos solutions sont destinées à un usage militaire. La littérature scientifique accessible n’aborde que peu ce type de système soumis à d’aussi fortes contraintes, et les solutions évoquées sont donc fortement limitées et ne nous permettent pas de répondre à nos besoins. C’est pourquoi il est nécessaire que nous trouvions des réponses aux différents verrous techniques et technologiques que nous rencontrons afin d’atteindre nos objectifs.

- Critère de systématicité : La réalisation de nos travaux suit une démarche organisée et structurée. Nous procédons généralement par itérations successives en proposant une première solution répondant a minima aux objectifs fixés, puis nous la complexifions au fur et à mesure des itérations. Pour réaliser chaque étape, nous nous appuyons sur une équipe d’ingénieurs et de techniciens aux compétences techniques solides et qui suivent une procédure scientifique dans le protocole de réalisation et de validation des systèmes.

- Critère de transférabilité / reproductibilité : Lors de la réalisation de nos travaux, nous capitalisons sur les connaissances acquises en produisant des rapports et de la documentation, ce qui nous permet de suivre les évolutions de développement.

Enfin, au cours des travaux réalisés dans le cadre de cette opération, nous avons pu déposer plusieurs brevets :

- En 2023, nos travaux ont fait l’objet d’un dépôt de brevet intitulé « Radio logicielle équipée d’une protection de son amplificateur de puissance ».

- En 2024, nous avons déposé un brevet intitulé

# Objet de l’opération de R&D

## Objectifs de l’opération de R&D

### Objectif global de l’opération

L’opération de R&D vise à concevoir et proposer à partir de plateformes de développement des solutions capables d’intercepter les communications et d’en identifier l’origine, et pouvant être installées dans divers porteurs et véhicules, d’être transportées par un personnel militaire, etc. Un prérequis indispensable pour faire de l’interception est de cartographier / référencer l’environnement radiofréquence du théâtre d’opération, indépendamment des cibles à localiser et intercepter. Cette cartographie est réalisée durant une phase de balayage (ou phase de scan) de l’environnement.

Les solutions conçues doivent donc :

- Scanner l’environnement radiofréquence de la façon la plus efficiente possible, ce qui consiste à trouver le meilleur compromis entre exhaustivité de caractérisation (précision du balayage, pour récupérer le maximum d’informations) et durée d’analyse (temps que va durer le balayage). De la connaissance et de la qualité du balayage dépendent les performances de l’interception ainsi que la pertinence des données interceptées qui vont être traitées et analysées.

- Obtenir un taux d’interception de la cible qui soit le plus élevé possible avec une solution capable de fonctionner quel que soit l’environnement (c’est-à-dire aussi bien dans un désert qu’une ville intelligente).

- Être générique et universelle, c’est-à-dire capable de détecter et intercepter les communications d’une large variété de dispositifs, cela impliquant que la solution soit facilement configurable et compatible avec une pluralité de protocoles de communication (comme les protocoles de chaque génération de réseaux 3GPP).

- Fonctionner sur une large gamme fréquentielle.

- Répondre aux problématiques de débit.

- Avoir une longue portée et une sensibilité de réception accrue.

- Offrir une protection / sécurité accrue.

- Être compactes (faible encombrement).

- Peu consommer (système embarqué).

- Être rapidement déployables.

- Être les moins coûteuses possible.

- Être pérenne dans le temps (programme sur 10 ans ou plus).

### Objectifs des travaux menés en 2024

Dans la poursuite de cet objectif général et dans la continuité directe des travaux menés en 2023, nous avons cherché en 2024 à :

- Concevoir et développer un dispositif d’interception active pour la 5G. Nos travaux 2024 se sont principalement concentrés sur l’implémentation et l’expérimentation du software de notre solution.

- Concevoir et développer un estimateur de canal MIMO capable d’extraire les performances du canal de transmission en temps réel pour l’interception passive 4G. En 2024, suite aux conclusions obtenues en 2023, nous avons revu notre démarche en procédant à l’expérimentation d’un outil capable d’analyser un canal de transmission.

- Automatiser les procédés d’interception afin de faciliter l’usage de nos solutions par les opérateurs lors d’opérations sur le terrain.

- Concevoir et développer un nouveau procédé de chiffrement et d’authentification pour systèmes embarqués afin de renforcer la sécurité de nos solutions et assurer l’intégrité des données sensibles que nous analysons.

## Difficultés rencontrées par l’entreprise

Lors des travaux que nous avons menés, nous nous sommes trouvés confrontés à des problématiques et des verrous techniques et technologiques récurrents dans le cadre de notre développement de solutions d’interception de communications cellulaires.

### Difficultés liées à l’interopérabilité et la modularité

Les solutions développées ne doivent pas être figées dans un contexte opérationnel particulier. Au contraire, il est indispensable qu’elles soient :

- Interopérables avec de nombreuses technologies, comme les protocoles de communication 2G, 3G, 4G, 5G. Sachant que nos solutions peuvent être aussi destinées à l’export, il faut également garder en tête que les technologies peuvent être différentes d’une zone géographique à une autre. L’idée serait d’aboutir à une solution capable de procéder à un scan multi-technologique sur une zone d’intérêt, d’identifier les technologies en présence, et d’utiliser les bonnes technologies qu’elle intègre pour faire de l’interception.

- Compatibles avec une pluralité de systèmes ou d’équipements se trouvant sur les porteurs d’intérêt. La proposition de systèmes configurables et compatibles est un verrou concernant aussi bien le hardware, que le software et le protocolaire.

Pour la partie hardware, il s’agit de parvenir à concevoir un hardware capable de fonctionner avec plusieurs antennes spécifiquement dédiées au traitement des modulations d’un protocole, ou d’associer à un hardware une antenne unique fonctionnant dans la gamme fréquentielle dans laquelle sont définis l’ensemble des protocoles que nous souhaitons couvrir. La solution doit aussi être capable de traiter les modulations de chacun d’eux. C’est pourquoi, dans le cadre de l’interception cellulaire, nous essayons de concevoir des radios logicielles (SDR), avec un cœur basique autour duquel seraient pluggés des modules, afin qu’un système intégrant une SDR puissent s’adapter à différentes situations protocolaires (2G, 3G, 4G, 5G) pour faire du scan et de l’interception. Il reste néanmoins à évaluer la faisabilité technique d’une SDR selon les technologies visées.

Pour la partie software, il s’agit de développer des logiciels qui soient agiles, notamment :

- Les IHMs doivent être compatibles avec une pluralité de technologies et de capteurs afin que des systèmes hétérogènes de scan et d’interception puissent se servir des mêmes IHMs. Cela implique d’identifier les dénominateurs communs entre ces systèmes et les équipements auxquels ils peuvent être rattachés.

- Une réactivité avec un temps de réponse minimum, ce qui est particulièrement important dans des situations critiques.

- Une automatisation maximale pour ne pas surcharger l’opérateur qui pourrait se retrouver débordé. Ainsi le logiciel doit aider l’opérateur au maximum pour qu’il se concentre sur des tâches jugées prioritaires.

- Une manipulation et une aide à la prise de décision ergonomiques selon la situation terrain à laquelle l’opérateur est confronté.

Enfin, il s’agit de concevoir des solutions d’interception qui puissent, aussi bien sur la partie matérielle que logicielle, être associées les unes aux autres, en vue d’aboutir à des solutions plus performantes et proposant davantage de fonctionnalités. Par exemple, la mise en réseau en parallèle de plusieurs solutions d’interception pour obtenir une plus large bande, ou encore une approche permettant pour un même système de basculer de l’état actif à l’état passif et réciproquement, sont envisageables.

### Difficultés liées à la compatibilité, et l’absence de préconisations pour l’adressage des normes

Un verrou majeur propre aux thématiques d’interception est la compatibilité de l’émetteur avec le récepteur, tant au niveau de la couche physique que de la couche protocolaire. La compatibilité au niveau couche physique concerne l’ensemble des thématiques Telecom d’AVANTIX, alors que le niveau couche protocolaire concerne particulièrement la thématique d’interception cellulaire.

En effet, certains aspects de la couche protocolaire des normes 2G, 3G, 4G et 5G restent sujets à interprétation. De plus, les différentes évolutions présentes au sein d’une même génération de téléphonie mobile compliquent la donne. Par exemple, la 2G compte 3 évolutions majeures avec le GSM, le GPRS et l’EDGE, de même pour la 3G avec l’UMTS, le HSPA et le HSPA+. De plus, un même type de réseau peut avoir des caractéristiques différentes selon la zone géographique. De même, il existe des mobiles de types, modèles et marques variés, soit un nombre conséquent de firmwares différents avec leur lot d’évolutions et de releases (nouveau chipset, nouvelle couche logicielle, etc.). Et même si plusieurs mobiles peuvent être compatibles avec une même norme, cela ne signifie pas pour autant qu’ils intègrent le même firmware, qu’ils embarquent tous l’ensemble des fonctionnalités définies dans la norme, etc. Pour une même fonction définie dans une norme, les mobiles peuvent avoir aussi un comportement différent.

Ces circonstances compliquent le travail d’AVANTIX qui se donne pour objectif de proposer des solutions d’interception qui soient interopérables et compatibles avec de nombreuses technologies de communication.

Une solution consiste à prendre en compte un maximum de configurations de comportement de mobiles, et donc de tester expérimentalement un très grand nombre d’entre eux. Nous avons ainsi évalué, lors de précédents travaux, plusieurs mobiles ayant des chipsets différents et fortement représentatifs du marché actuel, dans le cadre d’une étude sur la géolocalisation, afin d’avoir un ordre d’idée de la variété de comportements pouvant être rencontrés. Les tests réalisés et les conclusions auxquelles nous aboutissons nous permettent de constituer une base de connaissances sur la nature des développements et implémentations à réaliser spécifiquement pour chaque type de mobile pour atteindre les spécifications de la norme considérée. Du fait de l’hétérogénéité des mobiles, la définition et la mise en place des procédures de test peuvent s’avérer particulièrement complexes.

À titre d’exemple, mentionnons la norme LTE qui est particulièrement difficile à appréhender. En effet, elle compte un large panel de paramètres configurables parmi lesquels :

- Le nombre d’antennes émettrices : 1, 2 ou 4 et même 8 pour les dernières releases.

- La pluralité de largeurs de bande : 1.4, 3, 5, 10, 15 et 20 MHz.

- Le préfixe cyclique : normal ou étendu.

- La largeur de la zone de contrôle formulée par le DCI : 1, 2 ou 3 colonnes dans la grille de ressource.

- Le processus d’acquittement hybride HARQ, déterminé par le PHICH.

- Le Carrier Aggregation ou CA afin d’augmenter la bande passante allouable à un utilisateur via l’utilisation conjointe de plusieurs cellules en parallèle.

En combinant les différents paramètres décrits ci-dessus, le nombre de combinaisons s’élève à plusieurs milliers, d’où la difficulté de réaliser un intercepteur LTE qui puisse faire face à toutes les configurations, puisque chacune doit être implémentée et validée séparément.

### Difficultés liées à la chaîne de traitement

Après interception du signal, celui-ci va être traité afin d’en tirer l’information initiale. Plusieurs verrous portent sur la chaîne de traitements correspondants :

- La conception de la chaîne de traitement analogique en amont, au regard des différentes dégradations qu’elle introduit au niveau de chacun de ses blocs, depuis l’acquisition antennaire, jusqu’au filtrage passe-bas pour conditionner les signaux à la conversion analogique-numérique.

- La conception de l’antenne, avec des problématiques :

  - De miniaturisation.

  - D’intégration.

  - De compatibilité électromagnétique. Cette compatibilité a de lourdes conséquences sur les performances de l’antenne. Des phénomènes de CEM (Compatibilité Électromagnétique) peuvent être causés par les éléments contenus dans la solution d’interception, par les équipements du porteur dans lequel il va être installé, ou encore par le théâtre d’opération. Le verrou majeur est de parvenir à identifier et quantifier l’ensemble de ces phénomènes.

  - L’amplification de puissance : il y a un verrou d'interception en masse des mobiles environnants sur un large périmètre car la puissance du signal et le rapport signal bruit peuvent être insuffisants pour la démodulation.

### Difficultés liées à la conception de la partie hardware de nos systèmes d’interception

Il s’agit non exhaustivement de répondre à des problématiques :

- De miniaturisation, en parvenant à un compromis entre performances, encombrement, consommation, dissipation thermique, et minimisation des bruits acoustiques. La miniaturisation doit répondre à des contraintes de transport (la solution doit tenir dans une valise d’avion pour une utilisation et un transport discret) et de volume disponible dans le porteur dans lequel la solution d’interception va être installée.

- La miniaturisation peut impliquer d’avoir à réduire le nombre de cartes matérielles, ceci nécessitant d’implémenter plusieurs fonctionnalités sur une même carte, ou encore de limiter le nombre d’antennes à intégrer, ce qui peut devenir particulièrement contraignant selon les performances radiofréquences de fonctionnements exigées. Nous pouvons ainsi être amenés à gérer en interne l’ensemble du cycle de vie (de la spécification à l’industrialisation) de cartes dédiées spécifiquement aux applications visées, lesquelles implémentent des combinaisons de fonctionnalités qui sont uniques car propres aux cas d’usage.

- Le verrou de la miniaturisation a un impact de plus en plus important, en particulier pour la conception de solutions pour l’environnement aéronautique. Des travaux d’adaptation non triviaux, nouveaux pour AVANTIX, et de paramétrage fin sont indispensables lors des phases d’intégration. Ces travaux peuvent remettre en question toute la chaîne RF, avec des dégradations possibles en termes de performances radio, de stabilité du système, etc.

- De durcissement de composant : pour la tenue en environnement extrême, ou pour des contraintes fortes de sécurité.

- De consommation énergétique et de dissipation thermique pour répondre à de fortes contraintes de température et de niveau de bruit discret.

- Pour la dissipation thermique, les travaux consistent à analyser finement les points chauds avec le bureau d’études thermique pour dissiper la chaleur de façon optimale. En général, les composants à refroidir sont assez robustes, car les systèmes sont conçus pour fonctionner en environnement air/terre/mer. Le travail réalisé peut demander plusieurs itérations de conception pour atteindre les performances de dissipation souhaitées selon le type de composant à refroidir.

- D'endurance et d'autonomie. Certaines contraintes opérationnelles nécessitent que les systèmes soient capables de réaliser une interception autonome sur une longue période, l’utilisateur ne venant récupérer que les résultats pour les post-traiter. De plus, pour certains cas d’usage comme ceux en environnement aéronautique, les équipements ne sont pas nécessairement accessibles à l’homme, comme un équipement en soute. Les systèmes doivent alors être davantage automatisés, ce qui constitue un verrou qu’AVANTIX s’efforce de lever.

### Difficultés liées à l’analyse de l’environnement

La problématique d’analyse d’environnement est transverse à toutes les technologies. Comme mentionné auparavant, pour que la phase de scan soit la plus efficiente possible, il faut parvenir à trouver le meilleur compromis entre exhaustivité de caractérisation et durée d’analyse.

Le degré de complexité d’analyse de l’environnement est très variable. Il est entre autres fonction :

- De la topographie du terrain et des problématiques de compatibilité électromagnétique et d’émissions interférentes qui le caractérise (la complexité d’analyse en milieu désertique n’est pas la même que celle en milieu urbain, par exemple).

- Des cas d’utilisation des solutions, notamment par leur positionnement :

  - Lorsqu’on est en altitude avec un drone ou un petit aéronef qui doit analyser l’environnement au sol, sachant que les BTS sont orientés vers le bas.

  - Lorsque le véhicule ou le porteur contenant le système d’interception se déplace dans un environnement, et que la vitesse d’analyse pour cartographier le terrain est trop longue comparativement à la vitesse de déplacement. Dans ce cas-ci, nous privilégions la rapidité à l’exhaustivité du fait de résultats d’analyse peu représentatifs.

Il est à savoir que l’ensemble des stations de base dans un périmètre donné forment un écosystème. En effet, plusieurs paramètres tels que leurs identifiants et leurs fréquences porteuses vont leur permettre de cohabiter, et éventuellement de collaborer. Toute la complexité consiste à s’inscrire rapidement dans le réseau pour se propager à l’intérieur, détecter les cellules, et cartographier la zone.

D’où l’incertitude suivante : un réseau cellulaire étant constitué de plusieurs cellules se connaissant toutes, peut-on avoir une idée des caractéristiques de la topologie de l’environnement, sans que la durée du scan soit trop longue, et pour un minimum d’information ?

### Difficultés liées à la mise au point

Afin de protéger la vie privée des citoyens, la législation est particulièrement contraignante quant à l’expérimentation en environnement réel de solutions à usage militaire. De fait, AVANTIX est obligé d’évaluer le plus souvent ses fonctions d’analyse en environnement laboratoire. Or, nous ne disposons pas nécessairement de tous les moyens expérimentaux nécessaires permettant de parfaitement simuler un théâtre d’opération réel.

Les simulateurs sont essentiels dans la conception des solutions, notamment pour les antennes, afin d’éviter des mesures fastidieuses. Cependant, même si des outils de simulation électromagnétique fiables existent comme HFSS et Microwave Studio, ils ne permettent pas de modéliser les environnements réels dans toute leur complexité, surtout s'ils sont particulièrement denses. En amont de cela, il faut pouvoir connaître parfaitement la géométrie et la nature de tous les éléments de l'environnement susceptibles d'affecter le fonctionnement de la solution d'interception.

Pour l’environnement de mesure en laboratoire, à titre illustratif :

- Nous ne pouvons émuler qu’une partie de ce qui constitue un réseau de communication réel grâce à la fabrication de femtocells.

- Nous ne disposons pas de tous les modèles de mobiles qui seraient à prendre en compte.

- Les mesures de test (comme les tests de charge) sont réalisées dans un environnement restreint qui se limite à une cage de Faraday dans laquelle peuvent être placés 5 ou 6 mobiles.

Les conditions initiales RF de test vont ainsi différer de la réalité. Par conséquent, il y a une incertitude quant à la fiabilité des résultats de mesure obtenus, avec un risque de décalage important entre les résultats obtenus en laboratoire et ceux observés sur le terrain.

Le contexte d’évaluation des solutions est donc un frein très important aux développements, à la progression technique, et aux améliorations des fonctions d’analyse. Même en disposant de moyens expérimentaux conséquents, nous n’avons pas la garantie de pouvoir couvrir toutes les conditions et configurations d’environnement.

### Difficultés liées à la problématique de décryptage

La problématique de décryptage, pour l’exploitation des failles de sécurité des protocoles afin de procéder à de l’interception passive, est un verrou récurrent et fondamental puisque les acteurs du domaine y sont confrontés à chaque fois qu’une nouvelle technologie apparaît.

Il s’agit d’un verrou grandissant car :

- La surveillance des réseaux s’organise différemment.

- Le chiffrement s’actualise d’une année sur l’autre avec l’apparition de protocoles de communication nouveaux ou l’actualisation des anciens, l’évolution des normes et des capacités de cryptographie dans les puces.

De plus, il devient de plus en plus difficile d’exploiter les failles de sécurité des communications, dans la mesure où elles sont rapidement corrigées une fois identifiées comme cela a par exemple été le cas pour le LTE avec le Snow 3G, l’AES puis le ZUC, successivement.

### Difficultés liées à la problématique de temps de développement

Les technologies de télécommunications étant en constante évolution, une contrainte majeure pour AVANTIX est d’être capable de livrer un produit opérationnel aux clients. Nous menons alors une activité de R&D récurrente et planifiée, où un certain nombre de fondamentaux restent les mêmes pendant plusieurs années, pour que nos développements prennent en compte l’évolution des technologies nouvelles, et puisse anticiper les évolutions futures.

## Présentation des connaissances existantes et accessibles

Afin de répondre à nos objectifs et à nos verrous décrits précédemment, nous avons étudié la littérature scientifique et technique existante et accessible (articles scientifiques, thèses, brevets, etc.) traitant de problématiques proches de celles que nous avons rencontrées.

Ainsi, dans cette section, nous présentons les connaissances existantes et accessibles dans le domaine des communications cellulaires et de leur interception.

Nous commençons d’abord par une présentation générale des technologies récentes de communication cellulaire de quatrième et cinquième génération. Puis, nous entrons dans le détail technique des modes de transmission de ces communications en explicitant les mécanismes de multiplexage avec leurs limites et évolutions ainsi que les bandes de fréquences utilisées pour la 4G et la 5G. Enfin, nous nous focalisons sur la sécurité de ces transmissions et analysons l’état de l’art des techniques de sécurisation et d’interception des communications cellulaires.

Dans cette partie, nous présentons les connaissances générales liées aux technologies de communications cellulaires de quatrième et de cinquième génération et mettant l’accent sur les évolutions permises par la 5G en termes de caractéristiques techniques et d’architecture réseau. La 5G a des applications très prometteuses pour les objets connectés (IoT) que nous n’évoquerons pas ici car l’opération de recherche n’a pas porté sur cette thématique.

### Présentation de la technologie 4G et de la norme LTE

Le LTE (Long Term Evolution) est une évolution des normes de téléphonie mobile GSM/EDGE, CDMA2000, TD-SCDMA et UMTS. Elle a été définie par le consortium 3GPP et a été reconnue comme une technologie 4G en octobre 2010. Les réseaux mobiles LTE sont commercialisés sous l’appellation « 4G » par les opérateurs de nombreux pays.

Avec l’avènement de l’internet sur les réseaux de téléphonie mobile, les besoins en termes de débit ont considérablement augmenté ces dernières années. Pour répondre à de tels besoins, la norme LTE s’est fixé des objectifs particulièrement ambitieux en termes de débits :

- 100 MBits sur la voie descendante : réseau vers terminal.

- 50 Mbits en voie montante : terminal vers réseau.

Étant donnée une bande passante maximum définie à 20 MHz, l’efficacité spectrale résultante est fixée à 5 bits/s/Hz, soit un facteur 5 par rapport à son prédécesseur l’UMTS qui stagne aux alentours de 1 bits/s/Hz. Pour satisfaire de tels objectifs, la norme LTE se démarque de ses prédécesseurs par bien des aspects que nous décrivons dans ce qui suit. Notons qu’une grande partie d’entre eux se situent au niveau de la couche physique avec des approches en traitement du signal jusque-là inédites dans le domaine de la téléphonie mobile. Le traitement du signal est d’ailleurs le point d’entrée fondamental pour optimiser les débits et l’efficacité spectrale, avec différents aspects : la modulation OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) et sa méthode d’accès ou multiplexage associé OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), le MIMO (Multiple Input Multiple Output), la modulation et le codage correcteur d’erreurs.

L’architecture Réseau du LTE est considérablement simplifiée par rapport à ses prédécesseurs. Dans le cas des réseaux GSM et l’UMTS, les stations de base ne communiquent pas directement avec le cœur du réseau, mais transitent par des équipements intermédiaires pour établir un flux de données entre deux utilisateurs :

- BSC : Base Station Controller pour le GSM.

- RNC : Radio Network Controller pour l’UMTS.

Dans le cadre du LTE, les points de transition intermédiaire sont complètement supprimés. Ainsi, pour l’établissement d’un flux de données entre deux terminaux mobiles, les stations de base, appelées eNodeB, collaborent directement avec le cœur du réseau, appelé S-GW, pour établir un tunnel de communication. De ce fait, la réactivité du réseau est considérablement accrue. D’autre part, les problématiques de routage de données à travers le réseau ne sont plus d’actualité, et permettent de concentrer l’effort sur des aspects de traitement du signal, abordés dans les paragraphes suivants.

### Présentation de la nouvelle technologie de communication : la 5G

La 5G est la cinquième génération des normes pour la téléphonie mobile et succède à la 4G en proposant des débits plus importants tout en évitant le risque de saturation des réseaux lié à l’augmentation des usages digitaux. La 5G présente des débits pouvant atteindre 100 Gbits, soit un facteur 100 par rapport à la 4G, avec une latence divisée par 10. Elle donne accès à une haute fiabilité tout en augmentant le nombre de connexions simultanées par surface couverte.

Même si la couche physique en elle-même s’inspire largement de celle de son prédécesseur, nous pouvons noter l’apparition du multi-utilisateur MIMO et des ondes millimétriques.

La technologie repose sur 8 exigences techniques :

- 10 à 100 fois plus de débit de données que la LTE et LTE Advanced ;

- 1000 fois plus de bande passante par unité de surface ;

- 1 milliseconde de latence ;

- Jusqu’à 100 fois plus d’appareils connectés par unité de surface que la LTE ;

- 99,999% de disponibilité ;

- 100% de couverture ;

- 90% de réduction de la consommation d’énergie du réseau ;

- Jusqu’à 10 ans de durée de vie de la batterie pour les appareils IoT à faible consommation.

En termes d’architecture réseau, la 5G est associée à une densification importante. Il en résultera un délestage du trafic vers les petites cellules (avec une couverture de quelques dizaines de mètres), en particulier pour les points d'accès intérieurs et les microcellules urbaines denses. Les déploiements à haute densité de petites cellules déchargeront le trafic du plan utilisateur, mais auront toujours besoin de la couverture des macrocellules (dans les bandes micro-ondes) pour acheminer le trafic du plan de contrôle. L'augmentation de la densité des cellules peut également entraîner une augmentation des interférences avec d'autres cellules qui, à leur tour, affecteront les gains de capacité. En fait, nous pensons que, selon le scénario de perte de trajet à courte distance, une augmentation illimitée du nombre de petites cellules peut être contre-productive en raison des interférences entre cellules (OCI). Toutefois, les techniques d'atténuation des interférences, telles que l'ordonnancement coopératif, ou encore le COMP (COordinate MultiPoint), permettront également de lutter contre les OCI et contribueront donc à améliorer l'efficacité du spectre, notamment pour les débits en bordure de cellule. Ces techniques sont déjà utilisées dans les systèmes IMT avancés. En outre, les réseaux d'antennes 5G auront une largeur de faisceau beaucoup plus étroite que les antennes sectorielles existantes et les niveaux d'interférence pourront être réduits.

Pour conclure, développer la 5G, technologie aussi prometteuse que sensible, implique de disposer d’équipements télécoms, qui deviennent un enjeu stratégique de souveraineté et de sécurité nationale. En effet, la principale évolution de la 5G est son application pour l’IoT et les communications critiques.

### Présentation des modes de transmission des communications cellulaires

Dans cette partie, nous présentons les connaissances existantes sur les modes de transmission des communications cellulaires pour la 4G et la 5G. Nous étudions les techniques de transmission par le prisme des évolutions permises par la 5G.

#### Physique d’un canal de transmission

Dans le cadre d’une communication sans fil, le processus de transmission d’un message est assuré par la chaîne de transmission, cette chaîne de transmission se compose de trois parties majeures : un émetteur, un récepteur et entre les deux, le canal de transmission.

Figure 1 : Représentation d’un canal de communication sous forme de schéma bloc

Le signal Tx est transmis via une antenne émettrice, ce signal est composé d’ondes électromagnétiques, se déplaçant dans l’air et dans l’environnement qui nous entourent. Ces ondes sont sujettes à différentes perturbations. Notamment la diffusion par trajets multiples, une dispersion temporelle et des décalages Doppler dus aux mouvements relatifs de l’émetteur et du récepteur, entraînant le phénomène dit de fading, présenté ci-dessous. Le signal Rx reçu par l’antenne du récepteur est alors différent du signal émis. Cette transformation que le signal Tx à subit pour devenir le signal Rx se représente par une réponse impulsionnelle qui caractérise le canal de transmission. La transformation du signal émis par le canal de transmission se modélise comme la convolution par un filtre linéaire. En plus de cette convolution, un bruit blanc se superpose toujours au signal. La puissance du bruit varie : plus le bruit est élevé, plus il est complexe d’inverser le canal, c’est-à-dire de revenir aux informations initialement transmises.

Le phénomène de fading décrit l’atténuation du signal émis au long du trajet jusqu’au récepteur. Il se décompose en plusieurs phénomènes distincts : l’atténuation du trajet ou path loss, l’ombrage ou shadowing, le multi-trajets et le décalage Doppler.

Sur la figure ci-dessous, nous observons trois courbes différentes. L’atténuation du trajet est inversement proportionnelle à la distance parcourue. Le shadowing fait osciller autour de l’atténuation. Le multi-trajet ajoute encore des variations de fréquence beaucoup plus élevées que le shadowing.

Figure 2 : Effets du path loss, shadowing et multi-trajets sur la puissance du signal reçu en fonction de la distance parcourue

##### Le path loss

L’atténuation de trajet donne la tendance descendante de la figure ci-dessus (tracé en pointillés larges). En considérant que le trajet du signal entre l’émetteur et le récepteur est direct, en raison de la distance parcourue, le signal subit une atténuation inverse au carré de la distance selon l’expression suivant : PRd=PT.k.(λC4πd)2. Avec PR la puissance du signal reçu, d la distance à laquelle elle est mesurée, PT la puissance du signal transmis, λC la longueur d’onde du signal émis et k une constante relative aux propriétés de l’antenne.

##### Le shadowing

En réalité, peu de trajets sont directs entre l’émetteur et le récepteur, et donc il existe souvent le phénomène de shadowing. Les obstacles présents sur le trajet entre l’émetteur et l’utilisateur diffractent et réfléchissent le signal. En zones urbaines par exemple, les immeubles accentuent ce phénomène. La puissance reçue devient alors : PRd=PT.k.(λC4πd)β.ε. Avec β et ε deux constantes qui fluctuent.

##### Le multi-trajets

Le signal émis par la station de base (antenne émettrice) subit la réflexion et la diffraction. L’antenne émettrice reçoit alors un signal multi-trajets, qui est la somme résultante de plusieurs signaux ayant empruntés des chemins différents. Soit le signal parvient via un trajet direct, soit via un trajet composé de plusieurs réflexions qui s’avère donc être plus long que le trajet direct. Les signaux arrivent donc sur l’antenne réceptrice avec un déphasage dû au retard temporel, et une atténuation, comme décrite précédemment. L’arrivée des signaux déphasés les uns par rapport aux autres provoque des interférences (interférences destructives ou constructives) entre les trajets multiples. Chaque trajet composant le multi-trajets est associé à un délai qui lui est propre et une puissance moyenne. L’ensemble des retards associés aux multi-trajets forment un vecteur des délais, l’ensemble des gains moyens sur l’ensemble d’un trajet forment le vecteur des gains. La connaissance de ses deux vecteurs permet d’obtenir une réponse impulsionnelle. Le signal reçu peut alors s’exprimer ainsi : yt=ht.x(t), avec h la réponse impulsionnelle du canal et x le signal émis. Le signal reçu est ainsi issu de la convolution du signal émis avec la réponse impulsionnelle du canal de transmission.

##### Le décalage Doppler

En raison du déplacement relatif de l’antenne émettrice par rapport au récepteur dans le cadre d’une communication sans fil, le canal de transmission inclut également un décalage Doppler. Celui-ci est fonction de la vitesse de déplacement relative des deux antennes. En général, dans le cadre de la communication 4G publique, la station de base ne se déplace pas et donc le décalage Doppler est uniquement fonction du déplacement de l’utilisateur vis à vis de la station de base. Selon qu’il soit à pied, en voiture ou dans un train par exemple. L’effet Doppler est un phénomène selon lequel la fréquence de signal reçu est différente de celle du signal émis lorsque la vitesse relative entre les deux est non nulle. Le décalage fréquentiel entre la fréquence émise et la fréquence reçue s’exprime comme suit : fD=vλ.cosθ. Avec λ la longueur d’onde du signal émis, v la vitesse de déplacement de l’utilisateur et θ l’angle entre la direction dans laquelle le signal est initialement émis et la direction de déplacement de l’utilisateur. Cette fréquence de décalage fait donc partie des éléments qui constituent le canal de propagation physique au travers duquel se déplace le signal à transmettre.

#### Les bandes de fréquences des communications 4G et 5G

Les systèmes mobiles actuels sont largement déployés dans les bandes micro-ondes (moins de 6 GHz), et la plupart des déploiements utilisent des fréquences inférieures à 3 GHz. Ce spectre est extrêmement encombré. En revanche, il y a beaucoup de spectre disponible dans les bandes d'ondes centimétriques et millimétriques (28-300 GHz) et de grandes largeurs de bande de porteuses de l'ordre de 1 GHz sont possibles.

Ainsi, la 5G présente un gain de capacité obtenu à partir de l’augmentation de la largeur de bande. En effet, les ondes millimétriques adressent des bandes de fréquences disponibles situées entre 30 et 300 GHz, et rendent possible l’utilisation de très larges bandes en vue de très hauts débits (ce qui contraint fortement les performances de scan d’un système d’interception).

Cependant, certains déploiements 5G peuvent comporter deux couches : une couche macro dans les bandes micro-ondes qui fournit le trafic du plan utilisateur et la signalisation du plan de contrôle et une couche micro dans la bande des ondes mm qui transporte le trafic du plan utilisateur. Le plan de contrôle des deux couches est acheminé par la couche macro.

Certains articles, comme celui de Shu Sun & al, étudient les modèles d’affaiblissement de propagation à grande échelle pour une utilisation sur l’ensemble du spectre radioélectrique des micro-ondes et des ondes millimétriques. Cet article compare trois modèles : le modèle alpha-bêta-gamma (ABG), le modèle de distance de référence en espace libre à proximité (CI) et le modèle CI avec un exposant d'affaiblissement de propagation pondéré en fréquence (CIF). Chacun de ces modèles a été récemment étudié pour être utilisé par des organismes de normalisation tels que le 3GPP et pour être utilisé dans la conception de systèmes sans fil de cinquième génération dans des scénarios de macrocellules urbaines, de microcellules urbaines, de bureaux intérieurs et de centres commerciaux.

L’article de Tadilo Endeshaw Bogale et Long Bao Le traite des avantages et des défis potentiels de la 5G en réseau hétérogène sans fil (HetNet) qui intègre les ondes millimétriques.

#### L’OFDMA

L’OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) est une technique de multiplexage et de codage des données utilisée principalement dans les réseaux de téléphonie mobile 4G et 5G. Le principe de l’OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple) consiste à regrouper puis à transmettre un ensemble de N symboles temporellement consécutifs sur un ensemble de N porteuses fréquentiellement consécutives. Un premier intérêt de l’OFDM réside dans le fait que ces porteuses se chevauchent ce qui optimise la bande passante utilisée, tout en étant orthogonales et n’interfèrent donc pas. La modulation des symboles sur des porteuses consécutives, est un simple calcul de l’IDFT sur les N symboles consécutifs et leurs démodulations est faite par DFT au niveau du récepteur. L'OFDM peut être combiné à des réseaux d'antennes au niveau de l'émetteur et du récepteur afin d'augmenter le gain de diversité et/ou d'améliorer la capacité du système sur des canaux variant dans le temps et sélectifs en fréquence, ce qui donne lieu à une configuration MIMO (Multiple Input Multiple Output) très avantageuse.

Pour éviter l’interférence inter symboles sur deux symboles consécutifs d’une même sous-porteuse, introduite par les phénomènes de propagation multi-trajets, un intervalle de garde est prévu entre l’émission de deux symboles consécutifs. Durant cet intervalle de garde, la dernière portion du symbole subséquent est émise et confère à la séquence temporelle un caractère cyclique, d’où la dénomination de préfixe cyclique, notamment utilisé dans l’article de Chen & al. La norme LTE prévoit deux valeurs de durée pour le préfixe cyclique :

- Étendu : D’une durée de 16.67μs, le préfixe cyclique étendu est destiné aux zones rurales, généralement caractérisées par des canaux de propagation multi-trajets étalés dans le temps.

- Normal : Particulièrement adaptés aux canaux de propagation urbains, avec des multi-trajets plutôt courts. Le préfixe cyclique normal permet d’optimiser la durée d’émission des symboles modulés, avec une durée de 5.21μs.

Les symboles de référence du signal, déjà connus du récepteur, permettent d’estimer le canal de propagation très simplement par simple division du symbole reçu par le symbole attendu, selon l’approche du « forçage à zéro ». En effet, l’introduction d’un préfixe cyclique permet de modéliser l’influence du canal de propagation par un simple coefficient multiplicatif pour chaque élément de ressource. Par interpolation et moyennage suivant l’axe temporel et fréquentiel, il est possible de déterminer le canal de propagation pour chaque élément de ressource. Finalement, le processus d’égalisation consiste à diviser l’élément de ressource reçu par le coefficient de canal correspondant. Pour améliorer l’égalisation une approche d’interpolation 2D utilisant les moindres carrés (2DILS) est mentionné dans l’article de Kapil & al. D’autres approches plus élaborées basées sur de la turbo égalisation et du filtrage de Kalman sont proposées dans les articles de Chen & al et Kapil & al.

Alors que les activités de normalisation se mettent en place pour jeter les bases des réseaux sans fil 5G, il existe un consensus sur la nécessité de remplacer le célèbre multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) par une interface radio plus efficace qui répond mieux aux besoins exigeants de la 5G. En effet, la forme d'onde radio idéale pour une future technologie d'accès radio de 5ème génération (5G) doit répondre à un ensemble d'exigences telles qu'une complexité limitée, une bonne localisation temps/fréquence et une extension simple aux technologies multi-antennes.

Les perspectives de recherche autour de l’OFDM et de la 5G sont très nombreuses, citons par exemple Stuber & al qui explorent divers défis de recherche sur la couche physique dans la conception des systèmes MIMO-OFDM, notamment les mesures et la modélisation des canaux physiques, les techniques de formation de faisceau analogique utilisant des réseaux d'antennes adaptatives, les techniques spatio- temporelles pour MIMO-OFDM, les techniques de codage de contrôle d'erreur, la conception des préambules et des paquets OFDM, et les algorithmes de traitement du signal utilisés pour effectuer la synchronisation temporelle et fréquentielle, l'estimation des canaux et la poursuite des canaux dans les systèmes MIMO-OFDM.

L’article de Berardinelli & al examine l'adéquation de l’OFDM et de ses améliorations récemment proposées comme formes d'onde 5G, en se concentrant principalement sur leur capacité à répondre à nos exigences. L'accent est mis sur le nouveau paradigme de la queue zéro, qui permet d'accroître la flexibilité de l'OFDM tout en contournant les inconvénients tels que le faible confinement spectral et la sensibilité aux dégradations matérielles. D’après, cet article l’OFDM et la multiporteuse à banc de filtres (FBMC) sont considérés comme les candidats les plus intéressants pour une forme d'onde 5G. Une comparaison entre les deux modulations a alors été effectuée.

Néanmoins, d’autres articles contredisent ce constat comme celui de Farhang-Bouroujeny et Moradi. Cet article part du constat que les nouvelles formes d’ondes qui ont été présentées dans la littérature pour remplacer l’OFDM partagent un principe fondamental commun avec l'OFDM : chaque paquet de données est composé d'un certain nombre de sinusoïdes à valeurs complexes (tons purs) qui sont modulées par les symboles d'information. Les auteurs présentent alors successivement le multiplexage par répartition en fréquence généralisée (GFDM), l’OFDM fenêtré, l’OFDM filtré, etc.

#### Le MIMO et le multi-MIMO

##### Le MIMO : Présentation générale

Multiple-Input Multiple-Output ou MIMO (« entrées multiples, sorties multiples » en français) est une technique de multiplexage utilisée dans les radars, les réseaux sans fil et les réseaux mobiles, permettant des transferts de données à plus longue portée et avec un débit plus élevé qu’avec des antennes utilisant la technique SISO (Single-Input Single-Output). La figure ci-dessous illustre un canal de transmission MIMO 2x2, c’est-à-dire avec deux antennes émettrices et deux antennes réceptrices.

Figure 3 : Schéma d'une transmission MIMO 2x2

Un canal MIMO peut alors être vu comme une combinaison de plusieurs canaux SISO (Single Input Single Output). Chaque canal étant représenté par sa réponse impulsionnelle. Un canal MIMO se caractérise par l’ensemble de ses réponses impulsionnelles représentées par une matrice de taille m × n, avec n le nombres d’antennes à l’émission et m le nombre d’antennes à la réception.

La présence de plusieurs antennes en émission et en réception génère une possibilité supplémentaire d’interférence entre les signaux émis par les différentes antennes. Nous parlons alors de corrélation MIMO. Il est en effet question de prendre en compte la disposition des antennes et leur orientation face au champ magnétique afin de minimiser cette corrélation MIMO.

En effet, lorsque plusieurs antennes sont considérées en émission et en réception, il y a une corrélation spatiale entre les différents signaux émis et reçus. Les performances d’un canal MIMO sont principalement évaluées avec une probabilité d’erreur binaire en fonction du SNR (Signal to Noise Ratio). Les courbes de gains théoriques obtenues donnent par exemple le gain MIMO maximal en multiplexage. Plus l’eNodeB est proche de l’utilisateur, plus le gain MIMO obtenu est grand ; le phénomène de fading étant limité. De même, plus elle est faible (c’est à dire plus le rang de la matrice de canal est élevé) plus le gain MIMO est grand. Pour diminuer cette corrélation il faut un espacement suffisamment grand entre les antennes émettrices.

Cette corrélation, modélisée par une matrice de corrélation, dépend des canaux de propagation utilisés. Une approche existante se base sur les angles d’arrivée et de départ des multi-trajets, ainsi que la polarisation des antennes d’émissions. La matrice de corrélation une fois établie est associée à chaque multi-trajets. Pour les modèles de corrélation des canaux extended, il existe trois degrés de corrélation : low, medium, et hight. La low corrélation considère une totale décorrélation entre les signaux, les matrices de corrélations sont alors identitaires. Tandis que les corrélations de type hight ou medium correspondent aux dispositions antennaires présentées ci-dessous :

Figure 4 : Configurations antennaires pour une corrélation MIMO de type high (à gauche) et médium (à droite)

Les canaux extended cités ci-dessus sont des canaux de communication où le multi-trajets est considéré et où il existe un décalage Doppler. Trois modèles présentés dans la littérature sont l’Extended Pedestrian A model (EPA), l’Extended Vehicular A model (EVA) et l’Extended Typical Urban model (ETU). Ces modèles sont conçus avec de plus larges bandes passantes que les précédents modèles LTE établis, d’où leur appellation de canal extended. Ils sont respectivement dotés d’un faible/low, moyen/medium et large/high étalement du retard.

Un système MIMO tire également parti de la diversité spatiale obtenue par des antennes séparées dans l'espace dans un environnement dense de diffusion par trajets multiples. Les systèmes MIMO peuvent être mis en œuvre de différentes manières afin d'obtenir soit un gain de diversité pour lutter contre l'évanouissement du signal, soit un gain de capacité. En général, il existe trois catégories de techniques MIMO. La première vise à améliorer l'efficacité énergétique en maximisant la diversité spatiale. Ces techniques comprennent la diversité de retard, les codes en bloc espace-temps (STBC) et les codes en treillis espace-temps (STTC). La deuxième catégorie utilise une approche en couches pour augmenter la capacité. Un exemple populaire de ce type de système est le V-BLAST, où la diversité spatiale complète n'est généralement pas atteinte. Enfin, le troisième type exploite la connaissance du canal au niveau de l'émetteur. Il décompose la matrice des coefficients du canal en utilisant la décomposition en valeurs singulières (SVD) et utilise ces matrices unitaires décomposées comme pré-filtres et post-filtres à l'émetteur et au récepteur pour atteindre une capacité proche. Il existe aussi la notion de beamforming qui consiste à appliquer une amplitude et une phase différente pour chaque élément du réseau antennaire afin de permettre aux signaux de s’additionner de manière cohérente ou de s’annuler de manière destructive.

##### Le MIMO et la norme LTE

Dans le cadre du LTE, le MIMO apparaît comme un aspect fondamental de la norme. Même s’il est à reconnaître que la 3G a intégré le mode multi-antennes MIMO sur ses dernières releases avec le HSPA+, il est à savoir qu’aucune réflexion n’avait été réalisée sur le sujet lors de la définition de la 3G, à ses tout débuts.

La norme LTE exploite le MIMO sur bien des aspects. Ainsi la norme définit des schémas de transmission à 2 et 4 antennes, en définissant des matrices de précodage, suivant différents cas d’utilisation :

- Le multiplexage spatial : chaque antenne émettrice émet un train de symbole qui lui est propre afin d’augmenter le débit de transmission ;

- La diversité de transmission : les antennes émettrices sont toutes associées à un même train de symboles, afin de protéger l’information.

Dans les références, R. Thiruvengadathan et S. Srikanth, et A. Omri, les performances d’estimateurs de canaux dans le cas MIMO LTE sont comparés dans le cadre de différents contextes de transmission.

##### Le MIMO massif

Le multi-utilisateur MIMO peut prendre en charge jusqu'à 24 utilisateurs et 24 couches de transmission parallèles sur une même ressource temporelle de fréquence. Les tests ont démontré que le système MU-MIMO peut atteindre un débit moyen de 3,6Gbit/s par cellule sur une bande passante de 100, soit près de 10 fois les performances obtenues avec un système de base LTE.

La 5G présente un gain de capacité obtenu à partir de la mise en place d’antennes MIMO massif à la station de base et des progrès en matière de MIMO.

En effet, l'utilisation de fréquences plus élevées permet de déployer des réseaux d'antennes à grande échelle au niveau de la station de base, qui sont utilisés pour fournir un gain de réseau afin de surmonter l'affaiblissement de trajet plus élevé et fournir un gain de multiplexage spatial. Les nombres d'antennes typiquement envisagés pour la station de base varient de 256 à 1024 pour les bandes d'ondes millimétriques. Les antennes sont constituées d'éléments à polarisation croisée disposés dans un réseau bidimensionnel (2D). Le réseau peut également être composé de sous-réseaux constitutifs. Les éléments d'antenne peuvent également être constitués de groupes de dipôles ou d'antennes patch afin d'obtenir le gain souhaité (par exemple, deux dipôles par élément sont nécessaires pour offrir un gain de 5,2 dBi/élément).

De plus, l'utilisation de réseaux 2D et du précodage multi-utilisateurs permet la transmission simultanée à plusieurs utilisateurs répartis à la fois en azimut et en élévation. Le nombre d'utilisateurs simultanés est limité par le nombre maximum de flux spatiaux que la station de base et l'environnement peuvent supporter. Ce nombre dépend à son tour de l'emplacement des utilisateurs et des méthodes de traitement du signal déployées.

L’article de Tadilo Endeshaw Bogale et Long Bao Le témoigne des performances et des enjeux liés à l’implémentation du MIMO massif dans le contexte du déploiement des réseaux de communication de cinquième génération.

### Présentation des méthodes de scan et d’interception des communications

Dans cette partie, nous étudions les dispositifs de scan de l’environnement, mais aussi de sécurité et de protection des données pour les communications cellulaires 4G et 5G en mettant l’accent sur les perspectives de l’utilisation du Machine Learning dans le domaine de la sécurisation des communications, un sujet brûlant depuis quelques années.

#### Méthodologies et solutions de scan de l’environnement radio

Là où certains auteurs s’intéressent à la détection de l’environnement et des obstacles autour des systèmes cellulaires, d’autres s’intéressent plus à l’estimation des performances de l’environnement radio. Des articles comme celui de Zhang & al s’intéressent à cette problématique et cherchent à proposer des solutions. Zhang & al ont ainsi proposé une méthode basée sur la REM (Radio Environnement Maps) pour gérer les problèmes de dégradation des performances due au retard et à la surcharge du spectre Sub-6GHz (spectre des fréquences utilisées pour la 5G inférieures à 6 GHz). La solution mise en place permet donc, dans un premier temps, de déterminer l’emplacement des équipements de l’utilisateur (UE) à partir des informations capturées. Ensuite, la solution prédit l’occlusion et l’état du canal afin de déterminer le mode de transmission nécessaire pour chaque UE. Les essais menés avec cette solution permettent de constater que la fiabilité de la liaison est augmentée.

Une autre étude concerne l’amélioration du temps des balayages des bandes de fréquences 5G. En effet, ces bandes de fréquences étant larges, leur analyse prend du temps, et donc la sélection de cellules spécifiques prend également du temps. Ici, la solution mise en œuvre propose un nouveau flux d’appel pour optimiser la recherche de fréquence, notamment 5G NR, à l’aide d’une liste dynamique. Les résultats donnés par cette méthode montrent une réduction du temps de balayage de 95% par rapport à une méthode conventionnelle.

Nous pouvons aussi citer les travaux menés par Tonchev & al concernant la prédiction de l’intensité d’un signal dans un espace donnée d’un UDN (Ultra Dense Network) par apprentissage par réseau neuronal. Plus précisément, l’objectif ici de lever la contrainte liée au réseau UDN qui dispose d’une densification des points d’accès importante et qui entraîne donc une augmentation des interférences entre les canaux, et une gestion et utilisation du spectre de fréquences plus compliquées et moins performantes. Les auteurs décrivent que la mise en place de REM pourrait permettre de répondre en théorie à cette problématique. En effet, en pratique, il est presque impossible d’élaborer des REM détaillés dans un tel réseau. C’est pourquoi, Tonchev & al proposent une solution qui permet de simuler un scénario de construction de REM à partir de mesures disséminées à l’aide d’un réseau neuronal graphico-convolutionnel, lui-même basé sur une approximation de la moyenne mobile autorégressive. Les résultats montrent que cette méthode fournit des résultats très bons et adéquats.

Globalement, la littérature existante propose des solutions incomplètes pour scanner un environnement radio. En effet, les solutions présentées dans la littérature s’intéressent à des problématiques et des contraintes très précises des fonctionnalités de scan, et reposent, assez régulièrement, sur une connaissance déjà approfondie de l’environnement radio.

#### Sécurisation et interception de communications 4G

Le schéma de transmission des communications 4G est adaptatif. Comme évoqué précédemment, l’avantage de l’OFDM réside dans sa capacité à concevoir un système de transmission-réception hautement configurable. La norme LTE ajoute à cela que la modulation au niveau des symboles pour chaque utilisateur ainsi que les traitements binaires sont paramétrables afin de répondre au mieux au canal de transmission de chaque utilisateur.

Ainsi, le LTE offre une large gamme de modulation allant du QPSK au 256-QAM. D’autre part, les traitements binaires après demapping sont divers et variés avec :

- Désembrouillage ;

- Désentrelacement ;

- Dérépétage ;

- Décodage Viterbi ;

- Turbo-Décodage.

Avec la modulation, ces traitements peuvent être combinés pour s’adapter au mieux au canal de transmission tout en optimisant les débits.

Néanmoins, il existe des faiblesses fondamentales dans les techniques de cryptographies appliquées à la norme 4G comme l'augmentation des latences, des communications et des frais généraux de calcul pour obtenir de meilleures performances de sécurité, ce qui est extrêmement indésirable pour les communications sensibles aux délais et les dispositifs à ressources limitées. Plus précisément, des procédures appropriées de gestion des clés sont nécessaires pour les techniques cryptographiques classiques, et la coopération entre plusieurs entités est requise pour la signature en anneau et la signature de groupe, ce qui entraîne des latences excessives et des frais généraux de communication importants.

#### Sécurisation et interception de communications 5G :  l’enjeu du Machine Learning

##### La 5G : Une protection accrue des communications

La norme 3GPP pour les télécommunications 5G spécifie des schémas de protection de la vie privée pour crypter et dissimuler de manière cryptographique les identifiants permanents des abonnés afin d'éviter qu'ils ne soient exposés et suivis par des oreilles indiscrètes. Selon l'architecture du système 5G, un SUPI (Subscription Permanent Identifier) unique au monde doit être attribué à chaque abonné du système 5G. Lorsqu'un équipement utilisateur (UE) 5G doit indiquer son SUPI au réseau d'accès radio 5G (NG-RAN) (par exemple, dans le cadre de la procédure d'enregistrement), l'UE fournit le SUPI sous une forme cachée via un chiffrement éphémère appelée SUCI (Subscription Concealed Identifier). La dissimulation permet de protéger l'identité de l'abonné et de rendre sa présence géographique et ses connexions mobiles impossibles à repérer par les intercepteurs en ondes. Le SUCI éphémère temporaire non corrélé préservant la confidentialité rend impossible toute connexion permettant de déduire l'identité permanente de l'abonné. Révéler une identité permanente qui ne change jamais aiderait les observateurs à suivre l'utilisateur. Un SUPI basé sur l'IMSI (International Mobile Subscriber Identifier) peut également faciliter le suivi, car il peut être utilisé dans d'autres contextes. En fonctionnement, l'UE dissimule l'identité permanente SUPI dans une identité SUCI temporaire et la transmet par voie hertzienne via une technologie d'accès radio (RAT) 3GPP telle que 5G NR, et une RAT non 3GPP telle que Wi-Fi. La station de base et les points d'accès relaient le SUCI au noyau 5GC (5GC), où la fonction SIDF (Subscription Identifier De-concealing Function) déconfidentialise le SUCI pour le ramener au SUPI d'origine. La norme 5G propose également un mode où le SUCI est non-chiffré pour effectuer de la rétrocompatibilité avec les cartes SIM 4G, mais ce dernier encourage fortement les opérateurs à mettre en œuvre une méthode de cryptage.

##### Les limites de la sécurité 5G

Cependant, les protocoles et architectures classiques de protection de la vie privée ne suffisent pas à eux seuls à protéger la vie privée des abonnés. L'authentification de la couche physique est en effet confrontée à de nombreux défis. La raison principale est que la plupart des techniques d'authentification de la couche physique existantes s'appuient sur des mécanismes statiques tout en rencontrant l'environnement sans fil complexe et dynamique des réseaux sans fil 5G et au-delà. Plus spécifiquement, les défis rencontrés sont une faible fiabilité lors de l’utilisation d’un seul attribut, la difficulté de préconcevoir un modèle d’authentification précis et l’empêchement d’une protection continue pour les dispositifs légaux.

##### Le Machine Learning comme solution de renforcement de la sécurité des communications

L’article de Fang, Wang, et Tomasin, et de nombreuses autres publications proposent une utilisation du Machine Learning pour renforcer la sécurité des transmissions. D’après les auteurs, l’authentification intelligente basée sur du Machine Learning permettrait : une efficacité en coût, une haute fiabilité, une indépendance du modèle (qui, par l’utilisation d’un modèle basé sur la donnée, supprimerait le besoin de modélisation des incertitudes et des dynamiques inconnues du système d’authentification), une protection continue et une adaptabilité accrue des dispositifs de sécurité. L’article développe ensuite plusieurs approches de Machine Learning permettant d’atteindre les objectifs en comparant leurs performances. Ainsi, encouragé par les récents progrès du Machine Learning, qui permet d'exploiter la richesse des informations cachées dans de grands volumes de données et de s'attaquer à des problèmes difficiles à modéliser ou à résoudre, le domaine des réseaux mobiles est actuellement en pleine effervescence autour du potentiel de transformation de l'automatisation, du contrôle et de l'analyse des réseaux basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine (IA/ML) pour la 5G et au-delà.

##### Les risques liés au Machine Learning pour la 5G : une source de fragilité des dispositifs de sécurité

D’autres articles présentent un point de vue beaucoup plus prudent voire alertent contre les dérives du Machine Learning qui peut s’avérer à la fois diminuer la sécurité des transmissions mais aussi peut être un outil d’interception de communications 5G.

D’abord, le Machine Learning peut être une source de fragilité de la sécurité des communications 5G. Citons d’abord le Machine Learning antagoniste (Adversarial Machine Learning), . La vulnérabilité bien connue des modèles d'apprentissage profond aux attaques antagonistes de Machine Learning (ML) peut contribuer de manière significative à élargir la surface d'attaque globale pour les réseaux 5G et au-delà. Le premier article se concentre sur des cas d'utilisation représentatifs des techniques d'apprentissage supervisé (SL), d'apprentissage non supervisé (UL) et d'apprentissage par renforcement (RL) pilotées par des réseaux neuronaux profonds (DNN) dans le cadre de la 5G et souligne leur fragilité lorsqu'elles sont soumises à des attaques ML antagonistes. Le second article met l’accent sur les attaques contre le partage du spectre des communications 5G avec les utilisateurs en place, comme dans la bande CBRS (Citizens Broadband Radio Service) et sur l'authentification de la couche physique de l'équipement utilisateur (UE) 5G pour prendre en charge le découpage du réseau. Pour la première attaque, l'adversaire transmet pendant les périodes de transmission de données ou de détection du spectre. L’objectif de l’adversaire est de manipuler les entrées au niveau du signal qui sont utilisées par le classificateur d'apprentissage profond qui est déployé pour la détection environnementale (ESC) pour soutenir le système 5G. Pour la deuxième attaque, l'adversaire falsifie les signaux sans fil à l’aide d’un réseau antagoniste génératif (GAN) afin d’infiltrer le mécanisme d'authentification de la couche physique, lui-même basé sur un classificateur d'apprentissage profond qui est déployé dans la station de base 5G. Les résultats indiquent des vulnérabilités majeures des systèmes 5G à l'apprentissage automatique antagoniste.

D’autres articles abondent dans ce sens comme celui de Suomalainen & al qui liste les problèmes de sécurité issus du déploiement des systèmes ML dans la 5G, comme nous pouvons le voir sur la figure suivante. D’après les auteurs, les principales menaces que la ML induit sont les suivantes :

- Déni de service (DoS) - provoquant une mauvaise configuration, des situations de congestion ou de surcharge conduisant à l'indisponibilité des services du réseau.

- Déni de détection (DoD) - empêcher le ML de générer des signaux à partir d'événements, d'attaques ou de défaillances, permettre des intrusions et d'autres menaces.

- Utilisation déloyale des ressources (Unf) - vol de service (par exemple, acheminer uniquement un adversaire vers une tranche non encombrée) ou causant une charge ou une consommation d'énergie supplémentaire pour les victimes.

- Fuite de secrets d'entreprise (Conf) - l'adversaire apprend des informations opérationnelles ou commerciales critiques des opérateurs de réseau ou des organisations d'utilisateurs finaux. Des informations privées ou confidentielles précieuses peuvent résider dans les données collectées ou déduites, ou dans le modèle ML lui-même.

- Fuite de confidentialité (Pri) - spécifique au client - par exemple, comportement de l'utilisateur révélant des paramètres, données sensibles, ou modèles appris (qui peuvent avoir une protection législative) qui deviennent accessibles aux personnes extérieures.

Figure 5 : Architecture réseau générique de la 5G utilisant le Machine Learning

Les systèmes MIMO peuvent aussi avoir des vulnérabilités liées à l’application du ML. Ces vulnérabilités peuvent être divisées en deux catégories : passive et active.

Dans une attaque passive, les transmissions sont écoutées. Dans le cas d'une attaque active, l'attaquant transmet également des signaux pour perturber ou corrompre une transmission légitime. Les attaques actives peuvent être divisées en deux catégories : les attaques par brouillage et les attaques par usurpation de pilote. L'objectif d'une attaque par brouillage est de perturber la transmission en envoyant une grande quantité de données en direction de la station de base ou des utilisateurs. L'usurpation de pilote est une forme intelligente d'attaque active où l'attaquant se fait passer pour un utilisateur légitime en contaminant les pilotes. Les algorithmes ML sont généralement utilisés pour découvrir un modèle dans des données existantes, prédire des valeurs ou extraire des caractéristiques, qui sont tous des outils très utiles pour détecter des adversaires actifs. Naturellement, l'application d'algorithmes ML pour sécuriser un système MIMO massif présente un grand intérêt pour la communauté des chercheurs. Un défi évident pour l'utilisation du ML pour sécuriser un système MIMO massif est le surcoût élevé dû à la grande quantité de données d'entraînement requises par les algorithmes de ML. Cela devient critique pour un grand nombre de flux d'antennes générés dans un système MIMO massif. Par exemple, une station de base à 64 antennes nécessitera des données d'entraînement distinctes pour chaque antenne, soit 64 fois plus de données et de traitement qu'un système de détection d'intrusion typique. Par conséquent, il y a une plus grande vulnérabilité à une attaque par brouillage lorsque le système souffre déjà d'une surcharge de données élevée. Contrairement aux systèmes MIMO classiques à petite échelle, un système MIMO massif prend en charge un grand nombre d'utilisateurs à antenne unique. La mobilité de ces utilisateurs peut représenter un grand défi car les algorithmes ML sont généralement formés pour une qualité et des caractéristiques spécifiques du canal. Les caractéristiques du canal peuvent changer considérablement dans le temps et l'espace en raison de la mobilité des utilisateurs. Un système MIMO massif formé pour un environnement particulier peut ne pas fonctionner correctement dans un environnement différent. Dans une grande partie de la littérature, l'entraînement est effectué hors ligne en raison de la complexité et du temps requis pour l'algorithme d'apprentissage. Les algorithmes d'apprentissage, notamment la rétropropagation, consomment un temps de calcul considérable, ce qui peut rendre difficile le réentraînement sur le terrain.

En outre, les schémas ML pour les systèmes MIMO massifs souffrent également de la disponibilité d'ensembles de données fiables. Les chercheurs sont souvent confrontés au problème du manque d'accès aux données réelles des stations de base lors de la conception d'un algorithme. La raison en est que les commanditaires des données sont souvent liés par des accords de non-divulgation et le partage des données de stations de base peut également révéler des informations compromettantes. La plupart des chercheurs dépendent d'ensembles de données synthétisés obtenus par des simulations et d'autres méthodes. Dans de nombreux cas, la simulation peut être basée sur des modèles de système optimistes, voire irréalistes. Par exemple, les simulations de systèmes MIMO massives supposent souvent une disponibilité parfaite des informations sur l'état du canal (CSI) au niveau de l'émetteur ou du récepteur, une transmission et une réception parfaitement synchronisées, des canaux MIMO non corrélés, etc. De ce fait, l'opinion prédominante de la communauté des chercheurs est que les expériences réalisées à l'aide de données synthétiques manquent généralement de pertinence ou de réalisme. Dans le cas de l'apprentissage supervisé, un système MIMO massif doit être entraîné en l'absence d'espions. Si l'absence d’un attaquant ne peut être garantie, une approche d'apprentissage non supervisé doit être adoptée. En outre, avec des méthodes d’apprentissage supervisé, il n'est pas possible de détecter une nouvelle attaque lorsque des données d'entraînement pertinentes ne sont pas disponibles, avec des méthodes d'apprentissage supervisé. Cependant, les algorithmes d'apprentissage non supervisé sont moins précis et moins fiables que les méthodes d'apprentissage supervisé, car les données d'entrée ne sont pas connues et étiquetées à l'avance. L'utilisateur doit interpréter et étiqueter la sortie groupée de l'apprentissage non supervisé. En raison de l'importance des services de sécurité, une méthode peu fiable n'est pas une solution idéale. En outre, les algorithmes d'apprentissage non supervisé sont plus complexes que les algorithmes d'apprentissage supervisé.

##### Les risques liés au Machine Learning pour la 5G : un outil de décryptage performant

Avec l’utilisation de GPU pour accélérer les calculs, le Machine Learning peut constituer un outil puissant de déchiffrage des clés SUPI par entraînement d’un modèle. L’article de Tea Vui Huang développe un appareil utilisant le Machine Learning et une unité de traitement graphique (GPU) qui est capable de démasquer une identité 5G dissimulée en ~12 minutes avec un réseau neuronal non entraîné, ou ~0,015 millisecondes avec un réseau neuronal pré-entraîné. Les identités 5G dissimulées sont effectivement identifiées sans nécessiter de décryptage, ce qui réduit considérablement le niveau de protection de la vie privée. Cet article démontre comment la confidentialité et l'anonymat des abonnés 5G peuvent être démasqués sur des ordinateurs conventionnels (c’est-à-dire non quantiques) avec GPU en utilisant des méthodes de classification reposant sur de l'apprentissage profond pour lier des cryptogrammes éphémères sans nécessiter le déconfinement de l'identifiant permanent SUPI.

En interne, nous avons, à partir du dataset, reproduit l’approche décrite dans les travaux de Tea Vui Huang, et nous avons démontré l’inefficacité du modèle tel que décrit dans la publication, car ce dernier réalise son apprentissage sur l’intégralité des données. L’approche présentée dans l’article présente ainsi une faille méthodologique et, si nous tentons de remédier à cette faille, le modèle produit des résultats largement aléatoires, avec 50% de chance de mal estimer la corrélation entre le SUCI et le SUPI cible.

Par ailleurs – mais il s’agit de perspectives à plus longue échéance - il a été démontré qu'un adversaire capable d'émettre des requêtes à un futur ordinateur quantique peut facilement casser le schéma d'identification basé sur l'ECIES en utilisant l'algorithme quantique de Shor.

### Présentation des solutions de chiffrement et d’authentification pour systèmes embarqués

Comme expliqué précédemment, l’un de nos enjeux est de sécuriser l’accès aux données que nous interceptons et que nous analysons, et c’est pourquoi nous nous sommes intéressés aux méthodes de chiffrement et d’authentification sur des systèmes embarqués.

Lors de notre étude de la littérature existante et accessible, nous avons ainsi constaté que de nombreux chercheurs s’intéressent à ce sujet. Parmi les recherches existantes, nous pouvons dénombrer deux approches : le chiffrement logiciel et le chiffrement matériel. C’est ce second aspect que nous avons privilégié, car le chiffrement logiciel impacte fortement les capacités des systèmes embarqués, et en raison de nos besoins et de nos contraintes, nous ne pouvons adopter les méthodes de chiffrement logiciel.

#### Méthodes de génération et de gestion de clés

Concernant, les solutions matérielles nous pouvons tout d’abord citer les travaux de recherche concernant la génération et la gestion de clés chiffrés.

Les travaux Azzaz et al concernent cet aspect et proposent un générateur de clé de chiffrement matériel fondé sur des systèmes chaotiques hybrides, conçu pour des applications de chiffrement en temps réel sur FPGA. L’architecture proposée combine les sorties de quatre systèmes chaotiques continus (Lorenz, Rössler, Chen, Lü) et un système discret (logistic map) afin de générer des séquences pseudo-aléatoires présentant une forte entropie. Cependant, la solution de Azzaz et al reste centrée sur des flux de données temps réel : elle n’est pas directement applicable au chiffrement de masse pour disques NVMe (ce qui nous intéresse particulièrement), qui requiert des modes opératoires différents, une gestion robuste des clés et des vecteurs d’initialisation. De plus, l’approche OTP adoptée par les auteurs implique une synchronisation stricte entre chiffrement et déchiffrement.

La solution de Quadir et al, bien que ne constituant pas un système de chiffrement de masse comme requis pour les disques NVMe, consiste en un mécanisme d’authentification et de gestion de clé, à intégrer dans un système de stockage sécurisé plus large. En effet, les auteurs proposent un protocole d’authentification et de chiffrement pour systèmes embarqués à base de PUFs (Physical Unclonable Functions). L’approche consiste à modéliser chaque PUF matériel au moment de l’enrôlement, puis à en dériver dynamiquement des clés de session à l’aide d’un modèle logiciel maintenu côté serveur. Le périphérique n’a pas besoin de stocker de clé : la clé est dérivée en ligne à partir de la réponse PUF, elle-même recalculée via un challenge dynamique. La synchronisation avec le serveur repose sur la même logique, sans canal PUF actif. La clé de session est périodiquement régénérée via une boucle de feedback interne, ce qui assure des propriétés d’éphémérité (forward secrecy). De plus, des mécanismes de correction d’erreurs permettent de rendre le système robuste face aux fluctuations environnementales (tension, température). L’utilisation de helper data et de fonctions de hachage assure une dérivation stable et sécurisée de la clé. Le système élimine les besoins en mémoire sécurisée, les certificats, et le chiffrement asymétrique (souvent trop lourds pour les microcontrôleurs embarqués), ce qui permet à cette approche d’être adaptée aux systèmes à ressources limitées.

#### Solutions de chiffrement matériel embarqué

Au-delà des solutions de génération et de gestion de clés, nous avons identifié également des travaux sur les procédés de chiffrement au sens large pour les systèmes embarqués.

Parmi ces travaux, nous pouvons citer ceux de Cano-Quiveu et al. Les auteurs proposent E-LUKS (Linux Unified Key Setup), une solution matérielle de chiffrement de disque embarquée, dérivée du standard LUKS, spécifiquement optimisée pour les systèmes IoT ou embarqués à faibles ressources. À la différence des implémentations LUKS classiques, E-LUKS offre non seulement la confidentialité, mais aussi l’intégrité et l’authenticité des données stockées via l’ajout d’un HMAC matériel basé sur SPONGENT. Le chiffrement s’effectue via l’algorithme léger PRESENT en mode CTR (counter mode), tandis que la dérivation de clé est assurée par une variante de PBKDF2. L’architecture matérielle implémentée sur FPGA et démontre une empreinte réduite, permettant une intégration dans des environnements contraints. Les tests d’exécution sur microSD montrent des temps acceptables, avec un surcoût jusqu’à 257 % pour la lecture avec vérification HMAC, acceptable dans des scénarios à faible contrainte temps réel. Toutefois, E-LUKS présente plusieurs limites : usage restreint à des supports Flash externes (non adapté au NVMe haute performance), dépendance à des algorithmes de cryptographie léger potentiellement plus vulnérables, absence de gestion dynamique des clés, et couverture limitée aux besoins de chiffrement local (aucun mécanisme de chiffrement des communications ou protections physiques). E-LUKS reste néanmoins une solution efficace, flexible et légère pour la sécurité embarquée des données dans des environnements IoT.

Les travaux de Chowdurry et al quant à eux concernent D-Shield, une architecture de chiffrement et d’intégrité pour disques NVMe, implantée entièrement côté processeur. Son objectif est de sécuriser les données stockées sur SSD contre les attaques physiques ou logicielles, sans nécessiter de modification du protocole NVMe ni du matériel du SSD. Le cœur du système est un moteur d’interception DMA qui chiffre les blocs (AES-GCM split-counter) à l’écriture, vérifie leur intégrité à la lecture, et gère les métadonnées via une logique de contrôle dédiée. Les métadonnées sont stockées directement sur le SSD dans des namespaces réservés, et un arbre de Merkle permet de garantir leur intégrité. Les performances sont fortement influencées par la gestion de ces métadonnées, notamment sur les charges à accès aléatoire. Pour y remédier, les auteurs proposent d’autres solutions : D-Shield-Hyb qui optimise la gestion de clés, et D-Shield-Pro qui introduit un cache de métadonnées RAM. Ces versions réduisent les pertes de débit à moins de 15 % sur des charges réalistes. Toutefois, D-Shield ne protège pas contre un CPU compromis, ne résiste pas aux crashs (les métadonnées sont volatiles), et dépend fortement de l’interception complète du trafic DMA. Il constitue néanmoins une solution avancée, modulaire et extensible, compatible avec les standards NVMe, et bien adaptée à des systèmes embarqués sécurisés nécessitant un chiffrement/authentification sans dépendre de disques spécialisés.

#### Méthodes d’authentification sécurisée

Enfin, si nous nous concentrons sur les solutions d’authentification et d’accès sécurisée, nous observons là aussi plusieurs travaux menés par la communauté scientifique.

Par exemple, Lenard et al présentent une architecture de protection de secrets embarqués basée sur le Trusted Platform Module (TPM), visant à verrouiller et déverrouiller des clés sensibles dans un environnement sécurisé. Le secret est scellé à l’aide d’une clé de stockage (SRK) et d’une politique PCR (Platform Configuration Register) liée à l’état du système à l’amorçage. Le déverrouillage n’est autorisé que si l’état mesuré du système correspond aux valeurs attendues dans les registres de configuration. L’attestation distante est rendue possible grâce à l’AIK, et permet à un tiers de valider l’intégrité du système exécutant le logiciel accédant au TPM. Des tests de performance sur Raspberry Pi 3 et 4 montrent des temps d’exécution compris entre 0,33s et 1,21s, confirmant la faisabilité en environnement embarqué. La communication avec le TPM est systématiquement authentifiée et chiffrée. L’ensemble du protocole suit les bonnes pratiques de la spécification TPM2. Bien que ce système constitue une base robuste d’infrastructure de confiance matérielle, il est à combiner avec d’autres mécanismes cryptographiques adaptés au stockage sécurisé.

Lors de notre étude de la littérature existante nous avons aussi trouvé des brevets intéressants :

- Le premier brevet décrit un système de fichiers chiffré (EFS) sécurisé par un Trusted Platform Module (TPM) selon les spécifications TCPA. Le système repose sur la création d’une clé de chiffrement qui est générée et stockée dans le TPM, puis scellée à des valeurs spécifiques de registres de configuration de la plateforme (PCRs). Ces PCRs sont initialisées et enchaînées par un algorithme de hachage sécurisé durant le processus de boot. Le TPM ne libère la clé que si le système atteint un état de confiance identique à celui lors de la génération de la clé. La clé principale, une fois validée par le TPM, est utilisée pour déchiffrer des sous-clés secondaires qui ouvrent les fichiers. Seul le noyau du système d’exploitation peut accéder à cette clé, assurant une séparation stricte entre utilisateurs et éléments sensibles. Une fois la clé obtenue, une PCR inutilisée est étendue, refermant la fenêtre d’accès à la clé. Ce mécanisme renforce la sécurité contre les attaques par lecture brute ou analyse mémoire. Il reste dépendant du bon fonctionnement du TPM et d’un processus de boot modifiable, et n’offre pas de protection active ou continue pendant l’exécution. Néanmoins, il constitue un maillon central dans une chaîne de démarrage sécurisée, combinable à d’autres systèmes de chiffrement matériel pour renforcer la sécurité des plateformes embarquées.

- Le second brevet décrit une méthode de transfert sécurisé des informations d’authentification utilisateur entre un environnement de pré-amorçage (Pre-Boot Authentication, PBA) et un système d’exploitation (OS), dans un contexte d’utilisation de disques autochiffrants (SED). L’objectif est de permettre un Single-Sign-On (SSO) fiable, évitant à l’utilisateur de s’authentifier deux fois, tout en garantissant la sécurité des données et des identifiants. Le mécanisme repose sur le provisionnement par l’OS d’un SSO token et d’une paire de clés TPM, puis sur le chiffrement de la clé privée PBA avec la clé publique TPM. Ces artefacts sont stockés dans une partition cachée du disque SED, accessible uniquement depuis l’environnement PBA. Lors du démarrage, les identifiants de l’utilisateur permettent de récupérer la clé privée, de déchiffrer le token SSO, puis de l’utiliser pour authentifier l’utilisateur directement dans l’OS. Ce système réduit donc la surface d’attaque aux mécanismes de lecture mémoire ou d’injection de token falsifié, tout en restant compatible avec des environnements standards (Windows Passport, TPM 1.2 ou 2.0). Il n’apporte cependant aucun mécanisme actif de vérification d’intégrité des fichiers ou de résistance aux attaques sur canal auxiliaire. L’approche constitue avant tout une amélioration ergonomique et sécuritaire du processus de boot authentifié, qui peut compléter efficacement une solution de chiffrement de volume type BitLocker ou LUKS.

- Le troisième brevet décrit un système de gestion d’authentification utilisateur d’un matériel embarqué, conçu pour sécuriser l’accès à des disques chiffrés (SED) sans nécessiter d’environnement logiciel pré-boot complexe. La méthode repose sur un sous-système intégré au matériel (authenticator + secure element), qui génère et stocke localement une clé dérivée du mot de passe ou du facteur biométrique de l’utilisateur. À chaque démarrage, l’utilisateur s’authentifie via une interface physique, et si la dérivation correspond à celle stockée, le système transmet une autorisation de déverrouillage au disque autochiffrant (SED). Le système fonctionne en amont du démarrage de l’OS, garantissant que le disque reste chiffré tant qu’aucune authentification matérielle n’a été validée. Il n’expose jamais de mots de passe en clair et ne requiert aucun code logiciel installé sur le disque. Il est également indépendant du protocole spécifique du disque, tant que celui-ci supporte les standards de chiffrement embarqué (ex : TCG Opal). Néanmoins, ce système ne traite pas de l’intégrité des données, de la gestion multiutilisateur, ni des requis de résilience en cas de défaillance matérielle. Il s’agit donc d’un mécanisme d’accès sécurisé et de contrôle d’authentification embarqué, complémentaire d’un disque autochiffrant.

### Conclusions et limites de l’état de l’art

Pour conclure, nous constatons que les connaissances existantes et accessibles ne permettent pas de résoudre les problèmes scientifiques que nous rencontrons afin d’atteindre nos différents objectifs.

En effet, nos analyses de la littérature existante nous ont permis de conclure que les technologies 4G/LTE et 5G partagent un socle physique et protocolaire commun, mais se différencient nettement par leurs caractéristiques propres (débits, latence, densité). Au-delà de ces différences propres, les difficultés pour observer ces technologies ne cessent de croître, notamment en raison de la montée en fréquence (sub‑6 et ondes millimétriques) et de la densification de l’environnement radio toujours plus dynamique et plus hétérogène. Côté antennes, le MIMO transforme la capacité en un problème d’optimisation spatiale temps‑fréquence, où la corrélation, la connaissance d’état de canal et les stratégies de précodage/formation de faisceau deviennent centrales.

Ces contraintes et ces difficultés impactent directement le scan et l’interception de ces technologies, car la surface d’observation s’élargit (plus de bandes, plus de porteuses, plus d’angles de départ/arrivée), et le temps utile se contracte (trames plus denses, mobilités élevées, ressources allouées de manière opportuniste).

Les travaux existants pour résoudre la problématique de scan de l’environnement proposent alors des briques technologiques (REM, optimisation du balayage, estimation de canal améliorée) souvent ciblées sur un sous‑problème et présupposent une connaissance préalable de l’environnement. De plus, ces solutions sont rarement optimisées au regard de l’encombrement. Ainsi, il manque encore des solutions « bout‑en‑bout » capables d’orchestrer mesure, détection, identification en conditions réelles, avec des garanties de performance. De ce fait, en raison de nos besoins et de nos contraintes de performances, mais aussi des difficultés croissantes que rencontrent ces solutions, nous devons être capable de proposer des architectures nouvelles capables de résoudre ces problématiques, mais aussi capables d’adapter la stratégie de balayage, la granularité et priorisation des porteuses/cellules, tolérante aux données manquantes, intégrant des mécanismes d’auto‑diagnostic, etc. D’autant que l’utilisation des intercepteurs de communication cellulaire dans le cadre de la défense suppose que la réception des signaux est non collaborative, ce qui exclut une large partie des solutions proposées.

Concernant la sécurité, la 5G élève le niveau de sécurisation (SUCI/SUPI, cloisonnement réseau, durcissements protocolaires), mais la menace évolue elle aussi. Deux fragilités ressortent :

- La première provient de l’écart entre les hypothèses des modèles et la réalité terrain (données imparfaites, CSI partielle, mobilités rapides) ;

- La seconde vient de l’introduction massive du Machine Learning (ML) : utile pour authentifier, classer ou piloter, il ouvre aussi de nouvelles surfaces d’attaque (adversarial ML, usurpation de pilotes, brouillage « intelligent ») et pose des défis de données, d’actualisation des modèles et d’empreinte computationnelle.

Nos analyses sur les approches de décryptage des clés SUPI montrent que des démonstrateurs existent, mais reposent parfois sur des hypothèses simplificatrices ou un accès à des ensembles de données non réalistes. En retirant ces biais, les performances chutent jusqu’au hasard. Cela confirme l’importance d’évaluer toute solution d’IA sur des jeux de données représentatifs, contrôlés et traçables, avec des métriques robustes (AUC, FPR à seuil opérationnel, temps de décision, consommation). Il existe donc un véritable enjeu que ce soit sur la sécurité mais aussi sur la validation de nos systèmes de disposer de données et d’environnements de tests réalistes.

Enfin, la sécurisation de nos propres plateformes est primordiale. La littérature distingue clairement chiffrement logiciel (souvent trop coûteux en embarqué) et chiffrement matériel (PUF, TPM, SED/Opal, etc.). Les solutions étudiées forment un catalogue de composants réutilisables : gestion de clés dérivées et éphémères sans stockage local, scellage à l’état de plateforme, chiffrement/authentification de masse pour NVMe, et chemins d’amorçage authentifiés avec SSO sécurisé. Chacune a ses limites et l’assemblage raisonné de plusieurs d’entre elles pourrait permettre d’atteindre un niveau de sécurité compatible avec nos contraintes de performance et d’opérabilité. En effet, à l’heure actuelle aucune des solutions proposées par la communauté scientifique ne permet de répondre à nos contraintes (démarrage automatique, illisibilité sur une autre plateforme, changement de clé, interchangeabilité des disques). Nous devrons donc proposer notre propre méthode de chiffrement et d’authentification pour répondre à nos besoins.

# Contributions scientifiques, techniques ou technologiques

Les travaux que nous avons menés en 2024 nous ont permis de développer des solutions nouvelles et plus performantes pour l’interception et l’identification des communications cellulaires. Plus précisément, les travaux 2024 nous ont permis de :

# Description de la démarche suivie et des travaux réalisés

Comme décrit précédemment, les travaux que nous avons menés en 2024 s’inscrivent dans la continuité des travaux menés les années précédentes. Pour rappel, nous cherchons à concevoir et proposer, à partir de plateformes de développement, des solutions capables d’intercepter les communications et d’en identifier l’origine, et pouvant être installées dans divers porteurs et véhicules, d’être transportées par un personnel militaire, etc.

En 2024, nous nous sommes fixés les objectifs suivants :

- Concevoir et développer un dispositif d’interception active pour la 5G. Nos travaux 2024 se sont principalement concentrés sur l’implémentation et l’expérimentation du software de notre solution.

- Concevoir et développer un estimateur de canal MIMO capable d’extraire les performances du canal de transmission en temps réel pour l’interception passive 4G. En 2024, suite aux conclusions obtenues en 2023, nous avons revu notre démarche en procédant à l’expérimentation d’un outil capable d’analyser un canal de transmission.

- Automatiser les procédés d’interception afin de faciliter l’usage de nos solutions par les opérateurs lors d’opérations sur le terrain.

- Concevoir et développer un nouveau procédé de chiffrement et d’authentification pour systèmes embarqués afin de renforcer la sécurité de nos solutions et assurer l’intégrité des données sensibles que nous analysons.

Les travaux que nous avons réalisés pour atteindre ces objectifs sont décrits dans les parties ci-dessous.

## Axe 1 : Conception et développement d’une solution d’interception active de communication utilisant la 5G

Pour rappel, notre objectif général concernant cet axe est de concevoir et développer un dispositif d’interception active pour la 5G. Les travaux menés les années passées nous ont permis de valider la faisabilité d’un tel dispositif.

Précisément, les travaux menés en 2023 nous avaient permis de :

- Concevoir et développer une nouvelle architecture hardware fonctionnelle en FDD et en TDD. Cette architecture repose sur plusieurs briques et notamment sur un amplificateur dédié capable d’utiliser toute la nouvelle bande de fréquence 5G (3,5GHz). Cet amplificateur est accompagné d’une brique permettant d’assurer le fonctionnement en TDD. En raison des résultats obtenus avec cette architecture, nous prévoyons de développer une nouvelle version plus puissante de notre système d’interception.

- Implémenter, expérimenter et valider le fonctionnement de notre architecture logicielle sur notre nouvelle architecture hardware. Cette architecture sous forme de PoC a par ailleurs été pensée, intégrée et validée sur plusieurs capteurs.

- Concevoir et développer une fonctionnalité de scan de l’environnement pour notre système d’interception. Cette fonctionnalité permet de caractériser l’environnement autour du système et d’identifier les communications 4G et 5G dans cet environnement. Pour cela, la solution logicielle que nous avons mise en place repose sur différentes briques, dont 2 utilisant l’IA afin de détecter les communications 4G et 5G des autres technologies et afin de faire la distinction entre ces deux technologies. Bien que les résultats obtenus soient satisfaisants, des travaux d’améliorations de ces différentes briques logicielles sont à prévoir afin d’améliorer davantage les performances.

Les travaux que nous avons menés en 2024 se sont principalement concentrés sur l’implémentation et l’expérimentation de notre solution logicielle développée en 2023. Une partie de nos travaux a également cherché à contribuer à la montée en puissance des solutions que nous proposons.

L’intégration et les expérimentations menées ont été réalisées sur nos capteurs historiques :

- Le MCSDR, aussi appelé le capteur massif : Ce capteur est capable de générer et de gérer qu’un clone sur les bandes FDD. Pour adresser l’ensemble des 6 bandes FDD, il doit les adresser une à une. Ce capteur supporte nativement la 5G via les bandes FDD. En 2024, nous avons cherché à avoir une version du capteur massif permettant de générer et gérer 3 clones.

- Le ICSDR, aussi appelé le capteur mini : Ce capteur est capable de générer et de gérer un clone par bande FDD et simultanément. De plus, il est possible de disposer de plusieurs clones par bande (12 clones maximum). Ce capteur supporte nativement la 5G via les bandes FDD.

Nos travaux se sont déroulés en plusieurs phases, décrites ci-dessous :

- Intégration de notre solution logicielle sur le capteur massif afin d’expérimenter les fonctionnalités 5G sur les bandes FDD ;

- Expérimentation de notre solution logicielle et des fonctionnalités 5G sur le capteur massif en utilisant la bande de fréquence 3,5GHz via le tiroir 5G TDD développée l’année passée.

Les travaux que nous avons menés sont présentés dans les parties ci-dessous.

### Intégration de notre solution logicielle dans nos capteurs

La première étape de nos travaux a consisté à implémenter au sein de nos capteurs, notre nouvelle solution de scan. Au cours de ces travaux, nous avons dû faire face à plusieurs difficultés.

La première a concerné la synchronisation avec le mobile. En effet, jusqu’à l’heure nous nous concentrions sur la faisabilité d’interaction avec le mobile, mais lors de nos essais pour valider le basculement rapide de la partie réception (Rx) et d’émission (Tx), nous constatons que nous avons des difficultés à faire ce basculement rapidement.

De plus, nous avons pu observer que nous sommes assujettis à la phase de scan initial. Cette phase correspond à celle où nous scannons l’environnement 5G est où l’opérateur se voit attribuer une bande sur laquelle il va mettre des cellules qui vont devoir être synchronisées afin que les fonctionnalités 5G soient fonctionnelles sur les bandes TDD. C’est dans cette synchronisation qu’est le challenge que nous avons dû relever. En effet, nous devons nous synchroniser sur les cellules du réseau réel et c’est une contrainte que nous n’avions pas avant. Nous avons dû savoir comment nous évaluons cette synchronisation et comment nous la paramétrons afin de nous assurer que nous puissions synchroniser et créer notre clone de façon identique quelle que soit la configuration. Notre clone doit recevoir et émettre comme le réseau sauf à certains moments clés pour garder la synchronisation fonctionnelle. Nous avons aussi des cas particuliers à gérer : problème de synchronisation et de désynchronisation ou encore liée au tunnel.

La seconde difficulté que nous avons rencontrée concerne la calibration du timing advance. Précisément, quand le mobile émet, il faut synchroniser la BTS (Base Transceiver Station – Station de Transmission de Base) pour que de son point de vue, tout soit vu au même moment, même s’il y a plusieurs téléphones. Pour permettre cette synchronisation au moment de l’émission, nous avons introduit une avance de temps pour chercher à anticiper la transmission et ainsi recevoir le signal au bon moment au niveau de la BTS. Pour aider à la calibration du timing advance, nous avons ajouté une ligne de retard numérique au niveau du GHDL nous permettant à travers la simulation de différents éloignements du mobile d’obtenir une information concernant le bon choix du timing advance à faire. Cela aide donc à la localisation.

Cependant, l’introduction de cette ligne de retard doit être précise et il faut la régler indépendamment sur chacun des systèmes. De plus, nous n’aurons pas le même fonctionnement selon la chaîne RF que nous utilisons et donc le temps de traitement et les étapes de calibration que nous devons prendre en compte dans le processus ne sera pas le même.

### Expérimentation des fonctionnalités 5G sur les bandes FDD et sur la bande 3,5 GHz

[DYN] A compléter avec les retours du commentaire

### Montée en puissance des capteurs d’interception utilisés

[DYN] A compléter avec les retours du commentaire

### Conclusion des travaux menés sur la conception et le développement d’une solution d’interception active de communication utilisant la 5G

## Axe 2 : Conception et développement d’un outil de prospection pour l’interception passive 4G

Cet axe de recherche porte sur l’interception passive 4G. C’est un enjeu majeur car il s’agit de la technologie de télécommunication majoritairement utilisée actuellement.

L’interception passive consiste en la capacité d’intercepter des télécommunications privées et d’être capable de les déchiffrer. L’avantage majeur de l’interception passive est la grande discrétion de cette méthode. En revanche, l’éventail d’actions exécutables avec une interception passive est plus restreint qu’avec une interception active, où il est possible d’interagir avec les terminaux sur lesquels l’opération est effectuée.

Les travaux que nous avons menés lors des années précédentes, et notamment en 2023, visaient à concevoir et développer un estimateur de canal MIMO (Multiple Input Multiple Output) capable d’extraire les performances du canal de transmission en temps réel. Pour cela, nous avions mis au point des modèles de simulation sous MATLAB capables de reproduire des transmissions SISO (Single Input Single Output) et MIMO et d’analyser leurs performances. La méthodologie que nous avons appliquée nous a permis de construire pas à pas un modèle plus complexe et plus réaliste.

Plus précisément, nous avons été capables de mettre en place une estimation du canal MIMO, notamment en mode diversité, de caractériser ses performances et de les comparer avec les courbes de gains théoriques. La mise en œuvre d’une telle solution permet ainsi d’estimer l’ensemble d’un canal de transmission (une grille temps-fréquence) au fil du temps et de définir selon une position donnée si nous sommes dans un cas favorable ou non pour un mode de transmission donné. Si nous sommes effectivement dans un cas favorable, alors nous pourrons chercher à décoder le signal. Dans le cas contraire, il est inutile de chercher à décoder le signal. Plus précisément, pour le mode diversité, nous sommes capables de déterminer la matrice de corrélation antennaire et de remonter à la disposition des antennes, et inversement à partir de la disposition des antennes, nous pouvons déterminer la matrice de corrélation antennaire. La solution mise en place peut ainsi servir à prédire des performances en fixant les paramètres d’une transmission réelle (multi-trajets, corrélation antennaire, etc.) et peut également être utilisée pour générer plus de courbes, pour différents cas de figures, qui serviront ensuite de références.

Cette approche est différente de ce qui se fait actuellement entre un mobile et une station de base où le mobile ne cherche pas à estimer le canal de communication dans son ensemble, mais seulement dans la zone qui lui est allouée.

Cependant, les résultats que nous avions obtenus présentaient des différences trop importantes avec les résultats théoriques en condition réelle. Afin de ne pas faire face à des travaux chronophages, nous avions décidé fin 2023 d’adopter une autre démarche de recherche basée sur les expérimentations sur banc d’essai.

C’est donc dans la continuité directe des conclusions obtenues lors des travaux réalisés en 2023 que nous avons menés nos travaux 2024. Précisément, en 2024, nous avons cherché à expérimenter un outil afin de déterminer s’il est possible d’intercepter les communications 4G MIMO et de déterminer ses caractéristiques, notamment les modes de transmission. L’objectif final derrière ces études est de déterminer s’il est pertinent de concevoir et développer une architecture de sniffer 4G MIMO.

À titre de rappel, les problématiques à résoudre par rapport au SISO sont les suivantes :

- Une première difficulté concerne le suivi des communications : la difficulté n’est pas tant de suivre une communication en particulier, mais de parvenir à suivre toutes les communications en même temps. En effet, en SISO, si le canal de propagation entre la station de base et l’intercepteur possède un SNR suffisant, nous pouvons capter les signaux des différents mobiles et les trier. En revanche, en MIMO, le signal s’adapte aux caractéristiques du canal de propagation entre la station de base et le mobile, notamment en spatial multiplexing. Le problème dans ces conditions est que le canal de propagation entre la station de base et l’intercepteur sont différentes de celles des mobiles, il devient donc complexe de les suivre dans de bonnes conditions. La mise en place d’une solution capable de suivre tous les mobiles d’un théâtre d’opération en même temps demande un niveau de complexité beaucoup plus important. D’autant plus que les performances nécessaires pour permettre de capter l’ensemble des communications doivent être très élevées. Lors des précédents travaux nous avons réarchitecturé une partie du software de notre système en faisant une découpe entre la partie physique, capable de tout récupérer, et les stacks protocolaires au-dessus ne s’occupant unitairement que d’une connexion radio (caractérisée par un C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier)).

- Une autre problématique concerne la position de l’intercepteur et du mobile que nous souhaitons suivre, qui ne sont pas forcément au même endroit. Cela implique qu’il faut être capable de mesurer le canal de transmission pour savoir où se placer dans l’environnement afin de capter au mieux les communications alentour. L’approche que nous proposons est d’avoir un premier indicateur permettant de dire dans quel cas d’interception nous nous plaçons. A terme, cette approche permettra de construire une grille/heatmap pour juger précisément notre capacité d’interception (selon une classification « favorable », « moyennement favorable », « défavorable » par exemple).

Cet objectif long terme est d’autant plus intéressant qu’il existe plusieurs transmissions MIMO, ce qui signifie que nous pourrions faire plusieurs heatmap en fonction des méthodes de transmission utilisées par les émetteurs.

- Une autre difficulté est liée à la connexion réseau qui évolue au cours du temps et selon l’environnement. Il nous faudra être capable d’estimer en temps réel les besoins du réseau afin de pouvoir intercepter de façon fiable les émetteurs que nous voulons surveiller. Ceci soulève plusieurs problématiques, comme par exemple de savoir comment fonctionne le LTE lorsque nous découpons la heatmap dans le temps, d’identifier les informations disponibles pour chaque paquet/trame, de localiser ces informations.  La solution que nous avions mise en œuvre pour résoudre cette problématique permet, en fonction des caractéristiques du canal de propagation entre la station de base et l’intercepteur, de sélectionner / discriminer les communications que nous pouvions suivre afin de ne pas retenir des communications vouées à l’échec aux vues des conditions radio. En effet, si les communications sont vouées à l’échec, c’est-à-dire lorsque les conditions radios ne sont pas suffisantes (SNR trop faible, corrélation du canal entre les antennes réceptrices trop forte, etc.), il est inutile d’essayer de décoder le signal, et il est plus intéressante d’utiliser notre charge CPU uniquement sur les communications passant ce premier filtre. Pour estimer les caractéristiques du canal LTE, nous proposons d’utiliser les signaux RS connues et présents de façon régulière dans la grille temps-fréquence et de les interpoler aux autres positions afin de mesurer comment le canal évolue au cours du temps.

### Expérimentation d’un outil d’interception de communication 4G MIMO

Comme décrit précédemment, en MIMO, nous avons plus de contraintes qu’en communication SISO, et suite aux échecs de nos travaux 2023, nous avons fait évoluer notre démarche scientifique en procédant à des essais expérimentaux et non plus à des simulations. Ainsi, afin de déterminer s’il est possible d’intercepter les communications 4G MIMO et observer des contraintes qui auraient pu nous échapper, nous avons cherché à évaluer les performances d’un outil : LTESniffer.

L’analyse des résultats des expérimentations présentées ci-dessous, ainsi que des expérimentations plus poussées sont à prévoir. Suite à l’analyse de ces résultats, nous serons alors en capacité de déterminer si oui ou non, nous devons architecturer notre propre système d’interception passif 4G. En effet, ce choix dépendra des résultats obtenus notamment concernant le taux de position favorable à l’interception.

### Conclusion des travaux menés sur la conception et le développement d’un outil de prospection pour l’interception passive 4G

## Axe 3 : Automatisation des procédés d’interceptions

En lien avec les travaux menés en 2024 dans le cadre des axes présentés précédemment, nous avons cherché en 2024 à automatiser les procédés d’interceptions. Précisément, les procédés d’interceptions sont complexes et nécessitent un opérateur expert dans ce domaine pour lancer des interceptions, analyser les clones, etc. Or lors d’une opération sur le terrain, la complexité de ces procédés, peut être encore plus grande que lors de la formation de ces opérateurs. Et c’est pourquoi, nous nous sommes intéressés en 2024 à l’automatisation des actions des procédés d’interceptions pour simplifier le travail des opérateurs sur les IHM (Interface Homme Machine) en développant une brique technologique qui va supplanter notre IHM.

Nous pouvons citer comme exemple d’usage que nous avons automatisé que lorsque nous connaissons la cible et que la mission consiste à savoir si elle présente dans la zone d’opération, notre brique va sélectionner l’opérateur du système, sélectionner en fonction des paramètres le système adéquat entre le capteur massif et mini et exécuter le test pendant un durée déterminée (par exemple 3h). À la fin de son exécution, il indique s’il a trouvé la cible ou non.

Nous avons aussi profité de ces travaux pour mettre en œuvre cette brique d’automatisation pour la partie expérimentation afin d’aider à la validation automatique.

## Axe 4 : Conception et développement d’un procédé de chiffrement et d’authentification de systèmes embarqués

Les systèmes que nous développons dans le cadre de cette opération de R&D comportent des données ultra sensibles. Il est donc très important de disposer de système de protection de ces systèmes afin qu’aucun individu ne puisse s’emparer des données sans autorisation. Précisément, les travaux que nous avons menés en 2024 ont concerné la mise en œuvre d’un procédé de chiffrement (et d’authentification) matériel des disques de données SSD TCG OPAL avec TPM2 pour systèmes embarqués. L’aspect chiffrement matériel est important ici, car la majorité des solutions de chiffrement sont aujourd’hui logicielle ce qui impacte les performances du disques (environ 50% de pertes de performances en lectures), et que nous ne pouvons pas nous permettre en raison du fort débit de données auxquelles nous faisons face.

### Présentation du procédé de chiffrement et d’authentification classique de notre solution et des contraintes propres à notre besoin

Tout d’abord, rappelons qu’OPAL est un ensemble de spécifications permettant de :

- Renforcer la sécurité physique des disques ;

- Chiffrer matériellement les données stockées.

Cet ensemble de spécification concerne les disques NVMe et sont établies par le groupement d’experts du TCG (Trusted Computing Group).

Dans notre cas, nous utilisons un disque SED OPAL (un disque à chiffrement automatique). Les disques SED offrent principalement :

- Une gestion simplifiée et une interopérabilité entre les différents fabricants de disque ;

- Des performances supérieures par rapport à une solution de chiffrement logicielle ;

- Un effacement rapide des clés et/ou des données en vue de leur suppression.

Le micrologiciel du disque SED OPAL chiffre et déchiffre l’ensemble des données du disque. Le fonctionnement classique est que le disque est initialisé à l’aide d’une clé d’authentification ou « passphrase » renseigné par l’utilisateur. Cette clé va permettre de déchiffrer la clé de chiffrement/déchiffrement du disque.

La mise en place de cette sécurité requiert l’utilisation d’une image linux de pré-boot PBA (Pre-Boot Authorization) permettant de déverrouiller le disque et de charger le système d’exploitation cible. Cette image PBA est stockée dans une partition / zone « cachée » du disque, nommée « Shadow MBR ». Lorsque le disque est verrouillé, c’est uniquement cette zone qui est vue par le logiciel de chargement (UEFI : Unified Extensible Firmware Interface) et qui est donc amorcée (phase 1 sur la figure ci-dessous). L’image PBA demande alors la « passphrase », initialise le déblocage du disque et effectue un reboot. Au prochain reboot, sans coupure d’alimentation, c’est le disque déchiffré du système d’exploitation qui est exposé et démarré (phase 2 sur la figure ci-dessous).

Figure 6 : Fonctionnement du procédé de chiffrement et d’authentification

Rappelons aussi que le TPM (Trusted Platform Module) est un standard cryptographique pour crypto processeurs destiné à la sécurisation d'un système par intégration de clés de chiffrement matérielles. Les spécifications techniques de cette norme sont également définies par le TCG. Les spécifications courantes TPM 2.0 ont été publiées en mars 2014. Les principaux composants d’un TPM2 sont décrits dans le figure suivante :

Figure 7 : Composants d’un TPM2

Le TPM2 contient un ensemble de PCR (Platform Configuration Register ou Registres de Configuration de la Plateforme) qui contiennent des hachages de la configuration au démarrage. Le TPM2 a aussi la capacité de créer des politiques basées sur les PCR pour des objets stockés : si le contenu du PCR ne correspond pas aux attentes, la politique n'autorisera pas la lecture de l’objet ciblé. Les valeurs individuelles des PCR ont des significations diverses et sont spécifiques à une plate-forme.

Un registre PCR est écrit par une opération d’extension, dépendante de la précédente valeur de hachage (liste de registres PCR ordonnée et définie par la politique d’accès). Nous constituons une sorte de blockchain ou chaîne de confiance, permettant par exemple de ne déverrouiller une clé que si la configuration de la plate-forme est conforme dans son ensemble.

Nous présentons ci-dessous un exemple classique de démarrage d’un système d’une plateforme dont le firmware (BIOS UEFI) est conforme aux spécifications du TCG (lors de la phase 1, nous récupérons les composants et lors de la phase 2, si la politique d’accès est conforme, nous récupérons les données protégées et nous poursuivons le démarrage) :

Figure 8 : Exemple de démarrage d’un système d’une plateforme dont le firmware est conforme aux spécifications du TCG

À l‘initialisation, les valeurs de hachage des registres PCR sont mises à 0 et les premiers sont réservés et traités par le BIOS. Ci-dessous leurs allocations de base :

Figure 9 : Valeur des registres PCR au démarrage

Là où notre système diffère des solutions classiques de chiffrement matériel est dans ses contraintes techniques que nous lui imposons. En effet, et comme expliqué précédemment, les données stockées sont très sensibles et nous voulons de ce fait une sécurité renforcée. Précisément, notre objectif était de disposer d’un système embarqué nécessitant un démarrage automatique, sans interaction utilisateur (pas de saisie manuelle de la « passphrase »). De plus, le disque SSD TCG OPAL doit être chiffré intégralement (FDE), et illisible hors de la plate-forme pour laquelle il a été configuré. Nous devions aussi garder la possibilité de changer la clé d’authentification et d’interchanger les disques (des disques verrouillés avec une clé d’authentification identique peuvent être utilisés sur une plate-forme matérielle identique).

L’ajout de ces contraintes nous a alors demandé de proposer un nouveau procédé de chiffrement.

### Présentation du procédé de chiffrement que nous proposons

Au préalable, pour que la solution que nous proposons puisse fonctionner (avec un système cible de type Linux) en usage nominal, le BIOS UEFI de la plateforme doit être configuré de la manière spécifique suivante :

- Amorçage/Boot UEFI exclusivement, Boot Legacy désactivé ;

- Amorçage/Boot sur media USB désactivé, sauf à l’initialisation PBA ;

- Protection du BIOS UEFI par mot de passe activée ;

- TPM2 activé ;

- Selon les capacités de paramétrage du BIOS UEFI et le niveau de sécurité choisi, le « Secure Boot » UEFI peut être activé ;

- Les mode Suspend/Resume (Power States) ne sont pas pris en compte.

Secure Boot est une fonction de sécurité de la norme UEFI, conçue pour ajouter une couche de protection au processus de démarrage. Le BIOS UEFI vérifie la signature du chargeur (GRUB - GRand Unified Bootloader) et le chargeur vérifie les signatures de tous les objets du noyau qu'il charge. Les objets de la chaîne sont généralement signés à l'aide de clés privées qui correspondent aux clés publiques chargées dans le BIOS. Si l'un des modules logiciels de la chaîne de démarrage n’est pas celui attendu, les signatures ne correspondent pas et le BIOS ne démarre pas l'image.

Avec la solution que nous proposons, l’authentification automatique du disque SED par TMP2 est réalisée par l’image de pré-boot PBA en utilisant le TPM du processeur, ce qui permet :

- De stocker et protéger la clé d’authentification du disque dans le TPM (scellement) ;

- De s’assurer de l’état et de l’intégrité de la plateforme, en particulier au niveau des paramètres du BIOS, du disque et des logiciels système (OS) ;

- D’apparier la carte CPU avec un ou plusieurs disques SSD TCG OPAL.

Dans le cas nominal, nous avons mis en œuvre une technique complémentaire de démarrage sécurisé : le démarrage de confiance, ou « Measured Boot ». Ce dernier assure que les binaires UEFI de la chaîne de démarrage sont tous signés, mais permet donc de démarrer plusieurs versions du système. Le démarrage de confiance permet de s’assurer que le système démarré est dans un état précis attendu.

Dans ce cas, les différents éléments de la chaîne de confiance mesurée sont :

- Le micrologiciel UEFI et les paramètres matériels ;

- Le chargeur de système d’exploitation (GRUB) ;

- Les variables et/ou paramètres de démarrage spécifiques au système embarqué ;

- Le statut du Secure Boot ;

- Le noyau Linux (kernel) de l’image PBA ;

- Le répertoire racine de l’image PBA.

Le « Measured Boot » s’appuie sur les registres PCR du TPM, qui sont réinitialisés à chaque reboot ou mise sous tension. Chacun d’eux est associé à la mesure d’un composant. La chaîne de confiance est établie en spécifiant la liste et l’ordre des composants ou registres à prendre en compte.

Le diagramme suivant décrit le procédé de chiffrement mis en œuvre :

Figure 10 : Procédé de chiffrement et d'authentification mis en œuvre

La clé d’authentification ou « passphrase » du disque SSD est stockée dans la mémoire non volatile du TPM et sa lecture est associée à la valeur du registre PCR10. La « passphrase » ne peut être obtenue que si l’ensemble des hachages ou registres PCR précédemment évalués sont conformes aux signatures attendues de l’image PBA. Si les signatures ou certificats ne sont pas conformes à ceux paramétrés, le BIOS UEFI stoppe le processus de démarrage et indique une erreur.

Pour que cette solution puisse fonctionner, nous devons être capable de l’initialiser, et notamment d’initialiser l’OS cible et l’image PBA. Pour cela, le BIOS UEFI est configuré afin d’accepter l’amorçage sur un média amovible (le Secure Boot est désactivé dans ce cas). Dans cette configuration, il est possible de procéder à l’installation de l’OS cible, et d’à partir d’un démarrage sur un disque USB bootable de permettre :

- De charger et activer l’image PBA (signée avec les certificats requis pour le Secure Boot) ;

- De paramétrer la clé d’authentification permettant le déverrouillage du disque SSD (La clé d’authentification est écrite dans un objet stocké associé à un seul registre PCR du TPM (PCR10). Elle est donc écrite sans politique d’accès. La lecture de la clé est réalisable sans conditions particulières.) ;

- D’activer le verrouillage du disque SSD TCG OPAL.

Le système est ensuite arrêté, mis hors tension et redémarré (Secure Boot activé), le traitement par l’image PBA peut alors être effectué.

Lors du cas nominal, la valeur de la clé d’authentification est lue par l’image PBA. Si la politique d’accès est conforme, c’est-à-dire si les valeurs de hachage des registres de la chaîne de confiance sont conformes, la clé est accessible et le disque peut être déverrouillé.

En cas d’erreur, l’image PBA effectue les opérations d’initialisation ou de mise à jour de la « passphrase » :

- Lecture de la « passphrase » dans l’objet stocké sans politique d’accès (PCR10 uniquement)

- Si la lecture réussit, l’image PBA déverrouille le disque SSD TCG OPAL avec la valeur lue (clé d’authentification). L’exactitude de la clé est confirmée.

- Si le déverrouillage réussit, l’image PBA réinscrit la valeur de la clé dans l’objet stocké avec la politique d’accès complète (registres PCR0 à 5 et PCR7 à 9).

- L’image PBA lance le système cible.

En cas d’erreur à l’une des étapes précédentes, le démarrage est abandonné.

Figure 11 : Traitement au niveau de l'image PBA

### Conclusion des travaux menés sur la conception et le développement d’un procédé de chiffrement systèmes embarqués

Les travaux que nous avons menés en 2024 dans le cadre de nos travaux sur la conception et le développement d’un nouveau procédé de chiffrement pour nos systèmes embarqués d’interception cellulaire nous ont permis de proposer une nouvelle solution de chiffrement adapté à nos contraintes. Ces contraintes sont notamment liées au fait que nous ne souhaitons pas d’interaction avec l’utilisateur, ou encore que le disque soit chiffré intégralement et illisible hors de la plateforme avec laquelle il a été configuré. La solution que nous proposons s’appuie sur le standard de cryptographie TPM2 et utilise l’image PBA pour réaliser l’authentification du disque, mais aussi pour stocker et protéger la clé d’authentification, et s’assurer de l’intégrité du système. Enfin, il est important de souligner que ces travaux et cette solution ont amené au dépôt d’un brevet.

## Axe 5 : Conception et développement de nouvelles solutions d’acquisition

### Amélioration de la compacité des systèmes d’acquisitions actives sans pertes de performances

Afin d’étudier la tenue du système au stress, nous avons appliqué des signaux qui ne sont pas continus CW (Continuous Wave), mais des signaux modulés avec une enveloppe variable dans le temps. Ici la puissance peut passer de tout à rien très rapidement, ce qui met à rude épreuve l’électronique. Nous avons simulé ces signaux pendant un certain nombre d’heures sur le système. Les résultats obtenus nous ont permis de constater qu’il y a des problèmes de casses et d’instabilités sur le système, notamment concernant les transistors de puissance qui constituent l’amplificateur. En effet, nous constatons que l’asservissement de puissance a de meilleures performances quand nous utilisons des signaux à enveloppe continue. Cependant, en raison des choix de signaux (complexes) utilisés pour les tests, l’asservissement de puissance obtenait des résultats hétérogènes. Ce problème prenait forme à deux niveaux :

- Un au niveau de l’algorithme d’asservissement qui effectuait des mesures erronées et qui nécessitait beaucoup de paramétrage pour obtenir de bons résultats ;

- Un au niveau de l’algorithme dans le convertisseur, qui lui aussi nécessitait de nombreux paramètres.

La difficulté de paramétrage rencontré ici dans ces deux cas va amener à des travaux brevetés en 2024 sur la réalisation d’un nouveau système d’asservissement.

# Ressources humaines associées à l’opération

Les travaux que nous avons menés en 2024 dans le cadre de cette opération de R&D ont été effectués par les personnes présentées à la fin de ce dossier.

BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20161102 : « La définition des opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt s’appuie sur le manuel de Frascati […]

Shafi & al, “5G: A Tutorial Overview of Standards, Trials, Challenges, Deployment, and Practice.” 07-Oct-2017.

Shafi & al, “5G: A Tutorial Overview of Standards, Trials, Challenges, Deployment, and Practice.” 07-Oct-2017.

Andrea Goldsmith. Wireless Communications. Cambridge University Press, 2005. Isbn: 9780511841224.

Shu Sun & al, “Investigation of Prediction Accuracy, Sensitivity, and Parameter Stability of Large-Scale Propagation Path Loss Models for 5G Wireless Communications.” 16-Mar-2016.

Tadilo Endeshaw Bogale and Long Bao Le, “Massive MIMO and mmWave for 5G Wireless HetNet.” 01-Feb-2016.

Chen & al, “An implementation of turbo equalization using cyclic prefix in LTE downlink system.” 16-Oct-2015.

Kapil & al, “3GPP LTE Downlink Channel Estimation in High-Mobility Environment Using Modified Extended Kalman Filter.” 31-Oct-2018.

Farhang-Bouroujeny and Moradi, “OFDM Inspired Waveforms for 5G.” 10-May-2016.

Stuber & al, “Broadband MIMO-OFDM wireless communications.” 08-Nov-2004.

Berardinelli & al, “On the Potential of OFDM Enhancements as 5G Waveforms.” 21-May-2014.

Farhang-Bouroujeny and Moradi, “OFDM Inspired Waveforms for 5G.” 10-May-2016.

White, P. LTE Transmission Modes and Beamforming White Paper.

Telatar, E. (1999). Capacity of multi‐antenna Gaussian channels. European transactions on telecommunications, 10(6), 585-595.

Sesia, S., Toufik, I., & Baker, M. (2011). LTE-the UMTS long term evolution: from theory to practice. John Wiley & Sons.

Sesia, S., Toufik, I., & Baker, M. (2011). LTE-the UMTS long term evolution: from theory to practice. John Wiley & Sons.

Stuber & al, “Broadband MIMO-OFDM wireless communications.” 08-Nov-2004.

R. Thiruvengadathan and S. Srikanth, “Performance of MIMO channel estimation in LTE downlink.” 01-Jan-2012.

A. Omri, “Channel Estimation for LTE MIMO-OFDM Systems: Estimation Techniques of Mobile Radio Channel selective in Time and in Frequency.” 01-Jan-2012.

Shafi & al, “5G: A Tutorial Overview of Standards, Trials, Challenges, Deployment, and Practice.” 07-Oct-2017.

Tadilo Endeshaw Bogale and Long Bao Le, “Massive MIMO and mmWave for 5G Wireless HetNet.” 01-Feb-2016.

Miyake, Y., Kim, M., Tasaki, T., Yamakawa, S., & Takada, J. I. (2021, January). Environment Mapping Technique using Millimeter-Wave Radio Systems. In 2020 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP) (pp. 833-834). IEEE.

Zhang, K., Zhao, J., Liu, P., & Yin, C. (2021, June). Radio environment map enhanced intelligent reflecting surface systems beyond 5G. In 2021 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops) (pp. 1-6). IEEE.

Nishant, N., Jha, K. K., Tiwari, A., Jangid, A. K., Agarwal, A., Shah, N. P., & Das, D. (2021, October). Efficient Protocol to Optimize New Radio Frequency Scanning in 5G Network. In 2021 IEEE 4th 5G World Forum (5GWF) (pp. 52-57). IEEE.

Tonchev, K., Ivanov, A., Neshov, N., Manolova, A., & Poulkov, V. (2022, October). Learning graph convolutional neural networks to predict radio environment maps. In 2022 25th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC) (pp. 392-395). IEEE.

Tea Vui Huang (2020). 5G Subscription Concealed Identifier (SUCI) Of IMSI-Based Subscription Permanent Identifier (SUPI), Privacy Protected with ECIES Profile A Protection Scheme.

Fang, Wang, and Tomasin, “Machine Learning for Intelligent Authentication in 5G and Beyond Wireless Networks.” 25-Oct-2019.

Usama & al, “Examining Machine Learning for 5G and Beyond Through an Adversarial Lens.” 05-Jan-2021.

Yalin E. Sagduyu, Tugba Erpek, and Yi Shi, “Adversarial Machine Learning for 5G Communications Security.” 07- Jan-2021.

Suomalainen & al, “Machine Learning Threatens 5G Security.” 19-Oct-2020.

Azzaz, M. S., Kaibou, R., Kamelia, H., Kifouche, A., & Teguig, D. (2023). Design of a New Hardware IP-HLS for Real-Time Image Chaos-Based Encryption. In SECRYPT (pp. 478-485).

Quadir, M. S. E., & Chandy, J. A. (2020, January). Embedded systems authentication and encryption using strong puf modeling. In 2020 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE) (pp. 1-6). IEEE.

Cano-Quiveu, G., Ruiz-de-clavijo-Vazquez, P., Bellido, M. J., Juan-Chico, J., Viejo-Cortes, J., Guerrero-Martos, D., & Ostua-Aranguena, E. (2021). Embedded LUKS (E-LUKS): a hardware solution to IoT security. Electronics, 10(23), 3036.

Chowdhuryy, M. H. I., Jung, M., Yao, F., & Awad, A. (2023, February). D-shield: Enabling processor-side encryption and integrity verification for secure nvme drives. In 2023 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA) (pp. 908-921). IEEE.

Lenard, T., Collen, A., Nijdam, N. A., & Genge, B. (2023, July). A key to embedded system security: Locking and unlocking secrets with a trusted platform module. In 2023 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW) (pp. 329-335). IEEE.

https://patents.google.com/patent/US7343493B2

https://patents.google.com/patent/US20170140151A1

https://patents.google.com/patent/US10516533B2