Nom du projet : R&D elint

Objectif des travaux menés en 2025 :

- Robustifier les algorithmes de traitements, passer de 90% à ~100% d’impulsions bien traitées quand le SNR est suffisant

- Améliorer le SNR en entrée des algorithmes de démodulations

- Elaborer l’algorithme de d’estimation des types (et créer un script qui fait la base de données ce qui est presque plus dur)

- Gérer les intersections d’impulsions

- Gérer les impulsions qui arrivent en fin de signal

- Faire en sorte que les algorithmes marchent pour une large planche de fréquences d’échantillonnages

Description des travaux réalisés en 2025 (étapes de travail, démarche, résultats obtenus, etc.) :

- Pour l’objectif 1 :

  - On fait la CCL sur chacun des 8 masques (à la place de la faire sur le masque fusionné)

  - On fait un algorithme de fusion inter-nperseg (cleanup)

  - On fait un algorithme de traitement spécial pour les impulsions verticales

On est presque à 100% pour les forts SNR

- On a fait des algorithmes plus lents et plus précis pour générer les chirps autours desquels on démodule

Le SNR est bien meilleur, ça prend beaucoup plus de temps mais Guillaume Anthourd a pu optimiser pour que ça passe.

- J’ai fait un arbre de décision simpliste, Chakib Belafdil a fait un meilleur arbre en utilisant mes scripts de génération de base de données

- Pour l’objectif 4 (j’ai repris des algorithmes de 2024 mais je les ai beaucoup changés):

  - Il faut détecter les intersections quand on encadre un bout de pulse

  - Ne pas traiter les intersections mais traiter les bouts à droite et à gauche

  - En toute fin de traitement on joint les bouts à droite et à gauche des intersections

On ne peut pas dire que les intersections sont gérées dans 100% des cas, mais pour des signaux peu chargés, ça marche pas mal

- On les gère avec l’algorithme du point 4.c (on sort les l’impulsions en fin de tranche à part et on les joints avec celle au début de la tranche suivante quand elles sont traitées).
ça marche bien

- J’ai refait des signaux de tests pour 10 fréquences d’échantillonnage de 4MHz à 4GHz, j’ai adapté toutes les constantes magiques pour généraliser les algorithmes

Ca marche très bien

Difficultés rencontrées au cours des travaux :

En quoi le projet se différencie des autres projets que vous avez déjà menés sur le domaine ?

L’objectif temps réel, le volume de données, l’ampleur des traitements (on part des iq en int16 et il faut sortir des résultats très haut niveau)

Documentation :

Chakib joindra