Pensez à renseigner tous les en-têtes du document avec les REFERENCE, INDICE et TITRE (Numéro d'ANNEXE pour les annexes)

Le bouton " ¶ " permet d'afficher ou de masquer ces commentaires

| Code Affaire : | DP075680NTE002 | N° Marché ou N° Cde : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Classification : | Difusion restreinte |

| Diffusion interne : | Olivier SELLIER (Diffuse aux personnes concernées au sein de sa structure) |
| --- | --- |
| Diffusion externe : |  |

| Rédigé par | Vérifié par | Vérifié par | Approuvé par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vincent CAUSSE |  | Olivier SELLIER |  |  |
| Visa | Visa | Visa | Visa | Visa |

Nombre de pages (hors annexes) : 17

Note Technique du module d'acquisition 10Gb Ethernet

SI VOUS FAITES EVOLUER L'INDICE. Changer l'indice dans les en-têtes de chaque section

EVOLUTIONS

| IND. | DATE | SECR. | REDACTEUR | OBJET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 26/10/21 |  | J.MARTIN | Version Initiale |

SOMMAIRE

1.	OBJET	3

2.	DOCUMENTS APPLICABLES	4

3.	DOCUMENTS DE REFERENCE	4

4.	GLOSSAIRE ET ABREVIATIONS	5

5.	PRESENTATION	6

6.	ARCHITECTURE	8

6.1.	General	8

6.2.	Onglet configuration	10

6.3.	Onglet MAC	11

6.4.	Onglet GT	12

7.	Firware de test	13

8.	Configuration des PC	14

9.	Résultats	16

9.1.1.1.	Latences	16

9.1.1.2.	Résultats IPERF	17

9.1.2.	Recommandations	17

# OBJET

Dans le cadre du renouvellement du projet Marsouin, ce document a pour but de présenter l’architecture mise en place pour la partie acquisition et génération des interfaces 10Gb Ethernet présentes sur la carte.

# DOCUMENTS APPLICABLES

| Rep. | Intitulé | Référence | Indice | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spécification Technique de Besoin du système MARSOUIN | DP075680STB001 | 01 | 04/02/2021 |
|  | Spécification Technique d’Interface PL/PS système MARSOUIN | DP075680STI001 | 00 | 10/02/2022 |
|  | Spécification Technique de Besoin FPGA du système MARSOUIN | DP075680STI007 | 00 | 25/01/2022 |

# DOCUMENTS DE REFERENCE

| Rep. | Intitulé | Référence | Indice | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10G/25G High Speed Ethernet Subsystem | PG210 | 4.1 | 19/10/2022 |

# GLOSSAIRE ET ABREVIATIONS

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| ACU | À Confirmer Ultérieurement |
| ADU | À Définir Ultérieurement |
| PMD | Physical medium dependent |
| PMA | Physical medium attachment |
| PCS | Physical coding sublayer |
| MDI | Media Dependant Interface |
| MII | Media Independant Interface |

# PRESENTATION

Le système MARSOUIN dispose de quatre (4) interfaces 10Gb Ethernet via des cages SFP+. Ces quatre (4) interfaces sont utilisables uniquement par pair comme représenté ci-dessous :

Chaque interface, numérotée de 1 à 4 pour faciliter la lecture du document, doit pouvoir communiquer avec l’interface qui lui est associée sans perturbation de la fonction acquisition. Cette dernière, représentée par des flèches en pointillées sur la figure ci-dessus, permet de capture les trames circulant entre deux interfaces 10Gb.

Le module d’acquisition des interfaces 10G Ethernet, nommé ETHXG dans la suite de ce document, doit réaliser les fonctions suivantes :

- Acquisition des trames Ethernet

- Datation des trames acquises

- Mémorisation des trames acquises dans la zone dédiée de la mémoire DDR PL.

- Filtrage des trames acquises en fonction des adresses MAC de destination ou d’origine (ACU)

Les interfaces 10Gb Ethernet issues des cages SFP+ sont gérées par une IP fournit par AMD-Xilinx (cf. Document DR1).

Le module ETHX doit répondre aux exigences listées ci-dessous décrites dans le document de spécification FPGA (cf. Document DA3) :

MARSOUIN.PLD.T31

MARSOUIN.PLD.T32

MARSOUIN.PLD.T33

MARSOUIN.PLD.T48

MARSOUIN.PLD.T49

# ARCHITECTURE

General

Le synoptique ci-après est une représentation simplifiée de l’architecture du module ETHXG.

Une description succincte des différentes fonctions/modules est donnée dans la suite de ce paragraphe.

Le module stream_DDR n’est pas développé dans le cadre de cette note technique car il est déjà présent dans l’architecture globale du FPGA MARSOUIN. Cependant la gestion des signaux sur cette interface sont à définir pour le module ETHXG.

Les signaux et le comportement de l’interface stream_DDR sont définis dans le document DA2.

Module PCS/PMA

Il s’agit de l’IP fournit par AMD/Xilinx pour gérer les interfaces 10Gb Ethernet avec les cages SFP+. Elles est configurée pour permettre l’utilisation de quatre (4) interfaces (nommés core).

Module REGISTRES

Le module contient l’ensemble des registres nécessaires au fonctionnement du module ETHXG, c’est-à-dire :

- un (1) registre pour la configuration de l’IP AMD/Xilinx 10G

- des registres de statut pour les quatre (4) interfaces

- un (1) registre de contrôle des acquisition et/ou de la génération

- un (1) registre de statut de la partie acquisition de trames

- des registres pour la configuration du filtrage (ADU)

La description de ces registres est donnée dans le §TBD.

Module XGMII_SPY

Le module doit permettre la lecture des trames acquises et leurs transferts vers la zone mémoire DDR dédiée. Comme précisé dans le §5, les interfaces 10Gb vont par paires (ou couples). Sur chaque paire, les trames sont acquises indépendamment pour chaque sens (par exemple, les trames allant de l’interface 1 à l’interface 2 sont acquises indépendamment de celles allant de l’interface 2 à l’interface 1).

Par ailleurs, comme indiqué dans la STI de l’interface PS/PL (cf. document §DA2), la mémoire DDR est découpée en plusieurs zones suivant les différentes acquisitions réalisables sur le système MARSOUIN. Deux (2) zones sont réservées aux acquisitions des interfaces 10Gb Ethernet, 1 zone par couple d’interface.

De ce fait, le module doit pouvoir gérer le dépilement des trames acquises, et leur écriture vers l’interface DDR, en fonction de la disponibilité de trames dans l’une ou l’autre des deux (2) interfaces d’un même couple ainsi qu’arbitrer (ACU) en fonction de la date de chaque trame (de la plus ancienne à la plus récente).

Module XGMII_DATATION

L’information utilisée pour dater les trames Ethernet reçues est fourni par le FPGA MARSOUIN avec une résolution de 10ns. Cette résolution correspond à la période de l’horloge globale du système MARSOUIN.

La capture et l’envoie des trames sont gérées par des FIFOs dont le rôle et la répartition dans les différents modules sont détaillées ci-dessous :

Figure 1: Gestion des FIFOs dans la capture de trames

Le module XGMII_SPY construit les trames à envoyer sur l’interface DDR notamment en y ajoutant l’entête contenant la date provenant du module XGMII_DATATION et la taille en octets de la trame.

Ainsi l’entête de chaque trame a la forme suivante :

|  | HEAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenu | Flag debut | Datation | Nombre d'octets total | Nombre d'octets utiles |
| Taille (octets) | 4 | 8 | 2 | 2 |

Le module XGMII_SPY prend l’entête en sortie de la FIFO 1 en envoie ensuite les données et signaux de contrôles associés présents dans la FIFO 0 vers l’interface DDR suivant la machine à états finis suivante :

Figure 2: Machine à états finis de construction des trames envoyées vers la DDR

C’est lors du passage de l’état INIT à l’état SEND_HEAD que l’arbitrage est fait, de la manière suivante :

Si FIFO_1_TX non vide et FIFO_1_RX vide

=> brancher TX à FSM

=> brancher rst_RX à full_RX

Sinon Si RX non vide et TX vide

=> brancher RX à FSM

=> brancher rst_TX à full_TX

Sinon Si date RX > date TX

=> brancher TX à FSM

=> brancher rst_RX à full_RX

Sinon

=> brancher RX à FSM

=> brancher rst_TX à full_TX

Si la FIFO_1 est non vide, cela indique qu’une trame complète a été capturée

Module XGMII_CAPTURE

Ce module permet la capture et l’extraction des données utiles depuis le flux XGMII qui relie les deux cœurs de l’IP PCS/PMA sur une voie.

Il permet également de piloter les signaux de contrôle de l’interface DDR renseignés dans le document DA2

Le module permet l’extraction de ces données grâce à la FSM suivante qui converti les vecteurs de 64 bits en sortie de l’IP PCS/PMA en vecteurs de 128 bits qui vont remplir la FIFO_0 et la FIFO_1

Registres

Pour N allant de 0 à 95 et X allant de 0 à 63 :

| ETHXG_FILTER_ADDR_(N) |  | RW | 0x0040 + Nx4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bits | Champ | Etat au reset | Description |
| [31:0] | ADDR_(X)[31:0] | 0x0000 | 32 bits de poids faible de l’adresse X à filtrer |

| ETHXG_FILTER_ADDR_(N+1) |  | RW | 0x0044 + (N+1)x4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bits | Champ | Etat au reset | Description |
| [31:16] | ADDR_(X+1)[15:0] | 0x0000 | 16 bits de poids faible de l’adresse X+1 à filtrer |
| [15:0] | ADDR_(X)[47:32] | 0x0000 | 16 bits de poids fort de l’adresse X à filtrer |

| ETHXG_FILTER_ADDR_(N+2) |  | RW | 0x0048 + (N+2)x4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bits | Champ | Etat au reset | Description |
| [31:0] | ADDR_(X+1)[47:16] | 0x0000 | 32 bits de poids fort de l’adresse X+1 à filtrer |

Par exemple pour les 2 premières adresses la répartition est la suivante :

| ETHXG_FILTER_ADDR_0 |  | RW | 0x14C8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bits | Champ | Etat au reset | Description |
| [31:0] | ADDR_0[31:0] | 0x0000 | 32 bits de poids faible de l’adresse 0 à filtrer |

| ETHXG_FILTER_ADDR_1 |  | RW | 0x14CC |
| --- | --- | --- | --- |
| Bits | Champ | Etat au reset | Description |
| [31:16] | ADDR_1[15:0] | 0x0000 | 16 bits de poids faible de l’adresse 1 à filtrer |
| [15:0] | ADDR_0[47:32] | 0x0000 | 16 bits de poids fort de l’adresse 0 à filtrer |

| ETHXG_FILTER_ADDR_2 |  | RW | 0x14D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bits | Champ | Etat au reset | Description |
| [31:0] | ADDR_1[47:16] | 0x0000 | 32 bits de poids fort de l’adresse 1 à filtrer |

Pour N allant de 31 à 0 et X allant de 63 à 48 :

| ETHXG_FILTER_CTRL_3 |  | RW | 0x0030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bits | Champ | Etat au reset | Description |
| [N] | FILTER_TYPE_(X) | 0b | Type d’adresse : 0 : SA, 1 : DA |
| [N-1] | FILTER_EN_(X) | 0b | Activation du filtre : 0 : Inactif, 1 : Actif |
| [N-2] | FILTER_TYPE_(X-1) | 0b | Type d’adresse : 0 : SA, 1 : DA |
| [N-3] | FILTER_EN_(X-1) | 0b | Activation du filtre : 0 : Inactif, 1 : Actif |
| [N-4] | FILTER_TYPE_(X-2) | 0b | Type d’adresse : 0 : SA, 1 : DA |
| [N-5] | FILTER_EN_(X-2) | 0b | Activation du filtre : 0 : Inactif, 1 : Actif |
| [N-6] | FILTER_TYPE_(X-3) | 0b | Type d’adresse : 0 : SA, 1 : DA |
| [N-7] | FILTER_EN_(X-3) | 0b | Activation du filtre : 0 : Inactif, 1 : Actif |

Pour N allant de 31 à 0 et X allant de 47 à 32 :

| ETHXG_FILTER_CTRL_2 |  | RW | 0x0034 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bits | Champ | Etat au reset | Description |
| [N] | FILTER_TYPE_(X) | 0b | Type d’adresse : 0 : SA, 1 : DA |
| [N-1] | FILTER_EN_(X) | 0b | Activation du filtre : 0 : Inactif, 1 : Actif |
| [N-2] | FILTER_TYPE_(X-1) | 0b | Type d’adresse : 0 : SA, 1 : DA |
| [N-3] | FILTER_EN_(X-1) | 0b | Activation du filtre : 0 : Inactif, 1 : Actif |

Pour N allant de 31 à 0 et X allant de 31 à 16 :

| ETHXG_FILTER_CTRL_1 |  | RW | 0x0038 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bits | Champ | Etat au reset | Description |
| [N] | FILTER_TYPE_(X) | 0b | Type d’adresse : 0 : SA, 1 : DA |
| [N-1] | FILTER_EN_(X) | 0b | Activation du filtre : 0 : Inactif, 1 : Actif |
| [N-2] | FILTER_TYPE_(X-1) | 0b | Type d’adresse : 0 : SA, 1 : DA |
| [N-3] | FILTER_EN_(X-1) | 0b | Activation du filtre : 0 : Inactif, 1 : Actif |

Pour N allant de 31 à 0 et X allant de 15 à 0 :

| ETHXG_FILTER_CTRL_0 |  | RW | 0x1648 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bits | Champ | Etat au reset | Description |
| [N] | FILTER_TYPE_(X) | 0b | Type d’adresse : 0 : SA, 1 : DA |
| [N-1] | FILTER_EN_(X) | 0b | Activation du filtre : 0 : Inactif, 1 : Actif |
| [N-2] | FILTER_TYPE_(X-1) | 0b | Type d’adresse : 0 : SA, 1 : DA |
| [N-3] | FILTER_EN_(X-1) | 0b | Activation du filtre : 0 : Inactif, 1 : Actif |