Navigation et défense maritime :

- 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)

- 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)

- 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

Résumé des travaux :

- 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)

Essais labo pour que les calculs soient justes : essais en pression (vitre bien dimensionnée), vibratoire et chocs, et re essais de pression que ça reste étanche (que ça ne bouge pas pendant les tests le coup d’après) avec palier de 12h en pression à 50 bars.

Pas de problème particulier sur les essais

Notes de calculs sur du 60 bars pour des futurs essais (pour aller plus loin en pression)

- 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)

Flux-gate, systeme de boussole électronique mise au point. Retour client problématique passage en hémisphère sud. On a étudié, on a repris le système pour comprendre les écarts. On s’est aperçu que les bobines qu’on utilise on les calibre en usine. On utilise un certain moyen pour détecter le champ magnétique. On prend en compte l’environnement CEM radar et autre. La manière de calibrer est bonne en hémisphère nord mais calibration incorrecte quand on se déplace en latitude. Orientation par rapport aux lignes de champs. On a plus une mesure correcte. On met au point un nouveau système de calibration des bobines. Phénomène connue mais système de calibration pas existant et surtout dans des environnements bruités.

- 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

Intégration du 1er proto et qualification en environnement.

Pb en CEM rencontrés car pas évident. Commutation de relai qui crée des perturbations. Le banc de tests créé des perturbations parasites : nous a donné pas mal d’activités car difficile. Pas mal de réflexions sur les bancs : un grand nombre de combinaisons possibles de commutations. Le banc est automatique : on a dû mettre au point des séquences pour s’assurer que les tests sont exhaustifs, sans pour autant altérer la durée de vie de l’équipement (si on fait commuter pendant 3 jours : on peut abimer l’équipement) : optimisations intelligentes sur les équations logiques ont dû être faits. Équipements safety du plus niveau (DAL A) : on ne peut pas laisser d’inconnu.

Pb de safety et isolement de pistes : bcp de calculs et d’itérations sur les pcb pour trouver les bons compromis pour le courant qui passe dans les pistes.

Docs sur les PCB et bancs de tests à récupérer

# •	1-81-FLA-2000 (Repeteur étanche)

# Opération de R&D dans le cadre de l’activité d’Avantix

# Objet de l’opération de R&D

## Etude et réalisation d’un répétiteur étanche (50 bars)

  - Démarche de l’opération de R&D

    - Difficultés rencontrées par l’entreprise

Pouvez-vous nous indiquer présenter les principales difficultés techniques rencontrées ?

Problématique sur la qualification en environnement :

Les essais CEM sont KO. Un redesign de la partie alimentation s’avere nécessaire suite à une problématique de dépassement de fréquence lors des tests en rayonnés sur les basses fréquences.

Les essais sont réalisés à nouveau

    - Présentation des connaissances existantes et accessibles

Comment les difficultés listées ci-dessus sont-elles généralement adressées ? En quoi est-ce que les approches habituelles n’étaient pas applicables dans votre cas ?

# Contribution scientifique, technique ou technologique

A la fin du projet, quels sont les principaux accomplissements réalisés ?

Quels sont les travaux que vous avez réalisés qui pourront être réutilisés pour d’autres projets ?

Quels sont les travaux qui restent à réaliser dans le cadre de ce projet ?

# Description de la démarche suivie et des travaux réalisés

Bien identifier la chronologie des phases ou étapes de l’opération

# 1-81-R&D-2200

# Opération de R&D dans le cadre de l’activité d’Avantix

# Objet de l’opération de R&D

## Etude et réalisation d’une boussole electronique.

  - Démarche de l’opération de R&D

    - Difficultés rencontrées par l’entreprise

Pouvez-vous nous indiquer présenter les principales difficultés techniques rencontrées ?

Problématique : La boussole a des comportements différents selon les endroits du globe où elle est utilisée. Cela est du aux lignes de champs électromagnétiques autour du globe et de la position du capteur par rapport à ces lignes de champs. Seuls les axes X et Y sont utilisés pour indiquer la position du nord magnétique. Cependant la norme des vecteurs associée diffère considérablement selon que le compas est localisé à nos latitudes ou bien à l’équateur. A l’équateur la norme est beaucoup importante, ce qui génère des phénomènes de saturation.

    - Présentation des connaissances existantes et accessibles

Comment les difficultés listées ci-dessus sont-elles généralement adressées ? En quoi est-ce que les approches habituelles n’étaient pas applicables dans votre cas ?

La difficulté consiste a disposer d’un équipement permettant de tester les boussoles dans un maximum de configuration possibles afin de s’assurer qu’elles fonctionneront correctement à n’importe quel endroit du globe (et donc de créer des champs magnétiques représentatifs pour les tests). Nous avons du concevoir des outillages spécifiques pour cela.

# Contribution scientifique, technique ou technologique

A la fin du projet, quels sont les principaux accomplissements réalisés ?

Quels sont les travaux que vous avez réalisés qui pourront être réutilisés pour d’autres projets ?

Quels sont les travaux qui restent à réaliser dans le cadre de ce projet ?

# Description de la démarche suivie et des travaux réalisés

Bien identifier la chronologie des phases ou étapes de l’opération

# 1-12-AIR-2201 (CSI)

# Opération de R&D dans le cadre de l’activité d’Avantix

# Objet de l’opération de R&D

## Etude et réalisation d’un équipement d’autorisation de mise à feu

  - Démarche de l’opération de R&D

    - Difficultés rencontrées par l’entreprise

Pouvez-vous nous indiquer présenter les principales difficultés techniques rencontrées ?

Sur l’année 2024 deux problématiques principales ont été abordées :

- La reprise de l’étude suite aux évolutions des exigences de safety de la part du client

En particulier , les isolements entre les pistes doivent être repris afin d’assurer que les distances sont suffisantes pour éviter un arc electrique compte tenu des tensions en jeu. Cela a des impacts à la fois sur les cartes électroniques et sur la méca qui doivent être reprises

- La qualification bon de vol :

Lors de cette activités de nombreux efforts ont été fournis pour la réalisation d’un banc de test automatique capable de stimuler de manière exhaustive les différentes equations logiques de l’équipement en restant dans un temps acceptable et sans dégradation de l’équipement.

    - Présentation des connaissances existantes et accessibles

Comment les difficultés listées ci-dessus sont-elles généralement adressées ? En quoi est-ce que les approches habituelles n’étaient pas applicables dans votre cas ?

# Contribution scientifique, technique ou technologique

A la fin du projet, quels sont les principaux accomplissements réalisés ?

Quels sont les travaux que vous avez réalisés qui pourront être réutilisés pour d’autres projets ?

Quels sont les travaux qui restent à réaliser dans le cadre de ce projet ?

# Description de la démarche suivie et des travaux réalisés

Bien identifier la chronologie des phases ou étapes de l’opération

# Fiche à dupliquer idéalement pour chaque OTP avec des documents joints

# Opération de R&D dans le cadre de l’activité d’Avantix

# Objet de l’opération de R&D

  - Objectif global

  - Démarche de l’opération de R&D

    - Difficultés rencontrées par l’entreprise

Pouvez-vous nous indiquer présenter les principales difficultés techniques rencontrées ?

    - Présentation des connaissances existantes et accessibles

Comment les difficultés listées ci-dessus sont-elles généralement adressées ? En quoi est-ce que les approches habituelles n’étaient pas applicables dans votre cas ?

# Contribution scientifique, technique ou technologique

A la fin du projet, quels sont les principaux accomplissements réalisés ?

Quels sont les travaux que vous avez réalisés qui pourront être réutilisés pour d’autres projets ?

Quels sont les travaux qui restent à réaliser dans le cadre de ce projet ?

# Description de la démarche suivie et des travaux réalisés

Bien identifier la chronologie des phases ou étapes de l’opération