Acquisition avionique :

- 1-12-AIA-2401 (Kit de defusion)

- 1-12-AIR-2200 (Développement audio mixer)

- 1-12-BUL-2001 (SICS main unit)

- 1-12-DAS-2102 (ALBATROS)

Résumé des travaux

- 1-12-AIA-2401 (Kit de defusion)

Objectif :

Mettre à disposition un système permettant au client de visualiser précisément ce que reçoit l’enregistreur vidéo de l’écran sub-tactique, afin de vérifier que la trame vidéo transmise arrive correctement jusqu’au coffret.

Ce kit jouera donc le rôle d’un système de test pour la récupération et la relecture des enregistrements sur une station au sol.

Enjeux techniques :

- Identifier quelle cible matérielle est capable d’exécuter les algorithmes de décompression.

- Choix des algorithmes de décompression :

  - Certains algorithmes réalisent un agglomérat d’images, pouvant entraîner un effet de flou.

  - Décompression choisie basée sur JPEG XS / JPEG Xpress (image décorrélée, technologie issue du domaine cinéma).

- S’orienter vers un PC industriel customisé, configuré pour :

  - démarrer directement en mode décompression,

  - utiliser un boot Linux personnalisé (adaptations nécessaires).

- Contraintes d’intégration mécaniques, notamment :

  - ajout d’un connecteur 38999.

- Affichage :

  - capacité d’afficher trois consoles simultanément sur un même écran,

  - ajout de voyants de bon fonctionnement et de voyants d’erreur.

- Démonstrateur :

  - réalisation d’un prototype/démonstrateur prévue pour la fin de l’année.

- 1-12-AIR-2200 (Développement audio mixer)

Objectif :

Le développement vise à garantir une qualité audio homogène et fiable sur différents porteurs (hélicoptères), en tenant compte des variations de câblage et d’environnement.
Les campagnes précédentes (2024) incluaient des caractérisations théoriques en laboratoire et des essais opérateurs en conditions réelles.

Enjeux techniques :

- Validation Airbus : Airbus a donné son accord concernant les essais CEM.

- Production : lancement en cours de la série RPA.

- 1-12-BUL-2001 (SICS main unit)

Objectif :

L’année 2025 est consacrée à la finalisation de la mise au point fonctionnelle des prototypes et à la préparation des campagnes de qualification (environnementales, climatiques, CEM, mécaniques).

Enjeux techniques :

Essais climatiques et tenue en température

- Réalisation d’essais de fonctionnement en température :

  - L’équipement fonctionne 30 minutes entre 70 °C et 85 °C, avec conduction thermique passive.

  - Le système se trouve aux limites de la technologie disponible ; l’objectif est d’identifier précisément quelle carte déclenche la mise en sécurité.

  - Constat positif : le précédent équipement ne tenait pas 70 °C, alors que le prototype actuel tient plusieurs heures à 70 °C.

  - Une réduction de charge CPU permet un gain thermique de 1 à 2 °C.

Essai de projection d’eau

- Exigence : tenir 15 minutes.

- Résultat : fonctionnement OK pendant 12 minutes, puis défaut.

- Investigations en cours : problématique d’étanchéité liée à une trappe mécanique de l’équipement.

Intégration système

- Intégration logicielle réalisée en coordination avec CSI.

- Objectif : alignement complet du fonctionnement logiciel avec la plateforme matérielle.

Problématiques matérielles & correctifs

- La carte CPU devait fournir un flux audio via HDMI, ce qui n’était pas prévu dans le design initial.

- Solution :

  - Modification du PCB envisagée,

  - Mise en place d’une solution de contournement consistant à streamer l’audio via la carte vidéo.

Traitements vidéo & configuration logicielle

- Traitements vidéo

  - Poursuite du développement et de la configuration du pipeline de traitement vidéo.

- Exigences logicielles

  - Ajout d’une exigence : interdiction stricte de l’usage du SSH à l’extérieur du périmètre défini.

- 1-12-DAS-2102 (ALBATROS)

Qualifications environnementales

- Qualification environnementale réalisée sur :

  - le convertisseur vidéo ARINC/Ethernet,

  - le système vidéo principal.

- Le convertisseur a passé avec succès sa qualification environnementale.

- Une revue “first article” a été conduite et validée.

Qualifications fonctionnelles

- Intégration de nouvelles fonctionnalités SSI suivie d’une qualification fonctionnelle validée.

- Pour le système vidéo :

  - poursuite des essais environnementaux,

  - réalisation du bon de vol,

  - qualification fonctionnelle menée en octobre : équipement validé fonctionnellement.

Avancement CEM

- Une qualif CEM complète a été effectuée, mais certains écarts subsistent.

- Plan d’action : rejouer les essais en s’assurant d’un set-up parfaitement conforme.

Dysfonctionnement transitoire à froid

- Observation d’un dysfonctionnement au démarrage à basse température.

- Analyse : problème lié à la gestion de timing sur un FPGA du système.

- Correctif : développement d’une nouvelle version du FPGA avec ajustement des timings.

# Objet de l’opération de R&D

  - Objectif global

- 1-12-AIA-2401 (Kit de defusion)

- 1-12-AIR-2200 (Développement audio mixer)

- 1-12-BUL-2001 (SICS main unit)

- 1-12-DAS-2102 (ALBATROS)

  - Démarche de l’opération de R&D

    - Difficultés rencontrées par l’entreprise

Pouvez-vous nous indiquer présenter les principales difficultés techniques rencontrées ?

- 1-12-AIA-2401 (Kit de defusion)

- 1-12-AIR-2200 (Développement audio mixer)

- 1-12-BUL-2001 (SICS main unit)

- 1-12-DAS-2102 (ALBATROS)

    - Présentation des connaissances existantes et accessibles

Comment les difficultés listées ci-dessus sont-elles généralement adressées ? En quoi est-ce que les approches habituelles n’étaient pas applicables dans votre cas ?

- 1-12-AIA-2401 (Kit de defusion)

- 1-12-AIR-2200 (Développement audio mixer)

- 1-12-BUL-2001 (SICS main unit)

- 1-12-DAS-2102 (ALBATROS)

# Contribution scientifique, technique ou technologique

A la fin du projet, quels sont les principaux accomplissements réalisés ?

- 1-12-AIA-2401 (Kit de defusion)

- 1-12-AIR-2200 (Développement audio mixer)

- 1-12-BUL-2001 (SICS main unit)

- 1-12-DAS-2102 (ALBATROS)

Quels sont les travaux qui restent à réaliser dans le cadre de ce projet ?

- 1-12-AIA-2401 (Kit de defusion)

- 1-12-AIR-2200 (Développement audio mixer)

- 1-12-BUL-2001 (SICS main unit)

- 1-12-DAS-2102 (ALBATROS)

# Description de la démarche suivie et des travaux réalisés

Bien identifier la chronologie des phases ou étapes de l’opération

- 1-12-AIA-2401 (Kit de defusion)

- 1-12-AIR-2200 (Développement audio mixer)

- 1-12-BUL-2001 (SICS main unit)

- 1-12-DAS-2102 (ALBATROS)