Navigation et défense maritime :

- 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

- 1-12-MBD-2408

- 1-12-MBD 2410

- 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)

- 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)

Résumé des travaux :

- 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

Le projet consiste à développer un banc de tests Hardware-In-the-Loop destiné à valider des équipements safety

Sur-spécification des contraintes par le client

Une fois le design initial finalisé, le client a sur-spécifié les contraintes concernant :

- les distances d’isolement dans l’air,

- les contraintes d’espacement des pistes PCB,

- les niveaux de tenue en tension.

Cela a conduit à atteindre les limites physiques des PCB, rendant nécessaires :

- des analyses approfondies,

- des optimisations extrêmes des layouts,

Travaux réalisés :

- Recalcul détaillé des courants et puissances par couche PCB,

- Arbitrages pour respecter les contraintes de sécurité tout en conservant la faisabilité industrielle du design.

Pendant les essais :

- Le banc présentait un phénomène de re-croisement de signaux : lorsque trop de signaux arrivaient simultanément, il réémettait du bruit dans la chambre de test.

- Ce problème a nécessité :

  - une analyse des chemins de retour,

  - un cloisement de certains signaux critiques,

Gestion des relais et scénarios d’essais

Les relais constituent un point critique du système :

- Si l’on réalisait tous les cas possibles de qualification, on dépasserait la durée de vie mécanique/électrique des relais.

- Un travail méthodologique a donc été mené pour analyser toutes les chaînes safety, et identifier les scénarios réellement pertinents.

- Définition de trois scénarios principaux, couvrant :

  - les cas les plus fréquents,

  - les cas les plus critiques pour la safety,

  - notamment ceux associés à la gestion des hautes tensions.

Ces scénarios garantissent l’exhaustivité fonctionnelle sans dégrader les relais.

- 1-12-MBD-2408

Refonte complète d’un système ancien afin de traiter une obsolescence matérielle et logicielle :

- composants majeurs obsolètes (CPU, RAM, Flash),

- architecture originale très peu documentée (développement datant de 20 ans),

- nécessité absolue de reproduire un comportement strictement identique à l’existant.

Le projet consiste donc à moderniser l’architecture tout en conservant à 100 % la compatibilité fonctionnelle.

Reprise d’architecture & stratégie obsolescence

Plusieurs options ont été envisagées :

- bascule vers un SoC CPU+FPGA moderne mais retour d’expérience mitigé : problèmes de performances sur les liaisons CPU et logique FPGA.

- étude de plusieurs remplaçants CPU possibles, dont des solutions type MXP. Aucun CPU compatible n’a été trouvé.

Solution retenue

Développement d’un module spécifique combinant :

- un STM32,

- un FPGA “bridge”, pour convertir les signaux mémoire du STM32 vers le format exact du composant obsolète à remplacer.

Le système utilise un bus partagé CPU / FPGA / mémoire. Comme il n’existe plus de documentation ni de schémas fiables :

- Reverse engineering complet du bus pour :

  - comprendre les chronogrammes,

  - identifier les timings critiques,

  - reproduire parfaitement les signaux existants.

La carte d’origine comporte un CPLD chargé du routage et du décodage des signaux du bus.
Problème majeur :

- aucune certitude sur la disponibilité du code source ayant servi à générer le bitstream,

- logique interne basée sur une grande table de vérité, partiellement perdue.

Création d’un outillage permettant :

- de balayer automatiquement l’ensemble de la table de vérité,

- de consigner les résultats,

- de les comparer au comportement du bitstream,

- de reconstruire progressivement la logique réelle.

Un prototype rapide intégrant le CPLD obsolète a permis de valider cette approche et d’aider à reconstituer le bitstream officiel.

- 1-12-MBD 2410

Le projet consiste à développer une baie mécanique de grande dimension destinée à être intégrée dans un sous-marin.

Caractéristiques de la baie initiale :

- 700 kg,

- 2 m de hauteur,

- 1 m de largeur,→

Impossible à installer dans un sous-marin une fois celui-ci assemblé.

Objectif : concevoir une structure modulaire permettant une installation par sous-ensembles, tout en respectant les contraintes mécaniques, vibratoires et ergonomiques propres au milieu sous-marin.

Le design doit permettre :

- une maintenance facilitée,

- la possibilité d’adapter la configuration pour chaque sous-marin, dont les géométries internes diffèrent.

Refonte mécanique et modularisation

- Décomposition de la baie en modules indépendants, installables individuellement dans le sous-marin.

- Analyse mécanique de chaque sous-ensemble :

  - contraintes vibratoires,

  - tenue structurelle,

  - interfaces mécaniques et points de fixation.

- Prise en compte du souhait du client de réduire au minimum la visserie et les éléments démontables.

- La baie doit accueillir des équipements fournis par d’autres clients dont les spécifications ne sont pas totalement connues. Cela a nécessité :

  - de nombreuses hypothèses de calcul,

  - des ajustements d’architecture,

- Nécessité d’ajouter de la ventilation compte tenu :

  - de l’encombrement élevé,

  - de la dissipation thermique des équipements,

  - des limites de circulation d’air du sous-marin.

Validation ergonomique et VR

Pour garantir maintenabilité et opérabilité dans un espace très contraint :

- Création d’une vue 3D immersive via casque VR permettant de vérifier :

  - le passage des câbles et leur accessibilité,

  - la lisibilité et visibilité de tous les voyants,

  - la possibilité d'intervenir depuis diverses positions et pour des opérateurs de morphologies différentes.

- Travail poussé sur l’ergonomie embarquée, très contrainte dans le contexte sous-marin.

- 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)

Mise en place d’un système d’annulation de champ magnétique

- Développement d’un outillage permettant l’annulation du champ magnétique lors des phases de calibration.

- Ce système permet d’éliminer les perturbations environnementales pendant l’étalonnage, afin d’obtenir une référence correcte.

Caractérisation des capteurs pour tenir compte des champs extrêmes, notamment à proximité de l’équateur, où les lignes de champ terrestre deviennent quasiment horizontales.

Étude de l’influence :

- des masses métalliques environnantes (coque, structures internes),

- des équipements perturbateurs du navire,

- de la dynamique magnétique lors des changements rapides de cap.

Problématiques dynamiques & compromis de performance

Un verrou physique important :

- Latence entre la mesure et le changement de cap.

- Accélérer la chaîne de traitement réduit la latence mais augmente la sensibilité aux perturbations et diminue la dynamique utile.

Travaux menés :

- recherche d’un compromis optimal entre réactivité, précision et résistance aux saturations ponctuelles,

- nombreuses itérations client pour définir ce compromis acceptable opérationnellement.

- Élaboration d’une méthodologie spécifique de caractérisation des baies d’intégration, inexistante jusqu’ici.

- Cette étape est critique pour :

  - justifier le positionnement optimal du fluxgate,

  - mesurer l’impact réel de l’environnement perturbé (coque métallique, machines, cablage),

  - sensibiliser le client au fait que le navire constitue une énorme masse métallique perturbatrice.

- 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)

Lors d’une nouvelle campagne d’essai à 50 bars, un autre équipement a présenté :

- une implosion de la vitre,

- alors que la première série d’essais avait été concluante.

Cet écart a révélé une problématique non identifiée précédemment.

L’investigation a montré que la défaillance provenait d’une problématique de chaîne de cotes :

- accumulation de tolérances sur certains composants,

- variations dimensionnelles rendant impossible de garantir systématiquement la tenue mécanique,

- difficulté liée à la précision de conception requise dans un environnement pression extrême.

Il s'agit donc d’un problème géométrique et structurel, et non d’un défaut de matériau ou de procédé

Suite à l’analyse :

- une nouvelle ligne de cotes a été définie,

- avec une tolérance élargie permettant d’absorber les variabilités mécaniques,

- ajustements sur l’empilement dimensionnel pour garantir la tenue systématique à 50 bars (et au-delà).

# Objet de l’opération de R&D

  - Objectif global

- 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

- 1-12-MBD-2408

- 1-12-MBD 2410

- 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)

- 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)

  - Démarche de l’opération de R&D

    - Difficultés rencontrées par l’entreprise

Pouvez-vous nous indiquer présenter les principales difficultés techniques rencontrées ?

- 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

- 1-12-MBD-2408

- 1-12-MBD 2410

- 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)

- 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)

    - Présentation des connaissances existantes et accessibles

Comment les difficultés listées ci-dessus sont-elles généralement adressées ? En quoi est-ce que les approches habituelles n’étaient pas applicables dans votre cas ?

- 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

- 1-12-MBD-2408

- 1-12-MBD 2410

- 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)

- 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)

# Contribution scientifique, technique ou technologique

A la fin du projet, quels sont les principaux accomplissements réalisés ?

- 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

- 1-12-MBD-2408

- 1-12-MBD 2410

- 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)

- 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)

# Description de la démarche suivie et des travaux réalisés

Bien identifier la chronologie des phases ou étapes de l’opération

- 1-12-AIR-2201 (Devt CSI HIL)

- 1-12-MBD-2408

- 1-12-MBD 2410

- 1-12-R&D-2200 (LMN6 Cleta)

- 1-81-FLA-2000 (Compass Repeater)